
更多资料关注公众号：论安-安全智库

    ****项目部安全教育培训考试卷

（塔吊信号工部分）

班组                 姓名               成绩                

一、填空题（40分） 

1、塔吊指挥人员、起重司机的上、下信号密切配合，       信号要服从          信号指挥。 

2、指挥过程中必须了解               、               、               和             等，确定              、              的具体事宜。 

3、绑扎钢丝绳与物件的夹角不得小于           。 

4、在起吊载荷达到塔吊额定起重量的90％及以上时，应先将重物吊起离地面20～50cm停止提升进行下列检查：起重机的稳定性、制动器的可靠性、                、                。 

5、吊运重物应高于前进方向所有障碍物            m。 

6、塔吊信号工所发信号应事先            ，并做到               。 

7、吊运装作业人员必须精力集中，作业中不准                        ，随时注意起重机的                      。 

8、塔吊机械必须按规定的塔吊起重性能作业，不得超             和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载荷使用时不得超过限载的               。 

9、操纵室远离地面的塔吊在正常指挥发生困难时，可设            、           两个指挥人员，或采用对讲机等有效联系办法进行指挥。

 二、判断题（18分） 

1、六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气仍可继续使用塔吊进行露天作业。    （       ）  

2、塔吊作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用塔吊载运人员。                      （       ） 

3、塔吊信号工之间可随意换岗作业。                            （       ）  

4、吊物时，严禁超低空从人的头顶位置越过，要保证吊物与人的头顶最少的安全距离不小于0.5米。                                           （     ）  

5、信号指挥人员可以站在任何位置指挥塔吊作业。                (     ）

6、现场浇筑的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。       （      ） 

三、问答题（52分） 

1、塔吊作业“十不吊”包括哪些内容。（30分）

 

 2、吊具具有哪些情况时应及时处理？（12分）       

 

 

塔吊指挥操作规程考试试卷答案

一、填空题

1、下 、上  

2、吊运物件重量、堆放位置、其他固定物的连接、掩埋情况吊点、吊装方法 

3、300° 

重物的平稳性、绑扎的牢固性 

5、2m 

6、统一、准确、宏亮、清楚 

7、吸烟 、吃东西 、闲聊 、玩笑 、打闹；旋转、行走、重物状况

 8、载荷、10% 

高空、地面

 二、判断题

1、（×）（解释：不可继续使用塔吊） 2、（√） 

3、（×）（解释：塔吊司机与信号工未经主管负责人同意，不得私自换岗，换岗时必须当面交接）。 

4、（×）（解释：应为1米） 

5、（×）（解释：信号指挥者应当站在有利于保护自身安全，又能正常指挥作业的有效位置，不可站在易受碰撞、磕碰、难躲避，易受伤害，无防护设施的墙顶边缘等危险部位。） 

6、（√） 

三、问答题

1. 塔吊作业“十不吊”包括哪些内容。（20分） 

答：1、被吊物重量超过机械性能允许范围内不准吊；2、指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊；3、工作面站人或工作面浮放有活动物不吊；4、埋在地下的物件不拔不吊；5、斜拉斜牵物不准吊；6、吊索和附件捆不牢不符合安全要求不吊；7、行车吊挂重物直接进行加工时不吊；8、氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊；9、机械安全装置失灵或带病时不准吊；10、天气恶劣，六级以上强风不准吊。 

2、吊具具有哪些情况时应及时处理？ 

答：吊具有变形、扭曲、开焊、裂缝等情况必须及时处理，否则停止使用。 

