安全常识测试A卷（危险化学品）

单位：                 姓名：                岗位：

一、填空题（每题5分，共30分）

1.在使用化学品的工作场所吸烟,除可能造成（        ）和（        ）,还可能中毒。

2.爆炸品储存仓库一般库温控制在（            ）摄氏度为宜，相对湿度一般控制在（            ）。

3.受日光照射能发生化学反应的危险化学品,其包装应该采取（            ）措施。

4.爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须（                    ）贮存。

5.皮肤被污染时,应该脱去污染的衣物,用（            ）清洗,清洗要及时、彻底。

6.“三级安全教育”是指（           ）、车间教育、（           ）。

二、单选题（每题3分，共30分）

1.特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（）。

A.产品标志

B.安全标签

C.安全标志

2.下面（    ）是化学品标签中的警示词。

A.危险、警告、注意

B.火灾、爆炸、自燃

C.毒性、还原性、氧化性

3.标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是（    ）。

A.化学品标志

B.化学品安全标签

C.危险化学品标志

4.浓硫酸属于（    ）化学品。

A.爆炸品

B.腐蚀性

C.易燃液体

5.下面对剧毒品的描述中, （    ）是错误的?

A.不准露天堆放

B.必须双人收发

C.不能用玻璃瓶储存

6.储存危险化学品的仓库可以使用（    ）采暖。

A.蒸汽

B.热水

C.机械

7.遇水燃烧物质起火时,不能用（    ）扑灭。

A.干粉灭火剂

B.泡沫灭火剂

C.二氧化碳灭火剂

8.工业上使用的氧化剂要与具有（    ）性质的化学品远远分离。

A.还原性物品

B.惰性气体

C.腐蚀性液体

9.搬运剧毒化学品后,应该（    ）。

A.用流动的水洗手

B.吃东西补充体力

C.休息

10.强酸灼伤皮肤不能用（    ）冲洗。

A.热水

B.冷水

C.弱碱溶液

三、简答题（共40分）

请写出您所在的岗位名称，并简述该岗位的操作注意事项。

安全常识测试A卷答案（危险化学品）

一、填空题（每题6分，共30分）

1.火灾   爆炸

2. 15～30    65%～75%

3.避光

4.单独隔离限量

5.流动清水

6. 厂级教育   班组教育

二、单选题（每题3分，共30分）

# CA B B C        B B A A A