安全常识测试A卷（氧气站）

单位：                     姓名：                    岗位：

一、填空题（每题5分，共30分）

1．我们用眼、鼻、舌感官可辨出氧是无色、无臭、无味的气体，所辨出的都是氧的_ ___性质。

2．分子是保持物质________的最小微粒。

3．温度达到绝对零度时，物质的热运动就____了。

4．测量温度的标准叫____。

5．物质变成液体的最高温度称为此气体的________。

6．“三级安全教育”是指              、车间教育、              。

二、单选题（每题3分，共30分）

1．关于以下气体临界状态的说法（   ）是错误的。

A．气体能够液化的最高温度叫气体的临界温度

B．气体处于临界状态时气相液相仍有明显差别

C．气体的临界温度越高，气体越容易液化

D．某气体的临界温度、临界压力、临界密度都有固定的数值

2．特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。

A.产品标志

B.安全标签

C.安全标志

D.警示标志

3．氢气瓶瓶体为绿色，“字”为(   )。

A.大红色           B.绿色             C.黑色            D.蓝色

4．标准状态下1L液氧为(   )kg。

A．0.8             B．1.37             C．1.14             D．2

5．压力容器的设计压力为P，其中低压压力容器压力为(   )。

A.1.6MPa≤P＜10MPa  B.0.1MPa≤P＜1.6MP  C.P≥100MPa  D.10MPa≤P＜100MPa

6．氧的液化温度为零下（   ）℃(在标准大气压下)。

A．183             B．196             C．78             D．186

7．空气中含氧为（   ）%(体积分数)。

A.78             B．21             C.19             D．34

8．空气中含氮为（   ）%(体积分数)。

A.78             B.21             C.19             D.34

9．单位体积所具有的质量叫(   )。

A.密度             B.比容             C.比热             D.强度

10．在标准大气压下1L液氩汽化后为(   )L气氩。

A．770             B．558             C．702             D．789

三、问答题（共40分）

简述氧气站充装岗位安全操作规程。

安全常识测试A卷答案（氧气站）

一、填空题（每题5分，共30分）

1．物理2．化学性质3．停止4．温标5．临界温度

6．厂级教育   班组教育

二、单选题（每题3分，共30分）

1.B； 2.C；3.A；4.C；5.B；6.A；7.B；8.A；9.A；10.A；