
机械维修工安全操作规程
                                                                               GDAQ340115 
一、工作环境应干燥整洁，不得堵塞通道。
二、多人操作的工作台，中间应设防护网，对面方向朝着时应错开。

    三、清洗用油、润滑油脂及废油渣及废油、绵纱不得随地乱丢，必须在指定地点存放。

    四、扁铲、冲子等尾部不准淬火；出现卷边裂纹时应及时处理；剔铲工件时应防止铁屑飞溅伤人；活动扳
手不准反向使用；打大锤不准戴手套；大锤甩转方向不准有人。

    五、用台钳夹工作，应夹紧夹牢，所夹工件不得超出钳口最大行程2/3。机械解体要用支架，架稳垫
实，有回转机构的要卡牢。

    六、修理机械应选择平坦坚实地点，支撑牢固。使用千斤顶时，须用直立垫稳。

    七、不准在发动着的车辆下面操作。架空试车，不准在车辆下面工作或检查，不准在车辆前方站立。

    八、检修机械前必须先切断电源，锁好开关箱，应挂有“正在修理，禁止合闸开动”标志。非检修人员，
一律不准发动或转动。检修时，不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

    九、严禁未拉闸断电，擅自检修机械设备或机具。

    十、设备检修后应先接零接地，后接电源，未接零接地前，禁止送电试机。

    十一、试车时应随时注意各种仪表、声响等，发现不正常情况，应立即停车。










