模具有限公司

风险管控体系手册

# 模具有限公司安全生产风险分级管 控体系实施手册

编制 ：

审核 ：

批准 ：

目录

模具有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册 	1

一 .企业概况 	6

二.安全生产风险分级管控制度 	7

2.1  目 的 	7

2.2 标准和依据 	8

2.3  范围、总体目标要求、职责 	 9

2.3.1 范围 	9

2.3.2 总体目标要求 	9

2.3.3  工 作 目 标 	 9

2.3.4 基本原则 	9

2.4 安全生产风险分级管控工作领导小组 	10

2.4.1 成立领导小组 	10

2.4.2 职责 	10

2.5 术语及管理要求 	11

2.5.1 风险 	11

2.5.2 风险点 	11

2.5.3 危险源 	11

2.5.4 危险源识别 	 11

2.5.5 风险评估 	 12

2.5.6 风险分级 	 12

2.5.7 风险管控措施 	12

2.5.8  风险分级管控 	 12

2.5.9 风险信息 	13

2.5.10 风险管控信息清单 	13

2.6 具体工作目标 	13

2.6.1“ 一图”	13

2.6.2“ 一单一表”	 13

2.6.3“ 一卡一单”	 14

2.7 风险点识别 	 14

2.7.1 风险点确定 	 14

2.7.1.1  风险点划分原则 	 14

2.7.1.2  风险点排查 	14

2.7.1.3 风险点范围 	14

2.7.2 风险辨识与评估 	 15

2.7.2.1 危险源辨识的内容 	 15

2.7.2.2 危险有害因素辨识 	 16

2.7.3 风险辨识与评估方法 	 19

2.7.3.1 评估原则 	19

2.7.3.2  评估方法 	 20

2.7.3.3 评估与分级 	 26

2.7.3.4 确定重大风险 	27

2.7.3.5 分级管控 	27

2.8 风险管控 	28

2.8.1 风险管控措施 	 28

2.8.2 风险管控 	29

2.9  风险分级管控考核方法 	30

2.10 持续改进 	31

2.10.1 档案管理 	31

2.10.2 动态评估 	 31

2.11 资金保障 	31

2.12 沟通 	31

2.14 风险辨识频次 	31

2.15 风险岗位应急处置管理制度 	 32

2.15.1  目 的 	32

2.15.2 适用范围 	32

2.15.3 管理规定 	32

2.15.3.1 工作原则 	32

2.15.3.2 组织机构与职责 	32

2.15.3.3 应急预案的编制 	33

2.15.3.4 应急管理培训 	33

2.15.3.5 应急演练 	33

2.15.3.6 应急通讯设备及物资保障 	 33

2.15.3.7 安全检查 	33

2.15.3.8 应急处置 	33

2.15.3.9 评审、总结 	34

2.16 风控危险作业管理制度 	34

2.16.1  目 的 	34

2.16.2 适用范围 	34

2.16.3 管理职责 	35

2.16.4  内容与要求 	35

2.16.4.1 危险作业的定义 	35

2.16.4.2 危险作业规定 	35

2.16.4.3 危险作业的审批手续及权限 	36

2.16.4.4 从事危险作业人员的基本条件 	36

2.16.4.5 危险作业安全要求 	36

2.16.4.6 危险作业安全管理 	36

2.16.4.7 监 护 	37

2.16.4.8 安全交底 	38

2.17 风控工作考核制度 	38

2.17.1  目 的 	38

2.17.2 适用范围 	38

2.17.3 管理职责 	38

2.17.4 体系建立与考核 	38

2.17.5 考核及奖励内容 	39

2.17.5.1 员工考核 	39

2.17.5.2  部门考核 	40

2.17.5.3 企业考核 	41

2.18 风险动态评估制度 	 41

2.18.1  目的 	41

2.18.2 适用范围 	 42

2.18.3 管理职责 	 42

2.18.4 管理要求 	42

2.19 安全风险辨识公示制度 	 43

2.19.1  目的 	 43

2.19.2 适用范围 	43

2.19.3 安全风险公示的主要内容 	43

2.19.4 安全风险公示的具体要求 	43

2.20 专项资金使用管理制度 	 44

2.20.1 目的 	44

2.20.2 适用范围 	 44

2.20.3 职责 	44

2.20.4 具体要求 	44

2.21 安全生产检查制度 	 44

2.21.1 总则 	44

2.21.2 适用范围 	45

2.21.3 职责 	 45

2.21.4 检查的组织及频次 	 45

2.21.4.1 日常检查 	 45

2.21.4.2 周检查 	45

2.21.4.3 月度检查 	45

2.21.4.4 季节性检查 	46

2.21.5 检查的主要内容 	 46

2.21.6 档案管理 	47

2.21.7 更新与频次 	47

2.22 教育培训制度 	 47

2.22.1  目的 	 47

2.22.2 适用范围 	48

2.22.3 培训要求 	48

2.22.4 考核奖惩 	48

2.23 持续改进管理制度 	 48

2.23.1 评审 	48

2.23.2 更新 	49

2.23.3 沟通 	49

三.风险点统计台账 	50

四 .作业活动清单(工作危害分析法(JHA )辨识危险源)	 53

五.设备设施清单(安全检查表法(SCL )辨识危险源)	59

六.安全风险分级清单 	76

七.安全风险分级管控清单 	131

八 .岗位风险告知卡 	217

九 .岗位风险管控排查表(风险巡查)	264

十.企业风险公告(风险四色图)	 311

十一.重大危险点统计表 	312

# 一.企业概况

| 企业名称： | 模具有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 所属行业： | 轻工其他 |
| 企业性质： |  | 注册资本： |  |
| 占地面积(平方): |  | 建筑面积(平方): |  |
| 主营业收入(万): |  | 标准化投入(万): |  |
| 企业地址 |  |  |  |
| 法人名称： |  | 法人电话： |  |
| 企业安全负责人： |  | 负责人电话 |  |

二.安全生产风险分级管控制度

2.1 目 的

为贯彻落实《国务院安委办出台意见推进构建风险管控隐患治理双重预防  机制》的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进  一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、 智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患 自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的  工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安 全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、 设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安 全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有 效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强 风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知 卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。

二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安 全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合 本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整 体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管。组织对公共 区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高 危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。

三是强化政策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支持、 推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程， 大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联 合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧建立功能齐全的安全生产监管 综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备 的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。

意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、 教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。

2.2标准和依据

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2021]第88号修订

2021 年9月1日起施行

《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29 号，2019 年04月23日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52 号，中华 人民共和国主席令第48 号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议第三次修订，2018年12 月 2 9 日第十三届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议第四次修订，2018年12 月 2 9 日起施行

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591 号，国务 院令第645 号修订，2013年12 月 7 日起施行

《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通 知》 (安委办〔2016〕3 号)

《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(2015修正)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]

《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

《风险管理术语》 GB/T 23694-2013

《风险管理指南》GB/T 24353-2022

《风险管理风险评估技术》GB/T 27921-2011

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T 45001-2020

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

《安全评价通则》 AQ 8001-2007

《职业健康安全管理体系》ISO 45001-2018 等

2.3范围、总体目标要求、职责

2.3.1 范 围

适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管  控。

国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。

2.3.2总体目标要求

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安 全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、 标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。尽快建立健 全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智 能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自 查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工 作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。并结合 企业的实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管 控模式，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的 缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制企 业生产安全事故的发生。

2.3.3工作目标

2.3.3.1建立安全生产风险管控制度。

2.3.3.2开展安全风险辨识与评估，建立安全风险辨识评估清单。

2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。

2.3.3.4设置安全风险分布图、安全风险公告栏和风险告知卡。

2.3.4基本原则

按照“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则进行体系建设， 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的原 则，充分发挥各部门负责人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

2.4安全生产风险分级管控工作领导小组

2.4.1 成立领导小组

(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负 责自己企业的风控机制建设，负责组织两个机制建设的策划、指导、协调、监督 与考核等工作，确保机制建设的顺利开展。

(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立 风控预防体系建设工作领导小组。领导小组名单如下：

组  长： XXX

副组长： XXX

成   员 ：XXX 、XXX 、XXX

领导小组办公室设在办公室， XXX 兼任办公室主任， XXX、XXX、XXX 为办公 室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工 作。

2.4.2职责

(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控” 体系建设工作，组织制定“风控”体系建设工作制度和工作实施方案，组织开展  安全风险辨识，组织落实安全风险管控措施，组织制定重大隐患治理方案，明确  小组其他人员职责，批准较大以上安全风险清单、督查“风控”工作开展情况，  协调解决有关问题。

(2)副组长职责：负责“风控”体系建设工作，制定“风控”体系建设工作  制度和实施方案，组织制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织安全风险辨识、 评估，确定风险分级，组织制定并落实安全风险管控措施，组织制定“风控”体  系建设培训计划并组织实施，监督并检查隐患排查和治理情况。

(3)成员职责：具体落实“风控”体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的风险识别、风险分级并制定具体的管控措施，明确责任人，制作岗位安全 风险告知卡，在所监管区域的重要区域和岗位设置警示标识。

(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有 部门及人员积极按照我企业部署，必要时成立本部门风险管控工作小组，完成本 部门、本业务范围内的风险辨识、风险分级及风险管控，进行隐患排查和治理， 负责本部门员工的具体培训工作。

2.5术语及管理要求

2.5.1 风险

风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与 严重性的组合来表达，可能性，是指事故发生的概率；严重性，是指事故发生后 所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。

2.5.2风险点

风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、

区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

2.5.3危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行

为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素 时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因 素四类。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、

压力容器等等。

-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作 业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

2.5.4危险源识别

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物因风险、环境风险和管理 风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、执行不到位等人 为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物质 因素(缺陷、故障、隐患)引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常 等因素引发事故的风险。管理风险，例如制度缺失、责任不明、规章不健全、监

督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。

2.5.5风险评估

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加

以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

2.5.6风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根 据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为 重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，用“红、橙、黄、蓝”四种颜色来表

示。

2.5.7风险管控措施

根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。

在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括

工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。

应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训， 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控

制措施。

2.5.8风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确 定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高；上 级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

低(蓝色)风险：4级风险，轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，各 职能部门应引起关注并负责控制管理，所属班组岗位具体落实：不需要另外的控制措施，应 考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以

维持现状，保留记录。

一般(黄色)风险：3级风险，显著危险，需要控制整改，对于该级别的风险，应引起

关注并负责控制管理，各职能部门具体落实：应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风 险，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估， 确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

较大(橙色)风险：2级风险，高度危险，应制定措施进行控制管理。对于该级别的风 险，应重点管控，由“风控”领导小组和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正 在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配 给资源、限期治理。

重大(红色)风险：1级风险，重大风险，极其危险，应增加补充建议措施并落实，将 风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，如不能立即增加(调整) 控制措施或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。

2.5.9风险信息

风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需

管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。

2.5.10风险管控信息清单

各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。

2.6具体工作目标

2.6.1“—图”

完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险 告知卡。 一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要 防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级， 分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。

2.6.2“—单一表”

建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点 名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以

红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。

建立“安全风险分级管控一览表”。 “一表”的内容，包括风险点类型、

风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、管控措施、风险等级、管控责任人、 管控层级等内容，并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示风险等级。

2.6.3“—卡一单”

建立“岗位风险告知卡”。 “一卡”的内容，包括风险点名称、所在部门/ 岗位、风险等级(颜色标注)、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控 措施、应急措施、安全标志等，并且上传该岗位的风险图片综合后制作成岗位风 险告知卡张贴所在岗位使用。

建立“岗位风险管控排查表”。 “一表”的内容，包括排查表的日期、风 险点名称、风险等级、管控级别、排查人、排查内容、检查项目及步骤、排查方 法、排查频次周期等。表格还需增加异常情况记录，方便在排查时候发现新的风 险或者隐患可以记录在表上，供后续查看及制定风险管控清单。

2.7风险点识别

2.7.1 风险点确定

2.7.1.1风险点划分原则

企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易 于管理、范围清晰的原则。

2.7.1.2风险点排查

排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活 动或上述几种方法的结合等进行。

2.7.1.3风险点范围

风险点主要分为静态风险点和动态风险点。

1.静态风险点：

建立《设备设施清单》。

(1)部位、场所、区域

如生产车间、库房等。

(2)设备设施

生产设备设施、公辅设备设施、配电设施、消防设施等设备设施。

2.动态风险点

将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立《作业活

动清单》。作业活动主要按区域位置、装置、作业任务或部门划分。主要包括： (1)日常操作：巡检、生产作业、物料装卸等作业活动等。

(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。

(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。

(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供

配电作业、临时用电作业、电工作业等其他作业等。

(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演练等。

2.7.2风险辨识与评估

2.7.2.1危险源辨识的内容

危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的 分布和可能发生的位置等。

危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全

面辨识和专项辨识。企业应定期对下列因素开展辨识：

1.全面辨识

(1)生产工艺和生产技术

规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行、拆除等阶段，

其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业 评价由中介机构完成。

(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设 备设施及其检验检测情况。

设备设施包括：普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及  安全生产的设备设施。设备设施辨识包括：设备的安装、使用、维护保养、检测、 废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。

(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、 场所和气象条件：

①建筑物、构筑物。

②企业所在地区气候、地质、气象条件及环境可能产生的影响等。

③作业场所(如场所中的人员、车辆、临时存放物等)

(4)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为：

岗位操作人员经职业健康检查有无职业禁忌，个体防护是否符合国家标准 规范，工作过程是否依据岗位操作规程进行标准作业。

(5)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全

生产管理制度的制定和落实情况：

①安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制

定、修订及落实情况。

②制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操 作规程和安全生产管理等各项制度。

(6)其他可能产生风险的因素等。

2.专项辨识

(1)在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改建扩建工程项 目、工艺、设备、管理、原材料、人员等发生变更。

(2)高危作业实施前，如：

①一般设备检维修、临时施工和零星作业。

作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备 情况；对作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状 态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负  责人会同相关负责人，对施工质量、现场清理和人员撤离、安全设施恢复等情  况进行验收。

②重点设备检维修或大中修。

由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分 析。

(3)新技术、新材料试验或者推广应用前

新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应针对实际情况成立专项部门 负责完成危险源辨识，必要时可以由专业评价机构完成。

(4)发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，事故及潜在的紧急情况， 由各车间结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装  置、工艺、人员、应急等进行辨识评估。

2.7.2.2危险有害因素辨识

1.危害因素的识别：

(1)依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861) 的规定，

对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如，

造成火灾和爆炸等各类事故的原因；工作环境中造成职业病的化学、物理性危害 因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性

等。

(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机 械能可造成机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；

热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐 蚀。

2.危害因素造成的事故类别和后果及事故原因：

事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、  灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、

其它伤害等。常见的事故类型如下表：

| 序号 | 事故类型 | 能量源 | 能量载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、 场所、操作 | 落下、抛出、破裂、飞散 的物体 |
| 2 | 车辆伤害 | 车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道 | 运动的车辆 |
| 3 | 机械伤害 | 机械的驱动装置 | 机械的运动部分、人体 |
| 4 | 起重伤害 | 起重、提升机械 | 被吊起的重物 |
| 5 | 触电 | 电源装置 | 带电体、高跨步电压区域 |
| 6 | 灼烫 | 热源设备、加强设备、炉、灶、发热体 | 高温物体、高温物质 |
| 7 | 淹溺 | 江、河、湖、海、池塘、洪水、储水容器 | 水 |
| 8 | 火灾 | 可燃物 | 火焰、烟气 |
| 9 | 高处坠落 | 高差大的场所、人员借以升降的设备、装置 | 人体 |
| 10 | 坍塌 | 土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、 构筑物 | 边坡土(岩)体、物料、 建筑物、构筑物、载荷 |
| 11 | 容器爆炸 | 压力容器 | 内容物 |
| 12 | 其他爆炸 | 可燃性气体、蒸汽和粉尘 |  |
| 13 | 中毒和室 息 | 产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容 器、场所 | 有毒有害物质 |
| 14 | 其他伤害 | 放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电 | 射线；人群；职业危害因 素场所；建筑物、构筑物、 |

| 序号 | 事故类型 | 能量源 | 能量载体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人体 |

生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区 域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三 种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类

型。

危险源辨识重点应考虑以下四个方面：

(1)能量的种类和危险物质的危险性质；

(2)能量或危险物质的能量；

(3)能量或危险物质意外释放的强度；

(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。

针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事 件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因， 即：

(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常 规活动是指异常状态、紧急状态的活动；

(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态；

(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境；

(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。

常见的事故原因见下表；

| 序号 | 类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人的不 安全行 为 | (1)操作错误，忽视安全，忽视警告； (2)造成安全装置失效； (3)使用不安全设备； (4)手代替工具操作； (5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当； (6)冒险进入危险场所； (7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩) (8)在起吊物下作业、停留； (9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 (10)有分散注意力行为； (11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用； (12)不安全装束； (13)对易燃、易爆等危险物品处理错误； |

| 序号 | 类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (14)作业前联系确认不到位； (15)其他。 |
| 2 | 物的不 安全状 态 | (1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 (2)设备、设施、工具、附件有缺陷； (3)设备或工具布局问题； (4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、 听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； (5)其他。 |
| 3 | 不良环 境 | (1)照明光线不良 (2)通风不良； (3)作业场所狭窄； (4)作业场地杂乱； (5)交通线路的配置不安全； (6)操作工序设计或配置不安全； (7)地面滑； (8)贮存方法不安全； (9)环境温度、湿度不当； (10)其他。 |
| 4 | 管理缺 陷 | (1)技术和设计上有缺陷； (2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识； (3)劳动组织不合理； (4)对现场工作缺乏检查或指导错误； (5)没有安全操作规程或不健全； (6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力； (7)其他。 |

危害因素引发的后果：包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、 影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

2.7.3风险辨识与评估方法

2.7.3.1评估原则

在对风险点和各类危险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际， 制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录 C)  和评估级别，进行风险评估。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：

①有关安全生产法律、法规；

②设计规范、技术标准；

③本企业的安全管理、技术标准；

④本企业的安全生产方针和目标等；

⑤相关方的投诉。

2.7.3.2评估方法

宜选择风险矩阵法(LS);  作业条件危险性法(LEC); 风险程度分析法(MES); 工作危害分析法 (JHA);     经验法等方法对风险进行定性评估，根据评估结果按 从严从高的原则判定评估级别。方法如下；

(1)工作危害分析法 (JHA)

1.方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防， 是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分 析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

2.作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划

分。包括但不限于：

日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备 故障处理；

开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料(剂)、

车辆装卸车、包装、库房叉车转运、清罐内污油等危险作业；场地清理、设备管 线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。

3.工作危害分析 (JHA) 评价步骤

评价步骤如下：

将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； 根据GB/T 13861 的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

根据GB 6441 规定，分析造成的后果，量化取值；

分析造成事故(件)的可能性，量化取值；

根据风险判定准则评估风险，判定等级；

将分析结果，填入《工作危害分析 (JHA)  评价记录》中。

工作危害分析(JHA)记录表

单位：          工作岗位：            工作任务：         分析日期：       年    月    日

分析人员：                                                      审核人：

| 序 号 | 工作 步骤 | 危害或 潜在事 件 | 发生事件 后果的严 重性 | 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控 制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  | 建议 改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 偏差发 生频率 | 员工胜 任程度 | 安全检 查 | 防范控制 措施 | 制度、操作 规程及执行 情况 | L | S | R | 等 级 |  |

(2)安全检查表法 (SCL)

1.方法概述

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及 与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对 设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安 全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

2.编制工作要求：

确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各 方面人员；

熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的

安全卫生设施。

确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过 去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控

制措施等要素。

3.安全检查表 (SCL) 分析步骤

分析评价步骤如下：

列出《设备设施清单》;

依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查 表逐个分析潜在的危害；

对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性和后果严重性，并量化 取值；

对每个危险源，按照《安全检查表分析 (SCL)  评价记录》进行全过程的系

统分析和记录。

安全检查分析表 (SCL)

部门：

分析人员：

岗位：

设备名称及位号：             日 期 ：    年     月     日

审核人 ：

| 序 号 | 工作检查 项目步骤 | 标准 | 发生事件后 果的严重性 | 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 |  |  |  |  | 风险评价 |  |  |  | 建议 改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 偏差发 生频率 | 员工胜 任程度 | 安全 检查 | 防范控 制措施 | 制度、操作 规程及执行 情况 | L | S | R | 等 级 |  |

(3)作业条件危险性分析评价法 (LEC)

作业条件危险性评价法，即 LEC 法 (D=LEC),   通过对危险源进行L 值(发 生事故的可能性大小)、E 值(暴露于危险环境的频繁程度)和C值(发生事故可能 出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D 值大小判定岗位风险级别。 作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评 价的半定量评价方法。D 值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表。

作业条件危险性赋分标准

| 事故发生可能性分值L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 值 | 事故发生的可能性 | 分 值 | 事故发生的可能性 |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，很不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，很少可能 | —— | — — |
| 暴露于危险环境的频繁程度分值E |  |  |  |
| 分 值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 分 值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |
| 事故造成的结果分值C |  |  |  |
| 分 值 | 事故造成的后果 | 分 值 | 事故造成的后果 |
| 100 | 十人以上死亡 | 7 | 严重伤残 |
| 40 | 数人死亡 | 3 | 有伤残 |
| 15 | 一人死亡 | 1 | 轻伤，需救护 |

风险值(D)分级标准

| 序号 | 风险值 | 风险级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D≥320 | 重大风险(红色) |
| 2 | 160≤D<320 | 较大风险(橙色) |
| 3 | 70≤D<160 | 一般风险(黄色) |
| 4 | D<70 | 低风险(蓝色) |

| 作业危害分析表(LEC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点 (受限空间作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险液 | 可能导歌的事故类型 | 风险评估(LEC法) |  |  |  |  |  |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能性 (L) | 频次 (E) | 严重性 (C) | 风险值 (D) | 风险等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 | 受限空间作 业 | 1 | 安全分析合格，人 员签字办理受限空 间作业证 | 受限空间作业是否按 要求办理作业票证 | 物体打击，机械伤害 触电 | 10 | 3 | 40 | 1200 | 一级 |  |
| 2 | 作业活动 | 资限空间作 业 | 2 | 个人防护用品完好 并正确穿戴 | 检查作业人员是否穿 戴劳保用品，是否有 违章作业，现场是否 存在安全隐 | 物体打击，机械伤害， 触电 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 四级 |  |
| 3 | 作业活动 | 贾限空间作 业 | 3 | 监护人离开 | 作业人员维续在要限 空间内 | 物体打击，机械伤害， 触电 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 四级 |  |

(4)风险评价法 (LS)

风险评价是分析评价项目风险程度并且确定其是否在可接受范围的程度， 是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即风险度=可能性 (L)*  严重程度 	(S)

表一：事件发生的可能性(L)判别准则

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有 监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场 有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去 曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效 执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严 格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表二：事件发生后果的严重程度 (S) 判别准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财 产 损 失/万元 | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | >10 | 装置停工 | 国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >5 | 装置暂时停工 | 行业内 、 省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规 定等 | 截肢、骨折、听 力丧失、慢性病 | >3 | 部分设备损坏 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作 程序、规定 | 轻微受伤、间歇 不舒服 | <1 | 受影响不大，几 乎不停工 | 公司及周 边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有 受损 |

表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-19 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | 一般 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 | 2年内治理 |
| <8 | 低 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查，保存记录 | 有条件、有经费 时治理 |

风险分级

| 判定方法 风险等级 | 重大 | 较大 | 一般 | 低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用LEC法 | D级 | C级 | B级 | A级 |
| 采用LS法 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 危险色度 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 |

注：以下情形直接确定为重大风险：

——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财 产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——涉及危险化学品重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；

——经风险评价确定为最高级别风险的。

2.7.3.3评估与分级

(1)评估

根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。风险 等级判定应遵循从严从高的原则。

(2)分级

综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为 重大、较大、 一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

D 级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险班组、岗位管控。

C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要 控制整改。

B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，企业、车间、班组、岗位管控，

应制定建议改进措施进行控制管理。

A 级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，企业、车间、班组、岗位管控， 应增加补充建议措施并落实，将风险降低至可接受，重大风险清单内，并建立  过程记录文件，如不能立即增加(调整)控制措施，或控制措施不能有效落实， 必须立即停止相关生产作业活动。

(3)风险点级别确定

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

2.7.3.4确定重大风险

根据企业生产特点，属于以下情况之一的，应判定为重大风险： (1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

(2)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财

产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

(3)涉及危险化学品重大危险源的；

(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； (5)经风险评价确定为最高级别风险的

(6)企业认为安全风险管控难度大需要采取特殊管控措施的。

2.7.3.5分级管控

根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；

| 风险级别 | 管控部门 |
| --- | --- |
| 重大风险\红色 | 公司级、部门、班组、岗位 |
| 较大风险\橙色 | 公司级、部门、班组、岗位 |
| 一般风险\黄色 | 部门、班组、岗位 |
| 低风险\蓝色 | 班组、岗位 |

2.8风险管控

2.8.1 风险管控措施

(1)按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和 管控人员；

(2)对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；

(3)主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的 落实情况；

(4)班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管 控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、 设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查；

(5)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、

个防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。

风险控制措施类别对照表

| 风险控制 措施类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程技术措施 | (1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本 上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远 程控制等； (2)预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措 施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等； (3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采 取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高 毒物，采取降温措施等； (4)隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人 员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等； (5)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时， 应通过联锁装置终止危险危害发生。 |
| 管理措施 | 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露 时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等 |
| 培训教育 | 对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、 转复岗培训、特种作业人员取证培训等。培训主要内容包括法律 |

|  | 法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等 |
| --- | --- |
| 个体防护 | 依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备 标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品，包括防护服、 耳塞、听力防护罩、眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等 |
| 应急处置 | 紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场处置 方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训 等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不 良后果等。 |

(6)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济 合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

(7)不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估 出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

(8)风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：制定管控措施时，应以 工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置为辅，管控措施

应具体可行，不应笼统、宽泛。

①措施的可行性和有效性；

②是否使风险降低到可以接受的程度；

③是否产生新的风险；

④是否已选定了最佳的解决方案；

⑤是否会被应用于实际工作中。

2.8.2风险管控

风险分级管控措施见下表；

| 风险等级 | 色标 | 管控要求 | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 红 | 应制定措施进行控制管理，当风险涉 及正在进行的作业时，如不能立即采取充 分的控制措施，降低风险，立即停产处理， 防止事故发生。 | 企业、安全部 门、车间、班组 |
| 较大风险 | 橙 | 应制定措施进行控制管理。当风险涉 及正在进行的工作时，应采取应急措施， 并根据需求为降低风险制定目标、指标、 管理方案或配给资源、限期治理，直至风 | 企业、安全部 门、车间、班组 |

|  |  | 险降至可接受或可容许程度后才能开始或 继续工作。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险 | 黄 | 需要控制整改。应制定管理制度、规 定进行控制，努力降低风险；应仔细测定 并限定预防成本，在规定期限内实施降低 风险措施。在严重伤害后果相关的场合， 必须进一步进行评估，确定伤害的可能性 和是否需要改进的控制措施。 | 车间、班组 |
| 低风险 | 蓝 | 不需要另外的控制措施，应考虑投资 效果更佳的解决方案或不增加额外成本的 改进措施，需要监视来确保控制措施得以 维持现状，保留记录。员工可根据是否在 生产场所或实际需要来确定是否制定控制 措施及保存记录。需要控制措施的纳入风 险监控。 | 班组 |

注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。按 照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。风 险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面识别制定。如果现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制 措施，结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

(1)设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、 温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措 施。

(2)作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、 作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

风险控制措施实施前应考虑可行有效性；制定措施后风险是否降低；是否 有新的风险出现等。

对较大及以上等级的风险，应当制定专门管控方案。管控方案主要包括管 控目标或任务、管控组织及职责、较大及以上风险基本信息、控制措施、资金保 障等内容。

2.9风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制

定实施内部激励考核方法。激励考核办法按照风控建设工作考核制度执行。

2.10持续改进

2.10.1 档案管理

应完整保存体现风险管控过程的记录资料，单独建档并保留纸质记录。

风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级 管控清单(台账)等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施 及其实施和改进记录等分类建档保存。

2.10.2动态评估

企业每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应立即开 展评估，评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安 全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

2.11 资金保障

企业主要负责人和财务部负责人负责风险管控及隐患治理所需资金的保障 工作。

2.12沟通

结合企业安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于 与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管 控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进 行培训。

2.14风险辨识频次

应当按照“金属冶炼企业应当每年开展一次全面辨识，其他工贸企业及其 其他行业应当每三年至少开展一次全面辨识”的规定对风险进行辨识评估，每一 轮全面辨识和专项辨识评价后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按 规定及时更新。

2.15风险岗位应急处置管理制度

2.15.1 目 的

为提高企业应对突发事故的应急处置能力对突发事故做出科学、有效、快 速的反应，保障职工的生命健康安全，减少因事故带来的损失，制定本制度。

2.15.2适用范围

企业所有区域内的风险岗位(包括但不限于生产车间、库房、配电设施、 办公用房、其他用房等)。

2.15.3管理规定

2.15.3.1 工作原则

(1)预防为主：立足安全防护、加强预警，重点保护风险较大的区域或作 业等。

(2)快速反应：在事故发生时，按照快速反应机制，及时进行相关处置， 必要时迅速启动应急预案，提供必要的物资，果断决策、迅速处置，最大程度地 减少事故所带来的危害和影响。

(3)以人为本：把保障职工安全作为首要任务，及时采取措施。

(4)分级负责：按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立和完 成安全责任制。根据部门和岗位职能，各司其职，加强部门间的协调与配合，形 成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。

(5)常备不懈：加强培训，规范应急处置措施与操作流程，完善各岗位安 全操作规程，定期进行预案演练，确保应急预案切实有效，实现生产安全事故应 急处置的科学化、程序化与规范化。

2.15.3.2组织机构与职责

企业应急指挥部全面负责安全事故的应急处置管理工作，企业安全管理委 员会负责日常工作与综合协调。

2.15.3.3应急预案的编制

应急救援预案的编写与修订由主要负责人负责，根据实际演练情况，适当 修订《应急救援预案》,做到最科学救援方法。

2.15.3.4应急管理培训

企业每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、 危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、 逃生自救等。

企业各班组定期组织各岗位操作人员学习本岗位安全操作规程、安全常识、 应急救援器材的使用知识、事故处置措施与方法、基本救护知识、避险常识、逃  生自救等，全面提高员工的应急处置能力。

2.15.3.5应急演练

企业根据年度应急演练计划进行应急预案演练，强化职工应急意识，提高 应急队伍的反应速度和实战能力。

2.15.3.6应急通讯设备及物资保障

根据应急预案做好应急通讯装备、应急救援设备、器材、防护用品、工具、 材料、药品等保障工作。建立《应急物资台账》,并定期检查。

2.15.3.7安全检查

各级管理人员要定期对各风险岗位的设备设施及作业活动，进行安全检查， 发现问题立即整改，作业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作 业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所并立即上报给上级领导。

2.15.3.8应急处置

事故发生后，立即启动应急预案，开展应急救援工作；现场应急处置、救 援人员应配备相应的防护装备，采取安全防护措施，保证自身安全；要采取一切  必要措施，杜绝事故扩大化，要立即通知有关单位，进行组织救援，并及时汇报。

2.15.3.9评审、总结

应急救援行动或演练结束后，各部门必须认真对应救援行动进行评审、总 结。

2 . 15 .3 . 10 善后处置

在应急处置工作结束后，事故单位要迅速采取措施，抓紧抢修受损坏的设  备设施，尽快恢复正常工作，统计各种数据，查明原因，对事故造成的损失和影  响以及恢复重建能力进行分析评估，仿真制定恢复重建计划，迅速组织实施。办  公室要妥善安置遇难或伤亡人员家属，组织负责做好伤亡人员的详细统计资料， 要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供其他必要的援助。要及时与政府劳动  和社会保障部门、保险机构联系，做好有关单位、伤亡人员和其他保险理赔工作。 其他有关部门要提供必要的人员和技术、物资和装备以及资金的支持，并将善后  处置的有关情况报应急指挥部和安委会。

2.15.3.11  事 故 调 查

在应急处置工作结束后，安全管理部门应立即组织有关人员的专家组成事 故调查组，在当地政府及其有关部门配合下，对事故的发生和处置过程进行全面 的调查，查清事故的发生的原因及人员伤亡和财产损失情况，总结经验教训，根 据问责制的有关规定，对相关责任人员做出处理。

2.16风控危险作业管理制度

2.16.1 目 的

根据安全管理有关规定，为加强安全管理，保障员工的生命安全与健康， 特制定本制度。

2 . 16 .2适用范围

企业通常范围内的以下作业：

1)高处作业；

2)临时用电作业；

3)动火作业；

4)吊装作业；

5)受限空间作业；

6)动土作业；

7)断路作业；

8)设备检维修作业；

9)有中毒或窒息危险作业。

2.16.3管理职责

(1)主要负责人或其指定部门负责人危险作业的审批和检查  (2)各作业部门负责本部门危险作业的现场安全管理和监护。

2.16.4内容与要求

2.16.4.1危险作业的定义

凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作业，称为危 险作业。

2.16.4.2危险作业规定

(1)凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后 办理审批手续；特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续，安全 员负责监督检查。

(2)危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由主要负责人审批， 其他危险作业由安全管理部门审批。

(3)危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的检查或检测数据， 落实好相应的防护和救护措施后方可批准。

(4)危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止 女工、老、弱、病、残人员参加。

(5)危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律 不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间 干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方式作业。

2.16.4.3危险作业的审批手续及权限

(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应 的安全负责人现场检查，审查批准后方可实施。

(2)危险作业的审批权限。

①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部 门审批。

②在轻质物面上的作业由部门主管审批。

③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业

由主要负责人审批。

④有中毒窒息等危险作业由主要负责人审批。

⑤临时用电作业由部门主管审批。

⑥其他危险作业由安全管理部门审批。

2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件

(1)年满18周岁

(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。

(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。

(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦 或精神不振的镇静剂药物。

2.16.4.5危险作业安全要求

(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全 要求。

(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一 定要有专职的监护人员且监护人员禁止离岗或从事其他工作。

(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部 门经检查合格后方可结束作业。

2.16.4.6危险作业安全管理

(1)在危险作业前，作业负责人和安全员要负责对技术进行安全技术交底、 作业现场的安全检查、现场的安全监督，对违反规定的作业人员可责令立即改正

或停止作业。重大危险作业的技术方案及安全技术措施方案由主要负责人或主要 负责人指定的人员负责审批。

(2)指定现场监护人员，监护人员要准备好应急救援器材并坚守岗位，如 监护中途需要离开或更换其他人员进行监护，必须对接替者重新进行安全技术交 底。在作业过程中，监护人员如发现安全隐患，应立即通知作业人员停止作业， 作业人员离开作业点，待处置安全后再重新作业。

(3)危险作业安全保障措施：

①高处作业：作业点必须按照标准设置安全防护措施，确有困难无法设置 安全防护设施的，必须采取临时保障措施以保证作业人员的安全。作业人员要系 好安全带，带好工具袋和安全绳，工具物料应使用安全绳吊运，严禁随意抛掷。 遇有大风、雷暴、雨雪天气时，应停止户外的高处作业。作业场所要有足够的照 明措施。

②临时用电作业：作业人员必须持有电工证的人员担任，严禁无证人员作 业。作业时要佩戴好绝缘防护用品，使用合格的绝缘工具、用具，挂设禁止合闸 等标识标牌，线缆要做好防护，接头用绝缘胶布包好，严禁电线接头裸露。所接 回路应装设好漏电开关。

③动火作业：作业前应做好动火分析，做好动火作业方案并经审批，作业  前清除作业现场及周围的可燃物，如动火点附近有电线电缆等，应做好可靠防护， 必要时应停电后再作业。准备好相应的灭火器材后再进行动火作业；检查好焊机、 气割等作业设备，禁止设备“带病”工作。

④有中毒或窒息的危险作业：严格执行先通风、再检测、后作业的原则组

织作业，未经批准严禁作业。

⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做 好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作 业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备 好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员 要坚守岗位，救援人员随时待命， 一旦发现任何异常，立即撤离。 一旦发生事故，

要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。

2.16.4.7监护

所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更

换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。

2.16.4.8安全交底

在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。

2.17风控工作考核制度

2.17.1 目 的

企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进， 确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。

2.17.2适用范围

企业的所有工作人员和管理人员。

2.17.3管理职责

1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总 责。

2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。

3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。

2.17.4体系建立与考核

1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体 系”建设和运行的考核依据。

2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检 查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意 见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。

3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、 按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。

4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求 规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。

5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部 门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设

工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未

有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。

6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生 产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风 险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给 予责任部门负责人处罚。

7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、 风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资 料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治 理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。

8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏 和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给 予责任部门负责人处罚。

9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训 计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任 部门负责人处罚。

10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方 法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。

11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个 体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补 充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责 任部门负责人处罚。

12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员 工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经 确认后给予一些实质性奖励。

2.17.5考核及奖励内容

2.17.5.1 员工考核

(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视

情对员工进行批评教育或考核：

不会辨识所在工作岗位存在危险源的；

不知悉所在工作岗位存在危险源的；

不掌握本岗位危险源具体管控措施的；

不落实本岗位危险源具体管控措施的；

本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

(2)员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬 或奖励：

辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；

提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；

本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

2.17.5.2部门考核

(1)部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负 责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员(包括安全管理员、班组 长)进行考核：

未组织开展风险点和危险源的辨识工作；

未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；

未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；

未对已辨识的危险源清单进行公示公告；

未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；

员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；

制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源 及制定的控制措施。

制定的工程技术措施未实施或失效；

制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；

制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用 品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；

制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未 对应急演练发现的问题进行总结和改进；

未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；

其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控 体系建设工作受阻或不能正常运行。

(2)部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员(包 括部门负责人、安全管理员、班组长、员工)进行奖励：

增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力 和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；

增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；

增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；

改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的 新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；

改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备， 使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；

采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。

2.17.5.3企业考核

(1)企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、 安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准 化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度 安全绩效考核。

(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4 的分 值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：

抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少

5人不掌握的；

未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；

应判定为重大风险而未判定的；

三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；

二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。 (3)对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。

月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被 评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。

2.18风险动态评估制度

2.18.1 目 的

企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险 辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。

2.18.2适用范围

企业所有经营活动中的风险动态管理。

2.18.3管理职责

1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态

评估工作。

2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估

工作负直接领导责任。

3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。

4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制

和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。

2.18.4管理要求

1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。

2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及 有经验的员工参加。

3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：

(1)从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。

(2)从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获 得相关信息。

(3)定期检查周边环境，至少每半年检查一次。

(4)企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。

(5)企业使用的安全标准变化情况。

4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的

辨识和评估，并制定相应的管控措施。

5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管

控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。

6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。

7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。

2.19安全风险辨识公示制度

2.19.1 目 的

为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗 位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到 位，特制定本制度。

2.19.2适用范围

企业及所有经营活动中的风险点。

2.19.3安全风险公示的主要内容

1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应 急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。

2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。

3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。

2.19.4安全风险公示的具体要求

1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落

实到位。

2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。

3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。

4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。

5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致 不清晰等情况应及时更换。

6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完

好情况进行检查。

7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予 处理。

2.20专项资金使用管理制度

2.20.1 目 的

为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。

2.20.2适用范围

企业风控体系建设的全过程。

2.20.3职责

1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和 有效实施。

2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。

3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。

2.20.4具体要求

1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款 专用。

2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用， 建立使用台账。

3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。 4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。

2.21安全生产检查制度

2.21.1 总 则

为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责 任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。

2.21.2适用范围

适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。

2.21.3职责

企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负

责。负责建立健全安全生产检查制度。

安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进 行如实记录并保存档案。

其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。

2.21.4检查的组织及频次

2.21.4.1日常检查

频次：每班进行

组织人：生产车间或部门负责人/班组长

参加人员：当班人员

检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所 操作设备设施的安全状况。

2.21.4.2周检查

频次：每周进行

组织人：车间/部门负责人

参加人员：安全员、相关岗位人员

检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。

2.21.4.3月度检查

频次：每月进行

组织人：安全管理部门

参加人员：安全员、相关岗位人员

检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业； 企业环境。

2.21.4.4季节性检查

频次：每季度一次。

组织人：主要负责人或安全管理部门

参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员

检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防 风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案 的落实情况。

2.21.5检查的主要内容

1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。

2.配电系统：

检查配电线路、配电箱(柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜(箱) 内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接 点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺 栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。

3.办公及附属设施：

检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，

使用是否达到安全要求等。

4.作业现场：

安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、

违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。

5.消防设施：

消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正 常等。

6.安全制度、台账：

检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否 切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全 知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是 否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。

2 .21 .6档案管理

在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记

录资料，并分类建档管理。包括：

(1)安全生产检查管理制度；

(2)各项检查表(主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查 表、节假日检查表等);

(3)安全生产检查台账(主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检 查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等)内容的文件成果。

2 .21 .7更新与频次

适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性 和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应 不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内

容等，主要包括：

(1)法律法规及标准规程变化或更新；

(2)政府规范性文件提出新要求；

(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；

(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； (5)企业自身提出更高要求；

(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； (7)其它情形出现应当进行评审。

2.22教育培训制度

2.22.1 目 的

为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道 操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及 避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、 减少生产安全事故的目的，特制定本制度。

2.22.2适用范围

本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。

2.22.3培训要求

1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨  识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容的教育培训工作。

2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控” 的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。

3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的 “双控”培训教育。

4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与

本岗位相关的重大风险管控措施等。

5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评

估技术。

6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合 格方可上岗作业。

7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。

2.22.4考核奖惩

“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。

2.23持续改进管理制度

2.23.1 评审

企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持  续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的  需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

2.23.2更新

根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等 级和类别、风险信息等内容，主要包括：

法律法规及标准规程变化或更新；

政府规范性文件提出新要求；

组织机构及安全管理机制发生变化；

设备设施增减等；

自身提出更高要求；

事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

其他情形出现应当进行评审。

2.23.3沟通

安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培 训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟 悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全 生产事故发生、保证安全生产。

三.风险点统计台账

| 序号 | 风险点名称 | 类型 | 可能导致的主要事故类型 | 区域位置/责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车吊装作业 | 作业活动 | 起重伤害，物体打击 | 车间负责人 |  |
| 2 | 打磨作业 | 作业活动 | 灼烫，火灾 | 班长 |  |
| 3 | 气瓶存放区 | 设备设施 | 火灾，中毒和窒息，其他爆炸 | 岗位职工 |  |
| 4 | 折弯机 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 班长 |  |
| 5 | 动火作业 | 作业活动 | 火灾，其他爆炸 | 主任 |  |
| 6 | 临时用电作业 | 作业活动 | 触电 | 班长 |  |
| 7 | 高处作业 | 作业活动 | 高处坠落 | 班长 |  |
| 8 | 运输作业 | 作业活动 | 车辆伤害 | 班长 |  |
| 9 | 火焰切割机 | 设备设施 | 触电，火灾，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 10 | 火焰切割机 | 作业活动 | 触电，灼烫，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 11 | 配电箱 | 设备设施 | 触电 | 班长 |  |
| 12 | 空气储气罐 | 设备设施 | 容器爆炸 | 班长 |  |
| 13 | 液氩储槽 | 设备设施 | 容器爆炸，中毒和室息 | 主任 |  |
| 14 | 配电室 | 设备设施 | 触电，火灾 | 主任 |  |
| 15 | 配电室作业 | 作业活动 | 触电，火灾 | 主任 |  |
| 16 | 灌装作业 | 作业活动 | 容器爆炸，中毒和室息 | 车间负责人 |  |
| 17 | 电气作业 | 作业活动 | 触电，火灾 | 班长 |  |
| 18 |  | 作业活动 | 机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 19 | 行车作业 | 作业活动 | 起重伤害 | 车间负责人 |  |
| 20 | 抛光作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 21 | 铣床作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |

| 22 | 磨床作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 车床作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 24 | 叉车作业 | 作业活动 | 车辆伤害，起重伤害 | 车间负责人 |  |
| 25 | 电焊焊接作业 | 作业活动 | 火灾，灼烫 | 班长 |  |
| 26 | 镗床作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 27 |  | 作业活动 | 机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 28 | 抛丸作业 | 作业活动 | 机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 29 | 下料作业 | 作业活动 | 火灾，其他爆炸，起重伤害，灼烫 | 车间负责人 |  |
| 30 | 铣床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 31 | 龙门铣床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 32 | 电火花机床 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 33 | 线切割 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 34 | 数控车床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 35 | 车床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 36 | 货运车辆 | 设备设施 | 车辆伤害 | 班长 |  |
| 37 | 锯床 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 班长，岗位职工 |  |
| 38 | 空压机 | 设备设施 | 机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 39 | 叉车 | 设备设施 | 车辆伤害 | 车间负责人 |  |
| 40 | 磨床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 41 | 二保焊机 | 设备设施 | 触电，火灾 | 班长 |  |
| 42 | 1OT行车 | 设备设施 | 起重伤害 | 车间负责人 |  |
| 43 | 20T行车 | 设备设施 | 起重伤害 | 车间负责人 |  |
| 44 | 镗床 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 45 | 加工中心 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 46 | 液氧储槽 | 设备设施 | 容器爆炸，中毒和室息，其他伤害 | 岗位职工 |  |

| 47 | 数控车床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 摇臂钻床 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |

四.作业活动清单(工作危害分析法 (JHA)  辨识危险源)

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 机械伤害，触电 |
|  | 3 |  |  | 容器爆炸，中毒和窒息，其他爆炸 |
|  | 4 |  |  | 机械伤害，触电 |
|  | 5 |  |  | 机械伤害，触电 |
|  | 6 |  |  | 起重伤害，物体打击 |
|  | 7 |  |  | 起重伤害，物体打击 |
|  | 8 |  |  | 触电，灼烫 |

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 9 |  |  | 触电，机械伤害 |
|  | 10 |  |  | 车辆伤害，机械伤害 |
|  | 11 |  |  | 触电，机械伤害 |
|  | 12 |  |  | 起重伤害，触电 |
|  | 13 |  |  | 车辆伤害 |
|  | 14 |  | 车床 | 机械伤害，触电 |
|  | 15 |  | 数控车床 | 机械伤害，触电 |
|  | 16 |  |  | 触电，机械伤害 |
|  | 17 |  |  | 火灾，触电，机械伤害 |
|  | 18 |  |  | 机械伤害，触电 |

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 19 |  |  | 触电，机械伤害 |
|  | 20 |  | 下料作业 | 触电，灼烫，机械伤害，物体打击 |
|  | 21 |  | 抛丸作业 | 触电，物体打击，机械伤害 |
|  | 22 |  | 钻床 | 触电，机械伤害 |
|  | 23 |  | 镗床 | 触电，机械伤害 |
|  | 24 |  |  | 触电，灼烫，机械伤害，火灾 |
|  | 25 |  | 叉车 | 车辆伤害 |
|  | 26 |  | 车床 | 机械伤害，触电 |
|  | 27 |  | 真空炉 | 容器爆炸，触电，灼烫，火灾 |
|  | 28 |  | 磨床 | 触电，机械伤害 |

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 29 |  | 铣床 | 触电，机械伤害 |
|  | 30 |  | 抛光 | 其他伤害 |
|  | 31 |  | 行车 | 起重伤害，物体打击，触电 |
|  | 32 |  |  | 触电，机械伤害，物体打击，高处坠落，其他伤害 |
|  | 33 |  | 电气设备 | 触电 |
|  | 34 |  | 压力容器、介质 | 中毒和窒息，其他爆炸 |
|  | 35 |  | 配电室 | 触电，火灾，其他爆炸 |
|  | 36 |  | 配电室 | 触电，火灾，其他爆炸 |
|  | 37 |  | 液氩储槽 | 高处坠落，容器爆炸，其他爆炸 |
|  | 38 |  | 空气储罐 | 容器爆炸 |

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 39 |  | 配电箱 | 触电，火灾 |
|  | 40 |  | 配电柜 | 触电，火灾 |
|  | 41 |  | 检维修 | 触电，物体打击，高处坠落 |
|  | 42 |  | 2 T 行 车 | 物体打击，起重伤害 |
|  | 43 |  | 火焰切割机 | 触电，灼烫，机械伤害 |
|  | 44 |  | 车辆 | 车辆伤害 |
|  | 45 |  |  | 物体打击，高处坠落 |
|  | 46 |  | 线路 | 触电，火灾 |
|  | 47 |  |  | 灼烫，火灾，其他爆炸 |
|  | 48 |  |  | 其他爆炸，中毒和窒息，物体打击 |

| 作业危害分析法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 49 |  | 气瓶 | 其他爆炸，中毒和室息，火灾 |
|  | 50 |  | 折弯机 | 机械伤害，触电 |
|  | 51 |  | 行车 | 物体打击，起重伤害，触电 |
|  | 52 |  | 气瓶 | 火灾，其他爆炸，物体打击 |
|  | 53 |  | 磨光机 | 机械伤害，触电 |
|  | 54 |  |  | 物体打击 |
| 吊装作业 | 55 | 吊装 | 行车 | 起重伤害，物体打击，触电 |

五.设备设施清单(安全检查表法 (SCL)  辨识危险源)

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电，灼烫，火灾 |
|  | 3 | 安全附件 | 安全附件完好有效 | 物体打击 |
|  | 4 | 制动装置、离合器，货叉 | 制动良好。货叉无裂纹 | 物体打击，车辆伤害 |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
| 10t行车 | 12 | 设备设施 | 设备设施完好 | 起重伤害 |
|  | 13 | 防护装置 | 防护装置安好有效 | 起重伤害 |
|  | 14 | 控制装置 | 控制装置醒目完好可靠 | 起重伤害 |
|  | 15 | 个体防护 | 佩戴安全帽 | 起重伤害 |
| 20t行车 | 16 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |
|  | 17 | 防护装置 | 防护装置完好有效 |  |
|  | 18 | 电气线路 | 电源线路完好负荷用电要求 |  |
|  | 19 | 个体防护 | 佩戴安全帽， |  |
| 2t行车 | 20 | 设备设施 | 设备设施完好 | 起重伤害，物体打击 |
|  | 21 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 22 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 |
|  | 23 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，起重伤害 |
|  | 24 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 起重伤害，高处坠落 |
| 搬运作业 | 25 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 物体打击 |
|  | 26 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 物体打击 |
| 叉车 | 27 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害，物体打击 |
| 叉车作业 | 28 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 |  |
|  | 29 | 作业场地/场所 | 作业环境符合作业要求 |  |
| 车床 | 30 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 31 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 32 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 33 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 34 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电，机械伤害 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| 车床作业 | 35 | 设备设施 | 设备设施完好 | 物体打击，机械伤害，触电 |
|  | 36 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 37 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械伤害，触电 |
|  | 38 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，物体打击，触电 |
|  | 39 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 物体打击，机械伤害，触电 |
| 打磨作业 | 40 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电，火灾 |
|  | 41 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 42 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电，火灾 |
|  | 43 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电，火灾 |
|  | 44 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 机械伤害，触电，火灾 |
| 电焊焊接作业 | 45 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电，灼烫，火灾 |
|  | 46 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 47 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 48 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 49 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，灼烫，触电 |
| 电火花机床 | 50 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 51 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 52 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 53 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 54 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
| 电气作业 | 55 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 |
|  | 56 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电 |
| 动火作业 | 57 | 审批手续 | 是否办理手续 | 火灾 |
|  | 58 | 个体防护 | 芳保佩戴齐全 | 火灾 |
|  | 59 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 火灾 |
| 二保焊机 | 60 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |
|  | 61 | 电气设施 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 灼烫，火灾，触电 |
|  | 62 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，灼烫 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 63 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 触电，火灾 |
| 高数作业 | 64 | 审批手续 | 是否审批 | 高处坠落 |
|  | 65 | 个体防护 | 劳保佩戴齐全 | 高处坠落 |
|  | 66 | 场地警示防护 | 警示等完备齐全 | 高处坠落 |
| 灌装作业 | 67 | 设备设施 | 设备设施完好 | 其他爆炸，中毒和室息，容器爆炸 |
|  | 68 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 中毒和窒息，其他爆炸，容器爆炸 |
|  | 69 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 中毒和窒息 |
|  | 70 | 控制装置 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽，空气呼吸 器 | 容器爆炸，其他爆炸，中毒和窒息 |
| 火焰切割机 | 71 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电，火灾 |
|  | 72 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 73 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害，火灾 |
|  | 74 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，火灾，机械伤害 |
|  | 75 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 触电，机械伤害 |
| 货运车辆 | 76 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 77 | 安全附件 | 安全附件齐全安全可靠 | 车辆伤害 |
| 加工中心 | 78 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 79 | 电气设施 | 电气线路完好，无破损 | 触电 |
|  | 80 | 控制装置 | 紧急控制装置灵敏，醒目，在规定位置 | 机械伤害 |
|  | 81 | 防护装置 | 防装置完好可靠 | 机械伤害 |
| 锯床 | 82 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 83 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 84 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 85 | 控制装置 | 紧急制动安全有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 86 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
| 空气储气罐 | 87 | 设备设施 | 设备设施完好 | 容器爆炸 |
|  | 88 | 安全附件 | 安全附件完好 | 容器爆炸 |
|  | 89 | 仪器仪表 | 仪器仪表完好 | 容器爆炸 |
| 空压机 | 90 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，机械伤害 |
|  | 91 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 92 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 |
|  | 93 | 个体防护 | 保持安全距离 | 触电 |
| 临时用电作业 | 94 | 审批手续 | 是否审批 | 触电 |
|  | 95 | 个体防护 | 劳保佩戴齐全 | 触电 |
|  | 96 | 警示标识 | 是否张贴警示标识 | 触电 |
| 龙门铣床 | 97 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 98 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 99 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 100 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 101 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
| 磨床 | 102 | 设备设施 |  |  |
|  | 103 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 |
|  | 104 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 |
|  | 105 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 机械伤害，物体打击，触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 106 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 物体打击，机械伤害，触电 |
| 磨床作业 | 107 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电，物体打击 |
|  | 108 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 109 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 110 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 111 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电，物体打击 |
| 抛光作业 | 112 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 |  |
| 地丸作业 | 113 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |
|  | 114 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 机械伤害，触电 |
|  | 115 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，机械伤害，物体打击 |
|  | 116 | 防护装置 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，护目眼睛 | 机械伤害，触电，物体打击 |
| 配电柜 | 117 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 118 | 防护装置 | 防护装置完好有效。警示标识齐全完好 |  |
|  | 119 | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘鞋 |  |
| 配电室 | 120 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |
|  | 121 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，火灾 |
|  | 122 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，火灾 |
|  | 123 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 触电，火灾 |
| 配电室作业 | 124 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，火灾 |
|  | 125 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 触电，火灾 |
|  | 126 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 触电，灼烫 |
| 配电箱 | 127 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，火灾 |
|  | 128 | 个体防护 | 绝缘手套，绝缘鞋 | 触电 |
|  | 129 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 |
| 气瓶存放区 | 130 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 火灾，中毒和窒息，其他爆炸 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 131 | 存放场所 | 存放场所符合要求 | 火灾，中毒和窒息 |
| 热处理作业 | 132 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，灼烫，火灾，容器爆炸 |
|  | 133 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 134 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，灼烫，火灾，容器爆炸 |
|  | 135 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，机械伤害 |
|  | 136 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 灼烫，触电，机械伤害 |
| 设备间维修作业 | 137 | 个体防护 | 佩戴安全帽，工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电，机械伤害，物体打击，高处坠落 |
|  | 138 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械伤害，触电，高处坠落 |
| 数控车床 | 139 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 140 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 141 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 142 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 143 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
|  | 144 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 145 | 电气设施 | 电气线路无破损，接地、接零负荷要求 | 触电 |
|  | 146 | 防护装置 | 防护装置完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 147 | 控制装置 | 紧急停止装置安全有效，标识醒目，在规定位置 | 触电 |
| 镗床 | 148 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 |
|  | 149 | 电气设施 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 机械伤害 |
|  | 150 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 151 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 触电 |
|  | 152 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
| 镗床作业 | 153 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 154 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 155 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械伤害，触电 |
|  | 156 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 157 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 物体打击，机械伤害，触电 |
| 铣床 | 158 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 159 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 160 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 161 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 162 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |
| 铣床作业 | 163 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电，物体打击 |
|  | 164 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 165 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 |
|  | 166 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 167 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电，机械伤害 |
| 下料作业 | 168 | 设备设施 | 设备设施完好 | 火灾，灼烫，触电 |
|  | 169 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 170 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 灼烫，触电 |
|  | 171 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 灼烫 |
| 线切割 | 172 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 173 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 174 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 |
|  | 175 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 176 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 触电，机械伤害 |
| 行车吊装作业 | 177 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 | 起重伤害，物体打击 |
|  | 178 | 防护措施 | 防护措施完好 | 起重伤害 |
|  | 179 | 控制设施 | 紧急停止装置灵敏、醒目、在规定位置 | 起重伤害，触电 |
| 行车检维修 | 180 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 触电，高处坠落 |
|  | 181 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，起重伤害，高处坠落 |
|  | 182 | 个体防护 | 安全绳、工作服穿戴整齐，佩戴安全帽 | 起重伤害，高处坠落 |
| 行车作业 | 183 | 设备设施 | 设备设施完好 |  |
|  | 184 | 防护装置 | 防护装置完好有效 |  |
|  | 185 | 个体防护 | 佩戴安全帽，工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 |  |
| 氧气、气瓶作业 | 186 | 设备设施 | 设备设施完好 | 火灾，中毒和窒息，其他爆炸 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 187 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 火灾，其他爆炸，中毒和窒息 |
|  | 188 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 火灾，其他爆炸，中毒和室息 |
|  | 189 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 火灾，其他爆炸，中毒和窒息 |
| 摇臂钻床 | 190 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 |
|  | 191 | 电气设施 | 电气线路完好无破损，设置保护接地 | 触电 |
|  | 192 | 防护设施 | 防护措施完好 | 机械伤害 |
|  | 193 | 控制设施 | 紧急停止按钮灵敏，醒目。在规定位置 | 机械伤害，触电 |
| 液氩储槽 | 194 | 设备设施 | 设备设施完好 | 容器爆炸，中毒和室息 |
|  | 195 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 中毒和窒息 |
|  | 196 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 中毒和窒息 |
|  | 197 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 容器爆炸，中毒和窒息 |
| 液氧储槽 | 198 | 罐体 | 壁厚、防腐性能等 | 容器爆炸 |
|  | 199 | 防护装置 | 压力表、安全阀等啊安全可靠 | 中毒和窒息，其他伤害 |
|  | 200 | 附属附件 | 附属附件完好 | 其他爆炸，中毒和室息 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| 有限空间作业 | 201 | 审批手续 | 是否审批 | 中毒和窒息 |
|  | 202 | 个体防护 | 劳保防护佩戴齐全 | 中毒和窒息 |
|  | 203 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 中毒和窒息 |
| 运输作业 | 204 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害 |
|  | 205 | 安全装置 | 安全装置完好 | 车辆伤害 |
| 折弯机 | 206 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 207 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 208 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 209 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |
|  | 210 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 | 机械伤害，触电 |
| 钻床作业 | 211 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 |
|  | 212 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行要求，无破损 | 触电 |
|  | 213 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 |
|  | 214 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位 置 | 机械伤害，触电 |

| 安全检查表法辨识分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 215 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸鞋 | 机械伤害，触电 |

六.安全风险分级清单

| 风险点 (摇臂钻床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 摇臂钻床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 摇臂钻床 | 3 | 电气设施 | 电气线路完好无破损，设 置保护接地 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 摇臂钻床 | 4 | 防护设施 | 防护措施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 摇臂钻床 | 5 | 控制设施 | 紧急停止按钮灵敏，醒目。 在规定位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (数控车床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 数控车床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 3 | 电气设施 | 电气线路无破损，接地、 接零负荷要求 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 5 | 控制装置 | 紧急停止装置安全有效， 标识醒目，在规定位置 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (液氧储槽) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 容器爆炸，中毒 和室息，其他爆 炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 液氧储槽 | 2 | 罐体 | 壁厚、防腐性能等 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 液氧储槽 | 3 | 防护装置 | 压力表、安全阀等啊安全 可靠 | 中毒和窒息，其 他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 液氧储槽 | 4 | 附属附件 | 附属附件完好 | 其他爆炸，中毒 和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (加工中心) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 加工中心 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 加工中心 | 3 | 电气设施 | 电气线路完好，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 加工中心 | 4 | 控制装置 | 紧急控制装置灵敏，醒目， 在规定位置 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 加工中心 | 5 | 防护装置 | 防装置完好可靠 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (镗床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 镗床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床 | 3 | 电气设施 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床 | 5 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (2OT行车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 起重伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 20t行车 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 20t行车 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 20t行车 | 4 | 电气线路 | 电源线路完好负荷用电要 求 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 20t行车 | 5 | 个体防护 | 佩戴安全帽， |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (1OT行车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 起重伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 10t行车 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 10t行车 | 3 | 防护装置 | 防护装置安好有效 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 10t行车 | 4 | 控制装置 | 控制装置醒目完好可靠 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 10t行车 | 5 | 个体防护 | 佩戴安全帽 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (二保焊机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 二保焊机 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 二保焊机 | 3 | 电气设施 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 灼烫，火灾，触 电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 二保焊机 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 二保焊机 | 5 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 触电，灼烫，火 灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (磨床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 磨床 | 2 | 设备设施 |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床 | 3 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床 | 5 | 电气装置 | 紧急制动安全有效 | 机械伤害，物体 打击，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (叉车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 车辆伤害，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 叉车 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 3 | 安全附件 | 安全附件完好有效 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 4 | 制动装置、 离合器，货 叉 | 制动良好。货叉无裂纹 | 物体打击，车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (空压机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 空压机 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 空压机 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 空压机 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 空压机 | 5 | 个体防护 | 保持安全距离 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (锯床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 起重伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 锯床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 锯床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 锯床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 锯床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 锯床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (货运车辆) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 货运车辆 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 货运车辆 | 3 | 安全附件 | 安全附件齐全安全可靠 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (车床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 车床 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 车床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (数控车床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 数控车床 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 数控车床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 数控车床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (线切割) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 线切割 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 线切割 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 线切割 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 线切割 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 线切割 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (电火花机床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 火灾，触电，机 械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 电火花机 床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电火花机 床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电火花机 床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电火花机 床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电火花机 床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (龙门铣床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 龙门铣床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 龙门铣床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 龙门铣床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 龙门铣床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 龙门铣床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (铣床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 铣床 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (下料作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 下料作业 | 触电，灼烫，机 械伤害，物体打 击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 下料作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 火灾，灼烫，触 电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 下料作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 下料作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 灼烫，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 下料作业 | 5 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (抛丸作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 抛丸作业 | 触电，物体打 击，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 抛丸作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 抛丸作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 抛丸作业 | 4 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，机械伤 害，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 抛丸作业 | 5 | 防护装置 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，护目眼睛 | 机械伤害，触 电，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 钻床 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 钻床作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 钻床作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 钻床作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 钻床作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 钻床作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (镗床作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 镗床 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 镗床作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 镗床作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (电焊焊接作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，灼烫，机 械伤害，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 电焊焊接 作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触 电，灼烫，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电焊焊接 作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电焊焊接 作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电焊焊接 作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电焊焊接 作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，灼 烫，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (叉车作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 叉车 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 叉车作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 叉车作业 | 3 | 作业场地/ 场所 | 作业环境符合作业要求 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (车床作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 车床 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 车床作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，物体 打击，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 车床作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 物体打击，机械 伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (热处理作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 真空炉 | 容器爆炸，触 电，灼烫，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 热处理作 业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，灼烫，火 灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 热处理作 业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 热处理作 业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，灼烫，火 灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 热处理作 业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 热处理作 业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 灼烫，触电，机 械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (磨床作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 磨床 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 磨床作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触 电，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 磨床作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 机械伤害，触 电，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (铣床作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 铣床 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 铣床作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触 电，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 铣床作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (抛光作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 抛光 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 抛光作业 | 2 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (行车作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 行车 | 起重伤害，物体 打击，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 行车作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车作业 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车作业 | 4 | 个体防护 | 佩戴安全帽，工作服穿戴 整齐，穿防砸鞋 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 触电，机械伤 害，物体打击， 高处坠落，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 设备间维 修作业 | 2 | 个体防护 | 佩戴安全帽，工作服穿戴 整齐，穿防砸鞋 | 触电，机械伤 害，物体打击， 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 设备间维 修作业 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，机械 伤害，触电，高 处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (电气作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 电气设备 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 电气作业 | 2 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 电气作业 | 3 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (灌装作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 压力容器、介质 | 中毒和室息，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 灌装作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 其他爆炸，中毒 和窒息，容器爆 炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 灌装作业 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 中毒和室息，其 他爆炸，容器爆 炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 灌装作业 | 4 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 灌装作业 | 5 | 控制装置 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽，空气呼 吸器 | 容器爆炸，其他 爆炸，中毒和室 息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (配电室作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 配电室 | 触电，火灾，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 配电室作 业 | 2 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电室作 业 | 3 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置工作服穿戴整齐，穿 防砸鞋，佩戴安全帽 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电室作 业 | 4 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 触电，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (配电室) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 配电室 | 触电，火灾，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 配电室 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电室 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电室 | 4 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电室 | 5 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (液氩储槽) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 液氩储槽 | 高处坠落，容器 爆炸，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 液氩储槽 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 容器爆炸，中毒 和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 液氩储槽 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 液氩储槽 | 4 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 液氩储槽 | 5 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 容器爆炸，中毒 和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (空气储气罐 |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 空气储罐 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 空气储气 罐 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 空气储气 罐 | 3 | 安全附件 | 安全附件完好 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 空气储气 罐 | 4 | 仪器仪表 | 仪器仪表完好 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (配电箱) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 配电箱 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 配电箱 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电箱 | 3 | 个体防护 | 绝缘手套，绝缘鞋 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电箱 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 配电柜 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 配电柜 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电柜 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效。警示 标识齐全完好 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 配电柜 | 4 | 个体防护 | 绝缘手套、绝缘鞋 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (行车检维修作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 检维修 | 触电，物体打 击，高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 行车检维 修 | 2 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车检维 修 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 物体打击，起重 伤害，高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车检维 修 | 4 | 个体防护 | 安全绳、工作服穿戴整齐， 佩戴安全帽 | 起重伤害，高处 坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (2T行车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 2T行车 | 物体打击，起重 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 2t行车 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 起重伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 2t行车 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 2t行车 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 2t行车 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 2t行车 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 起重伤害，高处 坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (火焰切割机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 火焰切割机 | 触电，灼烫，机 械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 火焰切割 机 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触 电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 火焰切割 机 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 火焰切割 机 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 触电，机械伤 害，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 火焰切割 机 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 触电，火灾，机 械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 火焰切割 机 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (运输作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 车辆 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 运输作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 运输作业 | 3 | 安全装置 | 安全装置完好 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (高处作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 物体打击，高处 坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 高数作业 | 2 | 审批手续 | 是否审批 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 高数作业 | 3 | 个体防护 | 劳保佩戴齐全 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 高数作业 | 4 | 场地警示防 护 | 警示等完备齐全 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (临时用电作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 线路 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 临时用电 作业 | 2 | 审批手续 | 是否审批 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 临时用电 作业 | 3 | 个体防护 | 劳保佩戴齐全 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 临时用电 作业 | 4 | 警示标识 | 是否张贴警示标识 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (动火作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 灼烫，火灾，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 动火作业 | 2 | 审批手续 | 是否办理手续 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 动火作业 | 3 | 个体防护 | 劳保佩戴齐全 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 动火作业 | 4 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (有限空间作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 其他爆炸，中毒 和室息，物体打 击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 有限空间 作业 | 2 | 审批手续 | 是否审批 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 有限空间 作业 | 3 | 个体防护 | 芳保防护佩戴齐全 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 有限空间 作业 | 4 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (氧气、乙炔瓶作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 气瓶 | 其他爆炸，中毒 和室息，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 氧气、气 瓶作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 火灾，中毒和窒 息，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 氧气、气 瓶作业 | 3 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 火灾，其他爆 炸，中毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 氧气、气 瓶作业 | 4 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 火灾，其他爆 炸，中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 氧气、气 瓶作业 | 5 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 火灾，其他爆 炸，中毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (折弯机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 折弯机 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 折弯机 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 折弯机 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 折弯机 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 折弯机 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 折弯机 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (5T行车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 行车 | 物体打击，起重 伤害，触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |

| 风险点 (气瓶存放区) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 气瓶 | 火灾，其他爆 炸，物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 气瓶存放 区 | 2 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 火灾，中毒和窒 息，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 气瓶存放 区 | 3 | 存放场所 | 存放场所符合要求 | 火灾，中毒和窒 息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (打磨作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | LEC法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  | 磨光机 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |
| 2 | 设备设施 | 打磨作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 机械伤害，触 电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 打磨作业 | 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合运行 要求，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 打磨作业 | 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 机械伤害，触 电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 打磨作业 | 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效，按钮 灵敏有效，醒目，在规定 位置 | 机械伤害，触 电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 打磨作业 | 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 机械伤害，触 电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (搬运作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 |  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
| 2 | 设备设施 | 搬运作业 | 2 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿防砸 鞋，佩戴安全帽 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 搬运作业 | 3 | 警示警戒 | 设置警示警戒 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

| 风险点 (行车吊装作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检查标准 | 事故类型 | L E C 法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  | 可能 性 | 频次 | 严重 性 | 风险 值 | 风险 等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 |  | 1 | 吊装 | 行车 | 起重伤害，物体 打击，触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |
| 2 | 设备设施 | 行车吊装 作业 | 2 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 | 起重伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车吊装 作业 | 3 | 防护措施 | 防护措施完好 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |
|  |  | 行车吊装 作业 | 4 | 控制设施 | 紧急停止装置灵敏、醒目、 在规定位置 | 起重伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 险 |  |

七.安全风险分级管控清单

| 风险点 (行车吊装 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 行车 吊装 作业 | 1 | 行车吊装作 业 | 起重机械 及其安全 装置未按 规定开展 定期检验、 检测、维 修、保养及 大修。 | 起重 伤害， 物体 打击 | 较大 风险 | 设备正 常，安全 装置有 效；设置 大、小行 车端头缓 冲和防冲 撞装置 过载保护 装置；主、 副卷扬限 位、报警 装置；端 梁内侧应 设置安全 防护设 | 起重机械 具有相应 资质的检 验机构检 验合格， 并取得安 全使用证 或标志方 可使用。 使用单位 应当对在 用起重机 械的安全 附件、安 全保护装 置、测量 | 预防起重 伤害的培 训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 天车停到 安全位 置，断电； 现场施 救；拨打 120急 救。 | 车间负责 人 |  | √ | V | √ |

| 风险点 (行车吊装 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施。 | 调控装置 及有关附 属仪器仪 表进行定 期校验 、 检修，并 作出记 录。未经 定期检验 或者检验 不合格的 起重机 械，不得 继续使 用。对在 用起重机 械设备进 行自行检 查和日常 维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (行车吊装 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时发现的 异常情 况，应当 及时处 理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (打磨作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 打磨 作业 | 1 | 打磨作业 | 火花飞溅 | 灼烫， 火灾 | 一般 风险 | 设置独立 操作空 间，防护 罩 | 周边不得 有可燃物 | 岗位操作 规程培 训；防火 灭火消防 培训。 | 手套、安 全帽、防 护鞋、防 护眼镜、 工作服 | 动火现场 配备灭火 器，对于 初期火情 可使用消 防器材进 行扑救， 对于较大 火情，人 员应撤离 现场并拨 打火警电 话 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (气瓶存放 区 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 气瓶 存放 区 | 1 | 防护装置 | 防护装置 完好有效 | 火灾， 中毒 和窒 息，其 他爆 炸 | 低风 险 | 正确设计 并安装 | 按时巡 检，恶劣 天气加强 监控 | 气瓶安全 培训 | 安全帽 、 工作服 | 发生事 故，立即 报告。迅 速抢救受 伤人员， 拨打120 急救电 话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 气瓶 存放 区 | 2 | 存放场所 | 存放场所 符合要求 | 火灾， 中毒 和室 息 | 低风 险 | 气瓶质量 合格，安 全装置齐 全有效 | 瓶体及附 件按时检 验 | 岗位操作 规程培 训，气瓶 安全培训 | 安全帽 、 工作服 | 发生事 故，立即 报告。迅 速抢救受 伤人员， 拨打120 急救电 话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (折弯机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 折弯 机 | 1 | 折弯机 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 等安全装 置完好，感 应联锁防 护有效 | 机械 伤害 | 一般 风险 | 安全装置 齐 | 使用前检 查有效性 | 1.岗位安 全操作规 程培训2. 岗位危险 源培训 | 安全距离 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 班长 |  |  | √ | √ |
|  |  | 折弯 机 | 2 | 折弯机 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 一般 风险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (动火作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 动火 作业 | 1 | 动过作业 | 作业不规 范 | 火灾， 其他 爆炸 | 较大 风险 | 办理动火 票并设置 警戒线和 警示牌 | 按照动火 管理规定 进行审 批，落实 各项防护 措施。涉 及氧气、 丙烷等危 险区域动 火必须办 理动火 证，采取 防范措 施；动火 前，必须 清理动火 部位易燃 物、可燃 物，用防 | 动火作业 规定，防 火灭火消 防培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 动火现场 配备灭火 器，对于 初期火情 可使用消 防器材进 行扑救， 对于较大 火情，人 员应撤离 现场并拨 打火警电 话 | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (动火作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火毯、石 棉垫或铁 板覆盖动 火火星飞 溅的区 域。动火 现场有人 监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (临时用电 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 临时 用电 作业 | 1 | 临时用电作 业 | 电气线路 防护不良、 老化破损、 超负荷；电 气盘、箱、 柜安全防 护装置缺 失，无漏电 保护。 | 触电 | 一般 风险 | 电气线路 装置设置 规范；根 据用电负 荷容量， 选择导线 截面合适 的电缆， 临时线路 敷设，严 禁使用裸 露的导 线 ； | 1.作业前 用仪表检 测有无带 电现象2. 作业前断 电悬挂 “禁止合 闸”标识 牌，指定 专人监护 3.按照电 工作业标 准操作4. 电源线不 得存在裸 露、破皮、 老化现 象 ， | 电工持有 效证件上 岗：进行 电工安全 作业规程 培训，触 电事故应 急演练 火灾爆炸 应急预案 | 1.佩戴绝 缘靴手 套、绝缘 靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (临时用电 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (高处作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 高处 作业 | 1 | 高处作业 | 高处坠落 | 高处 坠落 | 一般 风险 | 必须使用 安全带 | 高处作业 严格执行 高空作业 票相关要 求。安全 带要高挂 低用，且 必须高于 安全带身 体固定位 置。地面 做好安全 监护，必 要时进行 安全提 示。" | 学习高处 作业管理 规定，防 高处坠落 的培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 如果轻微 受伤，现 场包扎处 理；如发 生重伤 、 骨折，现 场询问病 情，采取 适当措施 进行包扎 送医院治 疗。 | 班长 |  |  | √ | V |

| 风险点 (运输作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 运输 作业 | 1 | 运输作业 | 车辆交叉 作业 | 车辆 伤害 | 一般 风险 | 设置车 辆、叉车 专用通 道，并进 行划线标 识。车辆 安全装置 完好。 | 货物与人 员保持安 全距离， 按路线吊 运。 车 速限制， 不应过 快。 | 司机持资 格证书上 岗，定期 对操作人 员进行安 全技术操 作规程培 训。 | 穿戴规范 工作服， 正确佩戴 安全帽 ； 戴好防护 手套；穿 好劳保 鞋。 | 先进行简 易处置， 如伤口为 创口时， 应先止 血，再根 据伤口情 况采取措 施；骨折 急救：限 制患处活 动，用木 板固定受 伤部位 防止错 位，受伤 部位经处 理后，应 将伤员平 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (运输作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳用硬板 担架搬 运；及时 汇报并拨 打120急 救电话。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (火焰切割 机 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 |  | 1 |  | 火焰切割 机 | 触电 灼烫 机械 伤害 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 2 | 设备 设施 | 火焰 切割 机 | 2 | 设备设施 | 设备设施 完好 | 机械 伤害， 触电 火灾 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 火焰 切割 机 | 3 | 电气装置 | 电源线路 完好，符合 运行要求， 无破损 | 触电 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 火焰 切割 机 | 4 | 防护装置 | 防护装置 完好有效 | 触电， 机械 伤害， 火灾 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | V |
|  |  | 火焰 切割 机 | 5 | 控制装置 | 紧急制动 安全有效， 按钮灵敏 | 触电， 火灾， 机械 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (火焰切割 机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 有效，醒 目，在规定 位置 | 伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火焰 切割 机 | 6 | 个体防护 | 工作服穿 戴整齐，穿 防砸鞋，佩 戴安全帽 | 触电 机械 伤害 | 低风 险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (配电箱) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 配电 箱 | 1 | 配电箱 | 电线安装 牢固，无外 漏防护完 好 | 触电 | 一般 风险 | 电源线接 漏电保护 器 | 1.作业前 查每天设 备对设备 进行逐项 巡检记录 2.制定岗 位安全操 作规程 | 1.每季度 电焊机维 护保养手 册检维修 培训。2. 作业人员 持资格证 上岗，每3 年复审培 训。 | 1.穿戴绝 缘手套、 三防一绝 劳保鞋。 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (空气储气 罐 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 空气 储罐 | 1 | 空气储罐 | 按规定设 计安装罐 体，安全防 护装置齐 全，有效。 设置温度、 压力检测 装置、安全 阀泄压装 置，泄漏报 警装置。 | 容器 爆炸 | 一般 风险 | 正规设计 并正确安 装 | 压力容器 注册登 记，并定 期检验， 安全附件 定期校 验；不超 负荷运 行；按时 巡检 | 特种设备 作业人员 培训，持 资格证上 岗 | 安全帽 、 工作服 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (液氩储 槽) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 液氩 储槽 | 1 | 液氩储槽 | 按规定设 计安装罐 体，安全防 护装置齐 全，有效。 设置温度、 压力检测 装置、安全 阀泄压装 置，泄漏报 警装置。 | 容器 爆炸 中毒 和窒 息 | 较大 风险 | 正规设计 并正确安 装 | 压力容器 注册登 记，并定 期检验， 安全附件 定期校 验；不超 负荷运 行；按时 巡检 | 特种设备 作业人员 培训，持 资格证上 岗 | 安全帽 、 工作服 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (配电室) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 配电 室 | 1 | 配电室 | 变配电室 电气符合 规范要求； 线路按照 GB50169 《电气装 置安装工 程接地装 置施工及 验收规 范》, GB50065 《交流电 气装置的 接地设计 规范》执 行，配电箱 内应有电 路图、不得 | 触电 | 较大 风险 | 电气设施 按照配电 设计相关 规范标准 设置；安 装漏电保 护装置、 安装接地 线 ； | 制定安全 操作规 程、岗位 自检，统 一编号， 张贴警示 标 识 ； | 组织员工 触电应急 处置培 训，提高 员工安全 意 识 ； | 绝缘手 套、绝缘 靴 | 发生紧急 情况时， 立即启动 触电事故 专项应急 预案。 | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (配电室) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 挂接其他 临时用电 设备；外观 应完整、牢 固、防潮、 防尘，箱内 无杂物，保 持清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电 室 | 2 | 配电室 | 变压器低 压电流正 常值，温度 在60度以 下。 | 火灾 | 较大 风险 | 1.设置过 载保护器 2500A断 电 | 1.每2小 时对高低 压、电压、 电流、温 度检查进 行检查2. 按照变压 器维护保 养手册要 求保养 | 1.进行电 工安全作 业规程培 训2.作业 人员参加 培训并取 证上岗， 每3年进 行复审培 训3.触电 事故应急 演练 | 1.地面铺 设绝缘 垫、穿戴 绝缘手 套、三防 一绝劳保 鞋 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部位 2.呼吸和 心跳均停 止的伤 员，应立 即就地进 行人工呼 吸和胸外 心脏按 | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (配电室) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压，直到 医护人员 到达 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (配电室作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 配电 室作 业 | 1 | 配电室作业 | 高低压停 送电操作 顺序错误 | 触电， 火灾 | 较大 风险 | 电气装置 完好 | 1.设置电 缆去向标 识。2.作 业区域铺 设绝缘 板。3.配 备高低压 验电笔验 电。4.按 照停送电 管理制度 操作。5. 作业时指 定专人监 护。 | 1.作业人 员参加电 工培训并 取证上 岗。2.培训 停送电操 作规程。 3.触电事 故应急演 练。4.火灾 爆炸应急 预案。 | 1.佩戴绝 缘靴手 套、绝缘 靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (配电室作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电 室作 业 | 2 | 配电室作业 | 电器部件 检维修作 业时误送 电 | 触电 | 较大 风险 | 安全保 护装置完 好 | 1.作业前 用仪表检 测有无带 电现象2. 作业前断 电并悬挂 “禁止合 闸”标识 牌，指定 专人监护 3.按照电 工作业标 准操作 | 1.进行电 工安全作 业规程培 训，触电 事故应急 演练，火 灾爆炸应 急预案 | 1.佩戴绝 缘靴手 套、绝缘 靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. | 主任 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (配电室作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (灌装作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 灌装 作业 | 1 | 灌装作业 | 液氧罐未 按规定安 装，稳定性 差、密封不 良、防护不 当、支撑不 当、标志设 置缺陷，安 全装置未 安装或安 装不符合 要求 | 容器 爆炸 中毒 和窒 息 | 较大 风险 | 严格按规 定安装， 安全防护 装置齐 全，有效。 设置温 度、压力 监控、安 全阀及泄 漏报警等 装置。设 置安全放 空管道。 | 有安全管 理制度和 安全操作 规程，并 严格执 行。不得 超速、超 负荷操 作。 定 期对设备 进行维护 保养，确 保设备状 态良好。 特种设 备注册登 记，并按 时进行定 期检验， | 加强安全 培训，提 高安全意 识及操作 技能。 操作人员 有资格证 书 | 安全帽 、 工作服 、 防护眼镜 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (灌装作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在检验有 效期内使 用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌装 作业 | 2 | 灌装作业 | 设备因振 动、压力波 造成的疲 劳，材料性 能变差，介 质腐蚀而 老化、破 损，维护、 保养不周 造成设备 故障。 | 中毒 和室 息 | 较大 风险 | 严格按规 定安装 安全防护 装置齐 全，有效。 设置温 度、压力 监控、安 全阀及泄 漏报警等 装置。设 置安全放 空管道。 | 有安全管 理制度和 安全操作 规程，并 严格执 行。不得 超速、超 负荷操 作。 定 期对设备 进行维护 保养，确 保设备状 态良好。 特种设 备注册登 记，并按 | 加强安全 培训，提 高安全意 识及操作 技能 操作人员 有资格证 书 | 安全帽 、 工作服 、 防护眼镜 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (灌装作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时进行定 期检验， 在检验有 效期内使 用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (电气作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 电气 作业 | 1 | 电气作业 | 电气线路 防护不良、 老化破损、 超负荷；电 气盘、箱、 柜安全防 护装置缺 失，无漏电 保护。 | 触电， 火灾 | 一般 风险 | 电气线路 装置设置 规范；根 据用电负 荷容量， 选择导线 截面合适 的电缆， 临时线路 敷设，严 禁使用裸 露的导 线 ； | 1.作业前 用仪表检 测有无带 电现象2. 作业前断 电悬挂 “禁止合 闸”标识 牌，指定 专人监护 3.按照电 工作业标 准操作4. 电源线不 得存在裸 露、破皮、 老化现 象 ， | 电工持有 效证件上 岗；进行 电工安全 作业规程 培训，触 电事故应 急演练 火灾爆炸 应急预案 | 佩戴绝缘 靴手套 、 绝缘靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (电气作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 |  |  |  |  |  |

| 风险点 0 |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 翻转 工装 作业 | 1 | 翻转工装作 业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服， 正确佩戴 安全帽 ； 穿好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (行车作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 行车 作业 | 1 | 行车作业 | 起重机械 及其安全 装置未按 规定开展 定期检验、 检测、维 修、保养及 大修。 | 起重 伤害 | 较大 风险 | 设备正 常，安全 装置有 效；设置 大、小行 车端头缓 冲和防冲 撞 装 置 ； 过载保护 装置；主、 副卷扬限 位、报警 装置；端 梁内侧应 设置安全 防护设 施。 | 起重机械 具有相应 资质的检 验机构检 验合格， 并取得安 全使用证 或标志方 可使用。 使用单位 应当对在 用起重机 械的安全 附件、安 全保护装 置、测量 调控装置 及有关附 属仪器仪 | 防起重伤 害的培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 天车停到 安全位 置，断电； 现场施 救；拨打 120急 救。 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (行车作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表进行定 期校验 、 检修，并 作出记 录。未经 定期检验 或者检验 不合格的 起重机 械，不得 继续使 用。对在 用起重机 械设备进 行自行检 查和日常 维护保养 时发现的 异常情 况，应当 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (行车作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时处 理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (抛光作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 抛光 作业 | 1 | 抛光作业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 抛光 作业 | 2 | 抛光作业 | 飞屑、边角 伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护罩 | 操作安全 距离 | 防飞屑伤 人培训 | 防护眼 镜；工作 服；安全 距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (抛光作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打120急 救电话救 治 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (铣床作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 铣床 作业 | 1 | 铣床作业 | 传动部位 伤害工件 或刀具飞 出 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 铣床 作业 | 2 | 铣床作业 | 器具固定 不牢、摆放 不稳 | 物体 打击 | 低风 险 | 设置防护 网、罩 | 物品固定 稳固、码 放整齐 | 岗位操作 规程培训 | 劳保鞋 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (铣床作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (磨床作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 磨床 作业 | 1 | 磨床作业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 磨床 作业 | 2 | 磨床作业 | 切屑、边角 伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护罩 | 操作安全 距离 | 防切屑伤 人培训 | 防护眼 镜；工作 服；安全 距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (磨床作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打120急 救电话救 治 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (车床作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 车床 作业 | 1 | 车床作业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 车床 作业 | 2 | 车床作业 | 工件或刀 具飞出 | 机械 伤害 | 低风 险 | 装夹装置 牢靠、有 防护装置 | 装夹牢 靠、不超 负荷操 作；防护 装置有效 | 岗位操作 规程， | 劳保鞋 安全距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (车床作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打120急 救电话救 治 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车床 作业 | 3 | 车床作业 | 切屑、边角 伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 设计防护 网。罩 | 操作安全 距离 | 防切屑伤 人培训 | 防护眼 镜；工作 服；安全 距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 打120急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (叉车作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 叉车 作业 | 1 | 叉车作业 | 车辆正常 行使时制 定组滞、车 轮抱死现 象，制动时 制动踏板 动作不正 常，响应不 及时，方向 盘抖动、跑 偏现象，机 动车配备 的防抱死 制动装置 自检功能 异常。 | 车辆 伤害 | 较大 风险 | 年检符合 特种设备 使用要求 | 定期维 护，检查 更换刹车 片、刹车 油；限位 车速，定 期检测， 叉车司机 持证上 岗 。 | 叉车安全 驾驶培 训。 | 按要求规 范穿戴好 劳保护品 | 设置减速 带，现场 施救，拨 打急救电 话。设置 减速带 现场施 救，拨打 急救电 话。 | 车间负责 人 |  | √ | √ | V |
|  |  | 叉车 作业 | 2 | 叉车作业 | 起重机械 及其安全 装置未按 | 起重 伤害 | 较大 风险 | 设备正 常，安全 装置有 | 起重机械 具有相应 资质的检 | 防起重伤 害的培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 | 天车停到 安全位 胃 ， 断电 ； | 车间负责 人 |  | √ | √ | V |

| 风险点 (叉车作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 规定开展 定期检验、 检测、维 修、保养及 大修。 |  |  | 效；设置 大、小行 车端头缓 冲和防冲 撞装置 过载保护 装置；主、 副卷扬限 位、报警 装置；端 梁内侧应 设置安全 防护设 施 | 验机构检 验合格， 并取得安 全使用证 或标志方 可使用。 使用单位 应当对在 用起重机 械的安全 附件、安 全保护装 置、测量 调控装置 及有关附 属仪器仪 表进行定 期校验 、 检修，并 作出记 |  | 鞋。 | 现场施 救；拨打 120急 救。 先 进行简易 处置，如 伤口为创 口时，应 先止血 再根据伤 口情况采 取措施 ； 骨折急 救：限制 患处活 动，用木 板固定受 伤部位， 防止错 位，受伤 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (叉车作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 录。未经 定期检验 或者检验 不合格的 起重机 械，不得 继续使 用。对在 用起重机 械设备进 行自行检 查和日常 维护保养 时发现的 异常情 况，应当 及时处 理。 |  |  | 部位经处 理后，应 将伤员平 稳用硬板 担架搬 运；及时 汇报并拨 打120急 救电话。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (电焊焊接 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 电焊 焊接 作业 | 1 | 电焊焊接作 业 | 火花飞溅 | 火灾 | 一般 风险 | 焊接设备 完好 | 周边不得 有可燃物 | 岗位操作 规程培 训；防火 灭火消防 培训。 | 手套、安 全帽、防 护鞋、防 护眼镜、 工作服 | 动火现场 配备灭火 器，对于 初期火情 可使用消 防器材进 行扑救， 对于较大 火情，人 员应撤离 现场并拨 打火警电 话 | 班长 |  |  | √ | √ |
|  |  | 电焊 焊接 作业 | 2 | 电焊焊接作 业 | 高温表面 | 灼烫 | 一般 风险 | 设置警示 提醒 |  | 岗位操作 规程；防 灼烫培 训；灼烫 应急处理 培训 | 防护手 套、防护 鞋 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 | 班长 |  |  | √ | √. |

| 风险点 (电焊焊接 作业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打120急 救电话救 治 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (镗床作 业 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 镗床 作业 | 1 | 镗床作业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 镗床 作业 | 2 | 镗床作业 | 工件或刀 具飞出 | 物体 打击 | 低风 险 | 装夹装置 牢靠、有 防护装置 | 工件装夹 牢靠、不 超负荷操 作；防护 装置有效 | 岗位操作 规程 | 劳保鞋 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (镗床作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 |  |  |  |  |  |

| 风险点 O |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 钻床 作业 | 1 | 钻床作业 | 传动部位 伤害 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。 保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 钻床 作业 | 2 | 钻床作业 | 工件或刀 具飞出 | 机械 伤害 | 低风 险 | 装夹装置 牢靠、有 防护装置 | 装夹牢 靠、不超 负荷操 作；防护 装置有效 | 岗位操作 规程，物 品固定码 放可靠 | 劳保鞋 安全距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 0 |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打120急 救电话救 治 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钻床 作业 | 3 | 钻床作业 | 切屑、边角 伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 设置安全 屏障、隔 离等 | 操作安全 距离 | 防切屑伤 人培训 | 防护眼 镜；工作 服；安全 距离 | 轻伤人员 进行初级 救治，重 伤人员迅 速转移安 全地带拔 打120急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (抛丸作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 抛丸 作业 | 1 | 抛丸作业 | 护板损坏 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全防护 装置齐全 完好，传 动部位做 警示提醒 标识 | 严禁用手 接触设备 旋转部 分；定期 对防护装 置进行检 查。防护 装置不得 私自拆 卸。严格 按照操作 规程操 作。 | 岗位操作 规程培 训，防机 械伤害培 训 | 穿戴规范 工作服正 确佩戴安 全帽；穿 好劳保 鞋。保持 安全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (下料作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 下料 作业 | 1 | 下料作业 | 吊物不稳 坠落 | 起重 伤害 | 较大 风险 | 安全装置 齐全有 效，如急 停装置、 超负荷警 示装置 | 严格执行 “十不吊 ” 规定，固 定放置稳 固，不超 负荷、按 时检验设 备。 | 岗位操作 规程培 训；吊装 操作人员 有培训资 格证书 ； 防起重伤 害培训。 | 手套、安 全帽、防 护鞋、安 全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |
|  |  | 下料 作业 | 2 | 下料作业 | 可燃气体 泄漏或回 火 | 火灾， 其他 爆炸 | 较大 风险 | 防回火装 置，气体 泄漏检测 报警装置 | 定期检测 气体管 路、设备， 使用不违 反操作规 程。周边 不应有可 燃物 | 岗位操作 规程培 训；防火 灭火消防 培训。 | 手套、安 全帽、眼 镜、工作 服 | 现场配备 灭火器， 对于初期 火情可使 用消防器 材进行扑 救，对于 较大火 情，人员 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (下料作 业) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应撤离现 场并拨打 火警电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下料 作业 | 3 | 下料作业 | 火花飞溅 | 灼烫 火灾 | 一般 风险 |  | 周边不得 有可燃物 | 岗位操作 规程培 训；防火 灭火消防 培训。 | 手套、安 全帽、防 护鞋、眼 镜、工作 服 | 动火现场 配备灭火 器，对于 初期火情 可使用消 防器材进 行扑救， 对于较大 火情，人 员应撤离 现场并拨 打火警电 话 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (铣床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 铣床 | 1 | 电气装置 | 电源线路 完好，符合 运行要求， 无破损 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 铣床 | 2 | 铣床 |  | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险 | 安全距离 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 铣床 | 3 | 铣床 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护装置 有效 | 装夹装置 牢靠，工 件稳固 | 岗位操作 规程 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 | 紧急关停 运行设 备，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (铣床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 等安全装 置完好有 效 |  |  |  |  |  | 保持安全 距离 | 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (龙门铣 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 龙门 铣床 | 1 | 龙门铣床 | 传动部位 卷夹防护 罩失效，夹 具不稳，高 速运转易 造成工件 飞出伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护装置 有效 | 装夹装置 牢靠，工 件稳固 | 岗位操作 规程 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 龙门 铣床 | 2 | 龙门铣床 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 龙门 铣床 | 3 | 龙门铣床 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 | 安全距离 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (龙门铣 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 等安全装 置完好有 效 |  |  |  |  | 训2.岗位 危险源培 训 |  | 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (电火花机 床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 电火 花机 床 | 1 | 电火花机床 | 防护门闭 锁 防护 门闭锁装 置有效无 故障 | 机械 伤害 | 低风 险 | 1.设立启 动工作程 序，连锁 装置同时 有效进行 运转。 | 1.防护门 连锁装置 定期检 修。 | 1.安全操 作规程培 训。2.岗位 危险源培 训。 | 1.作业人 员佩戴劳 保手套 劳保鞋。 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 电火 花机 床 | 2 | 电火花机床 | 电气线路、 设备 电 气柜无漏 电，潮湿、 排风扇运 转正常 | 触电 | 低风 险 | 安装漏电 保护连锁 装置 | .设备巡 检人员每 天对控制 柜排风 扇、干燥 剂包运行 情况巡 查，发现 问题立即 | 1.安全操 作规程培 训。2.岗位 危险源培 训。 | 1.作业人 员佩戴劳 保手套 劳保鞋。 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (电火花机 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换或维 修 |  |  | 治。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (线切割) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 线切 割 | 1 | 线切割 | 防护门闭 锁 防护 门闭锁装 置有效无 故障 | 机械 伤害 | 低风 险 | 设立启动 工作程 序，连锁 装置同时 有效进行 运转。 | 防护门 连锁装置 定期检 修。 | 1.加工中 心安全操 作规程培 训。2.岗位 危险源培 训。 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋。 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 线切 割 | 2 | 线切割 | 电气线路、 设备 电 气柜无漏 电，潮湿、 排风扇运 转正常 | 触电 | 低风 险 | 安装漏电 保护装置 | 1.设备巡 检人员每 天对控制 柜排风 扇、干燥 剂包运行 情况巡 查，发现 问题立即 | 安全操作 规程培训 2.岗位危 险源培 训。 | 1.作业人 员佩戴劳 保手套 劳保鞋 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (线切割) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更换或维 修 |  |  | 治。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (数控车 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 数控 车床 | 1 | 数控车床 | 液压油压 力检查液 压系统压 力正常，卡 盘油压应 产品刚性 和工序调 整到位 | 机械 伤害 | 低风 险 | 设置安全 防护连锁 装置 | 1.设立设 备点检表 对设备进 行逐项点 检检查2. 根据制定 作业前生 产准备验 证要求的 数值进行 检查 | 1.操作人 员上岗前 数控车床 安全操作 维护规程 培训2.劳 动防护安 全教育， 岗位危险 源培训 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 数控 车床 | 2 | 数控车床 | 安全门轨 道滑槽机 床轨道滑 槽保持清 洁 | 物体 打击 | 低风 险 | 安装防护 网、罩 | 1.设立设 备点检表 对设备轨 道槽进行 点检检 查。2.每 天白班对 轨道槽清 | 1.操作人 员上岗前 数控车床 安全操作 维护规程 培训2.劳 动防护安 全教育， | 1.作业人 员佩戴劳 保手套， 劳保鞋。 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (数控车 床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理一次。 | 岗位危险 源培训 |  | 救电话救 治。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数控 车床 | 3 | 数控车床 | 电气线路、 设备 电 气柜及线 路无漏电， 潮湿、排风 扇运转正 常 | 触电 | 低风 险 | 在配电柜 内增加干 燥剂包 | 1.设备巡 检人员每 天对控制 柜排风 扇、干燥 剂包运行 情况巡 查，发现 问题立即 更换或维 修 | 1.操作人 员上岗前 数控车床 安全操作 维护规程 培训2.劳 动防护安 全教育， 岗位危险 源培训 | 1.作业人 员佩戴劳 保手套， 劳保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (车床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 车床 | 1 | 车床 | 传动部位 卷夹防护 罩失效，夹 具不稳，高 速运转易 造成工件 飞出伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护装置 有效 | 装夹装置 牢靠，工 件稳固 | 岗位操作 规程 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 车床 | 2 | 车床 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 车床 | 3 | 车床 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 | 安全距离 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (车床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 等安全装 置完好有 效 |  |  |  |  | 训2.岗位 危险源培 训 |  | 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (货运车 辆) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 货运 车辆 | 1 | 货运车辆 | 转向灯完 好转向镜 及后视镜 完好、无破 损无破损 刹车系统 良好、无漏 油现象 | 车辆 伤害 | 一般 风险 | 车辆选 型合理， 载重量满 足要求 | .按汽车 维护保养 手册要求 保养，每 年到车管 所审车， 每月设备 对设备进 行逐项巡 检记录。 | .司机持证 上岗 | 佩戴劳保 鞋、防护 手套 | 轻微伤急 救药品箱 包扎处 理，严重 拨打急救 电话救治 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (锯床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 锯床 | 1 | 锯床 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 锯床 | 2 | 锯床 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 等安全装 置完好有 效 | 机械 伤害 | 一般 风险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (空压机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 空压 机 | 1 | 空压机 | 传动连轴 器连接件 无松动、裂 纹 | 机械 伤害 | 低风 险 | 设置传动 防护罩 、 急停开 关。 | 1.每天设 备对设备 进行逐项 巡检记 录。2.按 照空压机 维护保养 手册要求 保养。 | 1.培训空 压机维护 保养手 册。 2. 岗位操作 规程培训 | 1.佩戴劳 保鞋、防 护手套、 耳塞、防 护镜。 | 1.轻微伤 急救药品 箱包扎处 理，严重 拨打急救 电话救 治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (叉车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 叉车 | 1 | 叉车 | 动力系统 运转平稳、 线路、管路 无漏电、漏 水、漏油； 电气部分 完好，仪 表、照明、 信号及各 安全附件 装置齐全， 性能良好； 传动系统 运转平稳； 行驶系统 连接紧固、 轮胎无损 伤；制动系 统安全有 | 车辆 伤害 | 较大 风险 | 1.动力系 统运转平 稳、线路、 管路无漏 电、漏水、 漏油，电 气部分完 好，仪表、 照明、信 号及各安 全附件装 置齐全 性能良 好，传动 系统运转 平稳，行 驶系统连 接紧固、 轮胎无损 | 1.厂内机 动车辆应 及时报检 和定期检 验，取得 厂内机动 车辆牌 照、检验 合格后方 可运行， 使用前及 时进行检 查，发现 问题及时 汇报处理 及时对车 辆维护保 养，及时 补充防冻 | 设备安全 操作规程 培训，驾 驶人员持 证上岗， 每年进行 危险源安 全培训 | 1.佩戴防 砸劳保 鞋、安全 帽 | 1.停止作 业，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (叉车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 效，制动距 离符合要 求；限速装 置灵敏有 效 。 |  |  | 伤，制动 系统安全 有效，制 动距离符 合要求， . 限速装置 灵敏有效 | 液，防止 水箱开锅 或断水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (磨床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 磨床 | 1 | 磨床 | 传动部位 卷夹防护 罩失效，夹 具不稳，高 速运转易 造成工件 飞出伤人 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护装置 有效 | 装夹装置 牢靠，工 件稳固 | 岗位操作 规程 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 磨床 | 2 | 磨床 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | 1.关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 磨床 | 3 | 磨床 | 急停器件 和电源开 关、防护罩 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 | 安全距离 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (磨床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 等安全装 置完好有 效 |  |  |  |  | 训2.岗位 危险源培 训 |  | 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (二保焊 机) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 电焊 机 | 1 | 电焊机 | 电源线、焊 接电缆与 焊机连接 处的裸露 接线板均 应采用安 全防护罩 或防护扳 隔离；调节 手柄绝缘 良好；焊钳 夹紧力好， 绝缘可靠， 隔热层完 好 | 触电， 火灾 | 一般 风险 | 电源线接 漏电保护 器 | 1.作业前 查每天设 备对设备 进行逐项 巡检记录 2.制定岗 位安全操 作规程 | 1.每季度 电焊机维 护保养手 册检维修 培训。2. 作业人员 持资格证 上岗，每3 年复审培 训。 | 1.穿戴绝 缘手套、 三防一绝 劳保鞋。 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。 | 班长 |  |  | √ | √ |

| 风险点 (10T行 车 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 行车 | 1 | 行车吊装 | 钢丝绳无 断丝、变 形、卷筒排 列，无跳槽 现象；滑轮 与护罩完 好，转动灵 活；吊钩无 裂纹防脱 装置完好； 制动器工 作可靠，升 高限位开 关与联锁 保护装置 完好可靠； 紧停开关、 缓冲器和 终端止档 | 起重 伤害 | 较大 风险 | .设置急停 装置、行 驶报警器 | 1.每月检 修钢丝绳 断丝、变 形、卷筒 排列，无 跳槽现象 2.滑轮与 护罩完 好，转动 灵活3.吊 钩无裂纹 防脱装置 完好4.制 动器工作 可靠，升 高限位开 关与联锁 保护装置 完好可靠 | 1.设备安 全操作规 程培训， 每年进行 危险源安 全培训 | .佩戴防砸 劳保鞋 、 安全帽 | 1.停止作 业，按下 急停按 钮，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (10T行 车 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  | 器等停车 保护装置 有效 |  |  |  | 5.紧停开 关、缓冲 器和终端 止档器等 停车保护 装置有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (2OT行 车 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 行车 | 1 | 吊装 | 劳保穿戴 紧凑合身， 人员保持 安全距离 | 起重 伤害 | 较大 风险 | .设置急停 装置、行 驶报警器 | 1.每月检 修钢丝绳 断丝、变 形、卷筒 排列，无 跳槽现象 2.滑轮与 护罩完 好，转动 灵活3.吊 钩无裂纹 防脱装置 完好4.制 动器工作 可靠，升 高限位开 关与联锁 保护装置 完好可靠 | 1.设备安 全操作规 程培训 每年进行 危险源安 全培训 | 1.佩戴防 砸劳保 鞋、安全 帽 | .停止作 业，按下 急停按 钮，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 |  | √ | √ | √ |

| 风险点 (20T行 车) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.紧停开 关、缓冲 器和终端 止档器等 停车保护 装置有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风险点 (镗床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 镗床 | 1 | 镗床 | 传动部位 卷夹防护 罩失效，夹 具不稳，高 速运转易 造成工件 飞出伤人 | 机械 伤害 | 低风 险 | 安全装置 齐全 | 使用前检 查有效性 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离；安 全距离 | 1.紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 镗床 | 2 | 镗床 | 电气线路 无破损、配 件完好，漏 电保护有 效 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 1.作业人 员佩戴合 适的劳保 手套，劳 保鞋 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (镗床) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (加工中 心 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 加工 中心 | 1 | 电气设施 | 电气线路 完好，无破 损 | 触电 | 低风 险 | 安装漏电 保护器。 接地 | 设备巡检 人员每天 对控制柜 排风扇、 干燥剂包 运行情况 巡查，发 现问题立 即更换或 维修 | 1.加工中 心安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋 | 关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 加工 中心 | 2 | 控制装置 | 紧急控制 装置灵敏 醒目，在规 定位置 | 机械 伤害 | 低风 险 | .设立启动 工作程 序，连锁 装置同时 有效进行 运转。 | .防护门 连锁装置 定期检 修。 | 加工中心 安全操作 规程培 训。2.岗位 危险源培 训。 | .作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋。 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (加工中 心 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加工 中心 | 3 | 设备设施 | 链条润滑 Z轴配重 链条润滑 | 物体 打击 | 低风 险 | 安装三点 式组合压 力报警装 置 | 设立设备 点检表对 设备空气 压力进行 点检检查 | 加工中心 安全操作 规程培训 2.岗位危 险源培训 | 1.作业人 员佩戴劳 保手套， 劳保鞋 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治。严重 者拔打急 救电话救 治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (液氧储 槽 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 液氧 储槽 | 1 | 罐体 | 壁厚、防腐 性能等 | 容器 爆炸 | 低风 险 | 正规设计 并正确安 装 | 压力容器 注册登 记，并定 期检验， 安全附件 定期校 验；不超 负荷运 行；按时 巡检 | 特种设备 作业人员 培训，持 资格证上 岗 | 安全帽 、 工作服 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 液氧 储槽 | 2 | 防护装置 | 压力表、安 全阀等啊 安全可靠 | 中毒 和室 息，其 他伤 害 | 低风 险 | 正规设计 并正确安 装 | 压力容器 注册登 记，并定 期检验， 安全附件 定期校 验；不超 负荷运 | 特种设备 作业人员 培训，持 资格证上 岗 | 安全帽 、 工作服 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (液氧储 槽) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行；按时 巡检 |  |  | 人员，拨 打120急 救电话。 |  |  |  |  |  |

| 风险点 (数控车 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 数控 车床 | 1 | 电气设施 | 电气线路 无破损，接 地、接零负 荷要求 | 触电 | 低风 险 | 在配电柜 内增加干 燥剂包 | 1.设备巡 检人员每 天对控制 柜排风 扇、干燥 剂包运行 情况巡 查，发现 问题立即 更换或维 修 | 进行用电 安全教育 培训 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋 | 关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 数控 车床 | 2 | 防护装置 | 防护装置 完好 | 机械 伤害， 触电 | 低风 险 | 屏幕显示 设备故障 报警 | .刀具安 装位置达 到平衡要 求2.生产 前检查刀 具是否符 合要求3. 故障排除 | 进行用电 安全教育 培训 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋 | 紧急关停 运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (数控车 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后重新校 对加工参 数 |  |  | 救电话救 治 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数控 车床 | 3 | 设备设施 | 安全门轨 道滑槽机 床轨道滑 槽保持清 洁 | 物体 打击 | 低风 险 | 防护装置 安全有效 | .设立设 备点检表 对设备轨 道槽进行 点检检 查。2.每 天白班对 轨道槽清 理一次。 | 操作人员 上岗前数 控车床安 全操作维 护规程培 训2.劳动 防护安全 教育，岗 位危险源 培训 | 作业人员 佩戴劳保 手套，劳 保鞋。 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

| 风险点 (摇臂钻 床 ) |  |  | 作业步骤 (场所/设施/部位) |  | 危险源/检 查标准 | 事故 类型 | 风险 等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 管控责任 人 | 管控层级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |  | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 2 | 设备 设施 | 摇臂 钻床 | 1 | 设备设施 | 设备设施 完好 | 机械 伤害 | 低风 险 | 防护装置 有效 | 装夹装置 牢靠，工 件稳固 | 岗位操作 规 | 劳保穿戴 紧凑合 身，人员 保持安全 距离 | .紧急关 停运行设 备，受伤 部位进行 止血包扎 等初级救 治，严重 者拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
|  |  | 摇臂 钻床 | 2 | 电气设施 | 电气线路 完好无破 损，设置保 护接地 | 触电 | 低风 险 | 电气线路 敷设良 好，有漏 电保护装 置，接地 | 使用前检 查线路完 好，不超 负荷使 用；保持 安全距离 | 1.机床岗 位安全操 作规程培 训2.岗位 危险源培 训 | .作业人员 佩戴合适 的劳保手 套，劳保 鞋 | .关闭电 源，进行 初级救治 并拔打急 救电话救 治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

八.岗位风险告知卡

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 052 |
|  |  |  | 风险点名称 | 摇臂钻床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路完好无破损，设置保护接地 2、设备设施完好 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 .作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 2、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 3、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 4、防护装置有效 5、岗位操作规 6、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 7、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 8、装夹装置牢靠，工件稳固 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 2、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心伤手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 051 |
|  |  |  | 风险点名称 | 数控车床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、安全门轨道滑槽机床轨道滑槽保持清洁 2、电气线路无破损，接地、接零负荷要求 3、防护装置完好 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 .操作人员上岗前数控车床安全操作维护规程培训2.劳动防护安全教育，岗位危险源培训 2、 .刀具安装位置达到平衡要求2.生产前检查刀具是否符合要求3.故障排除后重新校对加工 参数 3、 .屏幕显示设备故障报警 4、 .设立设备点检表对设备轨道槽进行点检检查。2.每天白班对轨道槽清理一次。 5、 .在配电柜内增加干燥剂包 6、1.设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维 修 7、防护装置安全有效 8、进行用电安全教育培训 9、作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 10、作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治 2、关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 3、紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 低风险 |  |  | 风险点编号 | 050 |
|  |  |  | 风险点名称 | 液氧储槽 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、壁厚、防腐性能等 2、压力表、安全阀等啊安全可靠 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全帽、工作服 2、特种设备作业人员培训，持资格证上岗 3、压力容器注册登记，并定期检验，安全附件定期校验；不超负荷运行；按时巡检 4、正规设计并正确安装 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、定期开展应急培训、演练活动。发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120急 救电话。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 禁止带火种 Makindin |  | 禁止吸烟 |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 048 |
|  |  |  | 风险点名称 | 加工中心 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路完好，无破损 2、紧急控制装置灵敏，醒目，在规定位置 3、链条润滑Z轴配重链条润滑 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 .防护门连锁装置定期检修。 2、 .设立启动工作程序，连锁装置同时有效进行运转。 3、 .作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 4、 .作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。 5、1.加工中心安全操作规程培训2.岗位危险源培训 6、1.作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 7、安装漏电保护器。接地 8、安装三点式组合压力报警装置 9、加工中心安全操作规程培训。2.岗位危险源培训。 10、加工中心安全操作规程培训2.岗位危险源培训 11、设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维修 12、设立设备点检表对设备空气压力进行点检检查 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拔打急救电话救治 2、关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 3、紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 047 |
|  |  |  | 风险点名称 | 镗床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位卷夹防护罩失效，夹具不稳，高速运转易造成工件飞出伤人 2、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 3、安全装置齐全 4、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 5、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离；安全距离 6、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 7、使用前检查有效性 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治 2、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机核伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 046 |
|  |  |  | 风险点名称 | 20T行车 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 .设置急停装置、行驶报警器 2、1.每月检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象2.滑轮与护罩完好，转动灵活3. 吊钩无裂纹防脱装置完好4.制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠5.紧停 开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效 3、1.佩戴防砸劳保鞋、安全帽 4、1.设备安全操作规程培训，每年进行危险源安全培训 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .停止作业，按下急停按钮，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拔打 120急救 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心吊物 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 |  | 风险点编号 | 045 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 1OT行车 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、钢丝绳无断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；滑轮与护罩完好，转动灵活；吊钩无裂 纹防脱装置完好；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓 冲器和终端止档器等停车保护装置有效 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、 .佩戴防砸劳保鞋、安全帽 2、 .设置急停装置、行驶报警器 3、1.每月检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象2.滑轮与护罩完好，转动灵活3. 吊钩无裂纹防脱装置完好4.制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠5.紧停 开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效 4、1.设备安全操作规程培训，每年进行危险源安全培训 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、1.停止作业，按下急停按钮，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拔 打120急救 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 当心吊物 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 |  | 急救电话：120 |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 043 |
|  |  |  | 风险点名称 | 二保焊机 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板均应采用安全防护罩或防护扳隔离；调节 手柄绝缘良好；焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋。 2、1.每季度电焊机维护保养手册检维修培训。2.作业人员持资格证上岗，每3年复审培训。 3、1.作业前查每天设备对设备进行逐项巡检记录2.制定岗位安全操作规程 4、电源线接漏电保护器 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位。2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 042 |
|  |  |  | 风险点名称 | 磨床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位卷夹防护罩失效，夹具不稳，高速运转易造成工件飞出伤人 2、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 3、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 3、安全距离 4、安全装置齐全 5、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 6、防护装置有效 7、岗位操作规程 8、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 9、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 10、使用前检查有效性 11、装夹装置牢靠，工件稳固 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 2、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 3、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心伤手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 041 |
|  |  |  | 风险点名称 | 叉车 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油；电气部分完好，仪表、照明、信 号及各安全附件装置齐全，性能良好；传动系统运转平稳；行驶系统连接紧固、轮胎无损伤； 制动系统安全有效，制动距离符合要求；限速装置灵敏有效。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.厂内机动车辆应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行， 使用前及时进行检查，发现问题及时汇报处理及时对车辆维护保养，及时补充防冻液，防止 水箱开锅或断水 2、1.动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油，电气部分完好，仪表、照明、 信号及各安全附件装置齐全，性能良好，传动系统运转平稳，行驶系统连接紧固、轮胎无损 伤，制动系统安全有效，制动距离符合要求， .限速装置灵敏有效 3、1.佩戴防砸劳保鞋、安全帽 4、设备安全操作规程培训，驾驶人员持证上岗，每年进行危险源安全培训 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拔打120急救 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心车辆 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 040 |
|  |  |  | 风险点名称 | 空压机 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动连轴器连接件无松动、裂纹 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.每天设备对设备进行逐项巡检记录。2.按照空压机维护保养手册要求保养 2、1.培训空压机维护保养手册。2.岗位操作规程培训 3、1.佩戴劳保鞋、防护手套、耳塞、防护镜。 4、设置传动防护罩、急停开关。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 注意安全 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 039 |
|  |  |  | 风险点名称 | 锯床 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 2、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 3、安全装置齐全 4、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 5、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 6、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 7、使用前检查有效性 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治 2、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机核伤人 当心伤手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 038 |
|  |  |  | 风险点名称 | 货运车辆 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、转向灯完好转向镜及后视镜完好、无破损无破损刹车系统良好、无漏油现象 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 车辆选型合理，载重量满足要求 2、 .按汽车维护保养手册要求保养，每年到车管所审车，每月设备对设备进行逐项巡检记录。 3、 .司机持证上岗 4、佩戴劳保鞋、防护手套 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心车辆 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 037 |
|  |  |  | 风险点名称 | 车床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位卷夹防护罩失效，夹具不稳，高速运转易造成工件飞出伤人 2、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 3、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 3、安全距离 4、安全装置齐全 5、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 6、防护装置有效 7、岗位操作规程 8、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 9、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 10、使用前检查有效性 11、装夹装置牢靠，工件稳固 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 2、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 3、紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 036 |
|  |  |  | 风险点名称 | 数控车床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、安全门轨道滑槽机床轨道滑槽保持清洁 2、电气线路、设备 电气柜及线路无漏电，潮湿、排风扇运转正常 3、液压油压力检查液压系统压力正常，卡盘油压应产品刚性和工序调整到位 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.操作人员上岗前数控车床安全操作维护规程培训2.劳动防护安全教育，岗位危险源培 训 2、1.设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维 修 3、1.设立设备点检表对设备轨道槽进行点检检查。2.每天白班对轨道槽清理一次。 4、1.设立设备点检表对设备进行逐项点检检查2.根据制定作业前生产准备验证要求的数值 进行检查 5、1.作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 6、1.作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。 7、安装防护网、罩 8、设置安全防护连锁装置 9、在配电柜内增加干燥剂包 10、作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 2、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 3、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拔打急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 035 |
|  |  |  | 风险点名称 | 线切割 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路、设备 电气柜无漏电，潮湿、排风扇运转正常 2、防护门闭锁 防护门闭锁装置有效无故障 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 .防护门连锁装置定期检修。 2、 .设立启动工作程序，连锁装置同时有效进行运转。 3、1.加工中心安全操作规程培训。2.岗位危险源培训。 4、1.设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维 修 5、1.作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋 6、安全操作规程培训2.岗位危险源培训。 7、安装漏电保护装置 8、作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心伤手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗 位 安 全 风 险 告 知 卡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 低风险 |  | 风险点编号 | 034 |
|  |  |  |  |  | 风险点名称 | 电火花机床 |
|  |  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |
| 1、电气线路、设备 电气柜无漏电，潮湿、排风扇运转正常 2、防护门闭锁 防护门闭锁装置有效无故障 |  |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 .设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维修 2、1.安全操作规程培训。2.岗位危险源培训。 3、1.防护门连锁装置定期检修。 4、1.设立启动工作程序，连锁装置同时有效进行运转。 5、1.作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。 6、安装漏电保护连锁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |  |
| 当心火灾 |  | 当心伤手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 032 |
|  |  |  | 风险点名称 | 龙门铣床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位卷夹防护罩失效，夹具不稳，高速运转易造成工件飞出伤人 2、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 3、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 3、安全距离 4、安全装置齐全 5、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 6、防护装置有效 7、岗位操作规程 8、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 9、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 10、使用前检查有效性 11、装夹装置牢靠，工件稳固 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、 .紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 2、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 3、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 031 |
|  |  |  | 风险点名称 | 铣床 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、 2、电源线路完好，符合运行要求，无破损 3、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险 2、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 3、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 4、安全距离 5、安全装置齐全 6、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 7、防护装置有效 8、岗位操作规程 9、劳保穿戴紧凑合身，人员保持安全距离 10、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 11、使用前检查有效性 12、装夹装置牢靠，工件稳固 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 2、紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 030 |
|  |  |  | 风险点名称 | 下料作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、吊物不稳坠落 2、火花飞溅 3、可燃气体泄漏或回火 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全装置齐全有效，如急停装置、超负荷警示装置 2、定期检测气体管路、设备，使用不违反操作规程。周边不应有可燃物 3、防回火装置，气体泄漏检测报警装置 4、岗位操作规程培训；吊装操作人员有培训资格证书；防起重伤害培训。 5、岗位操作规程培训；防火灭火消防培训。 6、手套、安全帽、防护鞋、安全距离 7、手套、安全帽、防护鞋、眼镜、工作服 8、手套、安全帽、眼镜、工作服 9、严格执行“十不吊”规定，固定放置稳固，不超负荷、按时检验设备。 10、周边不得有可燃物 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、动火现场配备灭火器，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应 撤离现场并拨打火警电话 2、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 3、现场配备灭火器，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应撤离 现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心火灾 当心烫伤 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 028 |
|  |  |  | 风险点名称 | 抛丸作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、护板损坏 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 3、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 4、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 注意防尘 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：12( |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 |  |
|  |  |  | 风险点名称 |  |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 2、工件或刀具飞出 3、切屑、边角伤人 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、操作安全距离 3、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 4、防护眼镜；工作服；安全距离 5、防切屑伤人培训 6、岗位操作规程，物品固定码放可靠 7、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 8、劳保鞋，安全距离 9、设置安全屏障、隔离等 10、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 11、装夹牢靠、不超负荷操作；防护装置有效 12、装夹装置牢靠、有防护装置 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 2、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 |  | 风险点编号 | 026 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 镗床作业 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 2、工件或刀具飞出 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 3、岗位操作规程 4、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 5、工件装夹牢靠、不超负荷操作；防护装置有效 6、劳保鞋，安全距离 7、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 8、装夹装置牢靠、有防护装置 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 |  | 急救电话：120 |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 一般风险 |  | 风险点编号 | 025 |
|  |  |  |  |  | 风险点名称 | 电焊焊接作业 |
|  |  |  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |
| 1、高温表面 2、火花飞溅 |  |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、防护手套、防护鞋 2、岗位操作规程；防灼烫培训；灼烫应急处理培训 3、岗位操作规程培训；防火灭火消防培训。 4、焊接设备完好 5、设置警示提醒 6、手套、安全帽、防护鞋、防护眼镜、工作服 7、周边不得有可燃物 |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、动火现场配备灭火器，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应 撤离现场并拨打火警电话 2、轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |  |
| 当心火灾 |  | 当心烫伤 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 024 |
|  |  |  | 风险点名称 | 叉车作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、车辆正常行使时制定组滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作不正常，响应不及时， 方向盘抖动、跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能异常。 2、起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、按要求规范穿戴好劳保护品 2、叉车安全驾驶培训。 3、定期维护，检查更换刹车片、刹车油；限位车速，定期检测，叉车司机持证上岗。 4、防起重伤害的培训 5、工作服、安全帽、防砸工作鞋。 6、年检符合特种设备使用要求 7、起重机械具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用。使用 单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进 行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用。 对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理。 8、设备正常，安全装置有效；设置大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；过载保护装置；主、 副卷扬限位、报警装置；端梁内侧应设置安全防护设施。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、设置减速带，现场施救，拨打急救电话。设置减速带，现场施救，拨打急救电话。 2、天车停到安全位置，断电；现场施救；拨打120急救。 先进行简易处置，如伤口为创 口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施；骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部 位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；及时汇报并拨打120 急救电话。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心车辆 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 023 |
|  |  |  | 风险点名称 | 车床作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 2、工件或刀具飞出 3、切屑、边角伤人 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、操作安全距离 3、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 4、防护眼镜；工作服；安全距离 5、防切屑伤人培训 6、岗位操作规程 7、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 8、劳保鞋，安全距离 9、设计防护网。罩 10、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 11、装夹牢靠、不超负荷操作；防护装置有效 12、装夹装置牢靠、有防护装置 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 2、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 | 021 |
|  |  |  | 风险点名称 | 磨床作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 2、切屑、边角伤人 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、操作安全距离 3、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 4、防护眼镜；工作服；安全距离 5、防护罩 6、防切屑伤人培训 7、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 8、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 2、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 低风险 | 风险点编号 | 020 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 铣床作业 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害工件或刀具飞出 2、器具固定不牢、摆放不稳 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 3、岗位操作规程培训 4、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 5、劳保鞋 6、设置防护网、置 7、物品固定稳固、码放整齐 8、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
|  | 当心机械伤人 当心伤手 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 |  | 风险点编号 | 019 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 抛光作业 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 2、飞屑、边角伤人 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、操作安全距离 3、穿戴规范工作服正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 4、防飞屑伤人培训 5、防护眼镜；工作服；安全距离 6、防护罩 7、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 8、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 2、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 当心机械伤人 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 |  | 急救电话：120 |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 018 |
|  |  |  | 风险点名称 | 行车作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、防起重伤害的培训 2、工作服、安全帽、防砸工作鞋。 3、起重机械具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用。使用 单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进 行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用。 对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理。 4、设备正常，安全装置有效；设置大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；过载保护装置；主、 副卷扬限位、报警装置；端梁内侧应设置安全防护设施。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、天车停到安全位置，断电；现场施救；拨打120急救。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心吊物 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 | 风险点编号 |  |
|  |  |  | 风险点名称 |  |
|  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、传动部位伤害 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全防护装置齐全完好，传动部位做警示提醒标识 2、穿戴规范工作服，正确佩戴安全帽；穿好劳保鞋。 保持安全距离 3、岗位操作规程培训，防机械伤害培训 4、严禁用手接触设备旋转部分；定期对防护装置进行检查。防护装置不得私自拆卸。严格 按照操作规程操作。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、设备急停，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拔打120急救电话救治 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 |  | 风险点编号 | 016 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 电气作业 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、电气线路防护不良、老化破损、超负荷；电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，无漏电保 护。 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、1.作业前用仪表检测有无带电现象2.作业前断电悬挂“禁止合闸”标识牌，指定专人监护 3.按照电工作业标准操作4.电源线不得存在裸露、破皮、老化现象， 2、电工持有效证件上岗；进行电工安全作业规程培训，触电事故应急演练，火灾爆炸应急 预案 3、电气线路装置设置规范；根据用电负荷容量，选择导线截面合适的电缆，临时线路敷设 严禁使用裸露的导线； 4、佩戴绝缘靴手套、绝缘靴 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位。2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。3.初期火灾使用干粉灭火器灭火。对于较大火情， 人员应撤离现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 当心触电 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 |  | 急救电话：120 |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 较大风险 | 风险点编号 | 015 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 灌装作业 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、设备因振动、压力波造成的疲劳，材料性能变差，介质腐蚀而老化、破损，维护、保养 不周，造成设备故障。 2、液氧罐未按规定安装，稳定性差、密封不良、防护不当、支撑不当、标志设置缺陷，安 全装置未安装或安装不符合要求； |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、安全帽、工作服、防护眼镜 2、加强安全培训，提高安全意识及操作技能。 操作人员有资格证书 3、严格按规定安装，安全防护装置齐全，有效。设置温度、压力监控、安全阀及泄漏报警 等装置。设置安全放空管道。 4、有安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。不得超速、超负荷操作。 定期对设备 进行维护保养，确保设备状态良好。 特种设备注册登记，并按时进行定期检验，在检验有 效期内使用。 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、定期开展应急培训、演练活动。发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120急 救电话。 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
|  | 当心爆炸 当心中毒 注意安全 当心火炎 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 014 |
|  |  |  | 风险点名称 | 配电室作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电器部件检维修作业时误送电 2、高低压停送电操作顺序错误 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、 安全保护装置完好 2、1.进行电工安全作业规程培训，触电事故应急演练，火灾爆炸应急预案 3、1.佩戴绝缘靴手套、绝缘靴 4、1.设置电缆去向标识。2.作业区域铺设绝缘板。3.配备高低压验电笔验电。4.按照停送电 管理制度操作。5.作业时指定专人监护。 5、1.作业前用仪表检测有无带电现象2.作业前断电并悬挂“禁止合闸”标识牌，指定专人监 护3.按照电工作业标准操作 6、1.作业人员参加电工培训并取证上岗。2.培训停送电操作规程。3.触电事故应急演练。4. 火灾爆炸应急预案 7、电气装置完好 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位。2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。3.初期火灾使用干粉灭火器灭火。对于较大火情， 人员应撤离现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当 触电 有电危险 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 较大风险 | 风险点编号 | 013 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 配电室 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、变配电室电气符合规范要求；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行，配电箱内应有电路图、不得挂接 其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 2、变压器低压电流正常值，温度在60度以下。 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 1、1.地面铺设绝缘垫、穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋 2、1.进行电工安全作业规程培训2.作业人员参加培训并取证上岗，每3年进行复审培训3 触电事故应急演练 3、1.每2小时对高低压、电压、电流、温度检查进行检查2.按照变压器维护保养手册要求 保养 4、1.设置过载保护器2500A断电 5、电气设施按照配电设计相关规范标准设置；安装漏电保护装置、安装接地线 6、绝缘手套、绝缘靴 7、制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识； 8、组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识； |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达 2、发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 正步高压危险 |  | 禁止靠近 Mo Appreachin |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 012 |
|  |  |  | 风险点名称 | 液氩储槽 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、按规定设计安装罐体，安全防护装置齐全，有效。设置温度、压力检测装置、安全阀泄 压装置，泄漏报警装置。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全帽、工作服 2、特种设备作业人员培训，持资格证上岗 3、压力容器注册登记，并定期检验，安全附件定期校验；不超负荷运行；按时巡检 4、正规设计并正确安装 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、定期开展应急培训、演练活动。发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120急 救电话。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心爆炸 禁止烟火 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 011 |
|  |  |  | 风险点名称 | 空气储气罐 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、按规定设计安装罐体，安全防护装置齐全，有效。设置温度、压力检测装置、安全阀泄 压装置，泄漏报警装置。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、安全帽、工作服 2、特种设备作业人员培训，持资格证上岗 3、压力容器注册登记，并定期检验，安全附件定期校验；不超负荷运行；按时巡检 4、正规设计并正确安装 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、定期开展应急培训、演练活动。发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120急 救电话。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心爆炸 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 010 |
|  |  |  | 风险点名称 | 配电箱 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电线安装牢固，无外漏防护完好 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋。 2、1.每季度电焊机维护保养手册检维修培训。2.作业人员持资格证上岗，每3年复审培训。 3、1.作业前查每天设备对设备进行逐项巡检记录2.制定岗位安全操作规程 4、电源线接漏电保护器 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位。2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心触电 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 低风险 |  | 风险点编号 | 009 |
|  |  |  |  | 风险点名称 | 火焰切割机 |
|  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |
| 1、电源线路完好，符合运行要求，无破损 2、防护装置完好有效 3、工作服穿戴整齐，穿防砸鞋，佩戴安全帽 4、火焰切割机 5、紧急制动安全有效，按钮灵敏有效，醒目，在规定位置 6、设备设施完好 |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |
| 当心爆炸 当心火灾 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 008 |
|  |  |  | 风险点名称 | 运输作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、车辆交叉作业 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、穿戴规范工作服，正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。 2、货物与人员保持安全距离，按路线吊运。 车速限制，不应过快。 3、设置车辆、叉车专用通道，并进行划线标识。车辆安全装置完好。 4、司机持资格证书上岗，定期对操作人员进行安全技术操作规程培训。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、先进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施；骨折急救： 限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板 担架搬运；及时汇报并拨打120急救电话。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心车辆 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 007 |
|  |  |  | 风险点名称 | 高处作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、高处坠落 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、必须使用安全带 2、高处作业严格执行高空作业票相关要求。安全带要高挂低用，且必须高于安全带身体固 定位置。 地面做好安全监护，必要时进行安全提示。" 3、工作服、安全帽、防砸工作鞋。 4、学习高处作业管理规定，防高处坠落的培训 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、如果轻微受伤，现场包扎处理；如发生重伤、骨折，现场询问病情，采取适当措施进行 包扎送医院治疗。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心踩空 必须系安全带 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 006 |
|  |  |  | 风险点名称 | 临时用电作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路防护不良、老化破损、超负荷；电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，无漏电保 护。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.佩戴绝缘靴手套、绝缘靴 2、1.作业前用仪表检测有无带电现象2.作业前断电悬挂“禁止合闸”标识牌，指定专人监护 3.按照电工作业标准操作4.电源线不得存在裸露、破皮、老化现象， 3、电工持有效证件上岗；进行电工安全作业规程培训，触电事故应急演练，火灾爆炸应急 预案 4、电气线路装置设置规范；根据用电负荷容量，选择导线截面合适的电缆，临时线路敷设 严禁使用裸露的导线； |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.切断电源，使触电者脱离带电部位。2.呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工 呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。3.初期火灾使用干粉灭火器灭火。对于较大火情， 人员应撤离现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 有电危险 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 005 |
|  |  |  | 风险点名称 | 动火作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、作业不规范 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、按照动火管理规定进行审批，落实各项防护措施。涉及氧气、丙烷等危险区域动火必须 办理动火证，采取防范措施；动火前，必须清理动火部位易燃物、可燃物，用防火毯、石棉 垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。 动火现场有人监护。 2、办理动火票并设置警戒线和警示牌 3、动火作业规定，防火灭火消防培训 4、工作服、安全帽、防砸工作鞋。 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、动火现场配备灭火器，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应 撤离现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心爆炸 当心以灾 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 004 |
|  |  |  | 风险点名称 | 折弯机 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、电气线路无破损、配件完好，漏电保护有效 2、急停器件和电源开关、防护罩等安全装置完好，感应联锁防护有效 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、1.岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 2、1.机床岗位安全操作规程培训2.岗位危险源培训 3、1.作业人员佩戴合适的劳保手套，劳保鞋 4、安全距离 5、安全装置齐 6、电气线路敷设良好，有漏电保护装置，接地 7、使用前检查线路完好，不超负荷使用；保持安全距离 8、使用前检查有效性 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、1.关闭电源，进行初级救治并拔打急救电话救治 2、1.紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拔打急救电话救治。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心实手 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  | 低风险 |  | 风险点编号 | 003 |
|  |  |  |  |  | 风险点名称 | 气瓶存放区 |
|  |  |  |  |  | 管控层级 | 岗位 |
|  |  |  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  |  |  | 责任人/电话 | 岗位职工 |
| 危险因素 |  |  |  |  |  |  |
| 1、存放场所符合要求 2、防护装置完好有效 |  |  |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全帽、工作服 2、按时巡检，恶劣天气加强监控 3、岗位操作规程培训，气瓶安全培训 4、瓶体及附件按时检验 5、气瓶安全培训 6、气瓶质量合格，安全装置齐全有效 7、正确设计并安装 |  |  |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120急救电话 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |  |  |
| 当心爆炸 |  | 当心火灾 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 一般风险 | 风险点编号 | 002 |
|  |  |  | 风险点名称 | 打磨作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 班组 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 班长 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、火花飞溅 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、岗位操作规程培训；防火灭火消防培训。 2、设置独立操作空间，防护罩 3、手套、安全帽、防护鞋、防护眼镜、工作服 4、周边不得有可燃物 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、动火现场配备灭火器，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应 撤离现场并拨打火警电话 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心火灾 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

| 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  | 较大风险 | 风险点编号 | 001 |
|  |  |  | 风险点名称 | 行车吊装作业 |
|  |  |  | 管控层级 | 车间 |
|  |  |  | 导致后果 |  |
|  |  |  | 责任人/电话 | 主任 |
| 危险因素 |  |  |  |  |
| 1、起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修。 |  |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |  |
| 1、工作服、安全帽、防砸工作鞋。 2、起重机械具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用。使用 单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进 行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用。 对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理。 3、设备正常，安全装置有效；设置大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；过载保护装置；主、 副卷扬限位、报警装置；端梁内侧应设置安全防护设施。 4、预防起重伤害的培训 |  |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |  |
| 1、天车停到安全位置，断电；现场施救；拨打120急救。 |  |  |  |  |
| 安全标识 |  |  |  |  |
| 当心车辆 当心落物 |  |  |  |  |
| 紧急联系电话 |  |  |  |  |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |  |

九 .岗位风险管控排查表(风险巡查)

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 摇臂钻床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 设备设施 | 设备设施完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气设施 | 电气线路完好无破 损，设置保护接地 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 数控车床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电气设施 | 电气线路无破损，接 地、接零负荷要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护装置 | 防护装置完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 安全门轨道滑槽机 床轨道滑槽保持清洁 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 液氧储槽 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 罐体 | 壁厚、防腐性能等 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护装置 | 压力表、安全阀等啊 安全可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 加工中心 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项月 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电气设施 | 电气线路完好，无破 损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制装置 | 紧急控制装置灵敏， 醒目，在规定位置 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 链 条 润 滑 Z 轴 配 重 链条润滑 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 镗床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 镗床 | 传动部位卷夹防护罩 失效，夹具不稳，高 速运转易造成工件飞 出伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 镗床 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 20T行车 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 吊装 | 劳保穿戴紧凑合身， 人员保持安全距离 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 1OT行车 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 行车吊装 | 钢丝绳无断丝、变形、 卷筒排列，无跳槽现 象；滑轮与护罩完好， 转动灵活；吊钩无裂 纹防脱装置完好；制 动器工作可靠，升高 限位开关与联锁保护 装置完好可靠；紧停 开关、缓冲器和终端 止档器等停车保护装 置有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 二保焊机 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与 焊机连接处的裸露接 线板均应采用安全防 护罩或防护扳隔离； 调节手柄绝缘良好； 焊钳夹紧力好，绝缘 可靠，隔热层完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 磨床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 磨床 | 传动部位卷夹防护罩 失效，夹具不稳，高 速运转易造成工件飞 出伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 磨床 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 磨床 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 叉车 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 叉车 | 动力系统运转平稳、 线路、管路无漏电、 漏水、漏油；电气部 分完好，仪表、照明、 信号及各安全附件装 置齐全，性能良好； 传动系统运转平稳； 行驶系统连接紧固、 轮胎无损伤；制动系 统安全有效，制动距 离符合要求；限速装 置灵敏有效。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 空压机 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 空压机 | 传动连轴器连接件 无松动、裂纹 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 锯床 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 锯床 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锯床 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 货运车辆 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 货运车辆 | 转向灯完好转向镜及 后视镜完好、无破损 无破损刹车系统良 好、无漏油现象 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 车床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 车床 | 传动部位卷夹防护罩 失效，夹具不稳，高 速运转易造成工件飞 出伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车床 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车床 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 数控车床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 数控车床 | 液压油压力检查液 压系统压力正常，卡 盘油压应产品刚性和 工序调整到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数控车床 | 安全门轨道滑槽机 床轨道滑槽保持清洁 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数控车床 | 电气线路、设备 电 气柜及线路无漏电， 潮湿、排风扇运转正 常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 线切割 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 线切割 | 防护门闭锁 防护门 闭锁装置有效无故障 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线切割 | 电气线路、设备 电 气柜无漏电，潮湿、 排风扇运转正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 电火花机床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电火花机床 | 防护门闭锁 防护门 闭锁装置有效无故障 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电火花机床 | 电气线路、设备 电 气柜无漏电，潮湿、 排风扇运转正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 龙门铣床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 龙门铣床 | 传动部位卷夹防护罩 失效，夹具不稳，高 速运转易造成工件飞 出伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 龙门铣床 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 龙门铣床 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 铣床 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项月 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电气装置 | 电源线路完好，符合 运行要求，无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铣床 |  | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铣床 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 下料作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 下料作业 | 吊物不稳坠落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 下料作业 | 可燃气体泄漏或回火 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 下料作业 | 火花飞溅 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 抛丸作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 抛丸作业 | 护板损坏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 |  |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项月 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 钻床作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻床作业 | 工件或刀具飞出 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻床作业 | 切屑、边角伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 镗床作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 镗床作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 镗床作业 | 工件或刀具飞出 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 电焊焊接作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电焊焊接作业 | 火花飞溅 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电焊焊接作业 | 高温表面 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 叉车作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 叉车作业 | 车辆正常行使时制定 组滞、车轮抱死现象， 制动时制动踏板动作 不正常，响应不及时， 方向盘抖动、跑偏现 象，机动车配备的防 抱死制动装置自检功 能异常。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 叉车作业 | 起重机械及其安全装 置未按规定开展定期 检验、检测、维修、 保养及大修。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 车床作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项月 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 车床作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车床作业 | 工件或刀具飞出 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车床作业 | 切屑、边角伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 磨床作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 磨床作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 磨床作业 | 切屑、边角伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 铣床作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 铣床作业 | 传动部位伤害工件或 刀具飞出 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铣床作业 | 器具固定不牢、摆放 不稳 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 抛光作业 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 抛光作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抛光作业 | 飞屑、边角伤人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 行车作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 行车作业 | 起重机械及其安全装 置未按规定开展定期 检验、检测、维修、 保养及大修。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 |  |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 翻转工装作业 | 传动部位伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 电气作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 电气作业 | 电气线路防护不良、 老化破损、超负荷； 电气盘、箱、柜安全 防护装置缺失，无漏 电保护。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 灌装作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 灌装作业 | 液氧罐未按规定安 装，稳定性差、密封 不良、防护不当、支 撑不当、标志设置缺 陷，安全装置未安装 或安装不符合要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灌装作业 | 没备因振动、压力波 造成的疲劳，材料性 能变差，介质腐蚀而 老化、破损，维护、 保养不周，造成设备 故障。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 配电室作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 配电室作业 | 高低压停送电操作顺 序错误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电室作业 | 电器部件检维修作业 时误送电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 配电室 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 配电室 | 变配电室电气符合规 范要求；线路按照 GB50169《电气装置 安装工程接地装置施 工及验收规范》, GB50065《交流电气 装置的接地设计规 范》执行，配电箱内应 有电路图、不得挂接 其他临时用电设备； 外观应完整、牢固、 防潮、防尘，箱内无 杂物，保持清洁 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电室 | 变压器低压电流正常 值，温度在60度以 下。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 液氩储槽 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 液氩储槽 | 按规定设计安装罐 体，安全防护装置齐 全，有效。设置温度、 压力检测装置、安全 阀泄压装置，泄漏报 警装置。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 空气储气罐 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 空气储罐 | 按规定设计安装罐 体，安全防护装置齐 全，有效。设置温度、 压力检测装置、安全 阀泄压装置，泄漏报 警装置。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 配电箱 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 配电箱 | 电线安装牢固，无外 漏防护完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 火焰切割机 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 .3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 |  | 火焰切割机 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 设备设施完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气装置 | 电源线路完好，符合 运行要求，无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制装置 | 紧急制动安全有效， 按钮灵敏有效，醒目， 在规定位置 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 个体防护 | 工作服穿戴整齐，穿 防砸鞋，佩戴安全帽 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 运输作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 运输作业 | 车辆交叉作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 高处作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 高处作业 | 高处坠落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 临时用电作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 临时用电作业 | 电气线路防护不良、 老化破损、超负荷； 电气盘、箱、柜安全 防护装置缺失，无漏 电保护。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 动火作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 动过作业 | 作业不规范 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 折弯机 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 折弯机 | 急停器件和电源开 关、防护罩等安全装 置完好，感应联锁防 护有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 折弯机 | 电气线路无破损、配 件完好，漏电保护有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 气瓶存放区 |  | 风险等级 |  | 低风险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 岗位 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 防护装置 | 防护装置完好有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存放场所 | 存放场所符合要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 打磨作业 |  | 风险等级 |  | 一般风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 班组 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 打磨作业 | 火花飞溅 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 岗位风险管控排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 点 | 行车吊装作业 |  | 风险等级 |  | 较大风 险 |  |  | 管控级 别 |  |  | 车间 |  |  | 风险辨 识人 |  |  |  |  |  | 巡 检 人 |  |  |  |  |  | 巡检日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 作业步骤/检查项目 | 危险源/检查标准 | 排查 方法 | 排查 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 |
| 1 | 行车吊装作业 | 起重机械及其安全装 置未按规定开展定期 检验、检测、维修、 保养及大修。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十.企业风险公告(风险四色图)

十一.重大危险点统计表

| 序号 | 风险点 名称 | 风险 类型 | 作业/设备 设施名称 | 风险 等级 | 作业步骤/ 检查项目 | 危险源/ 检查标准 | 事故类 型 | 工程技术 | 管理控制 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | 管控责任 人 | 管控层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 O T 行 车 | 设备 设施 | 行车 | 较大 风险 | 吊装 | 劳保穿 戴紧凑 合身，人 员保持 安全距 离 | 起重 伤害 | .设置急停装 置、行驶报警 器 | 1.每月检修钢丝 绳断丝、变形、 卷筒排列，无跳 槽现象2.滑轮与 护罩完好，转动 灵活3.吊钩无裂 纹防脱装置完 好4.制动器工作 可靠，升高限位 开关与联锁保 护装置完好可 靠5.紧停开关、 缓冲器和终端 止档器等停车 保护装置有效 | 1.设备安 全操作规 程培训 每年进行 危险源安 全培训 | 1.佩戴防 砸劳保 鞋、安全 帽 | .停止作 业，按下 急停按 钮，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 | 车间 |

| 2 | 1 O T 行 车 | 设备 设施 | 行车 | 较大 风险 | 行车吊装 | 钢丝绳 无断丝 、 变形、卷 筒排列， 无跳槽 现象；滑 轮与护 罩完好， 转动灵 活；吊钩 无裂纹 防脱装 置完好 ； 制动器 工作可 靠，升高 限位开 关与联 锁保护 装置完 好可靠 ； 紧停开 关、缓冲 器和终 端止档 器等停 车保护 装置有 效 | 起重 伤害 | .设置急停装 置、行驶报警 器 | 1.每月检修钢丝 绳断丝、变形、 卷筒排列，无跳 槽现象2.滑轮与 护罩完好，转动 灵活3.吊钩无裂 纹防脱装置完 好4.制动器工作 可靠，升高限位 开关与联锁保 护装置完好可 靠5.紧停开关、 缓冲器和终端 止档器等停车 保护装置有效 | 1.设备安 全操作规 程培训， 每年进行 危险源安 全培训 | .佩戴防 砸劳保 鞋、安全 帽 | 1.停止作 业，按下 急停按 钮，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第313页共327页

| 3 | 叉车 | 设备 设施 | 叉车 | 较大 风险 | 叉车 | 动力系 统运转 平稳、线 路、管路 无漏电 、 漏水、漏 油；电气 部分完 好，仪 表、照 明、信号 及各安 全附件 装置齐 全，性能 良好；传 动系统 运转平 稳；行驶 系统连 接紧固、 轮胎无 损伤；制 动系统 安全有 效，制动 距离符 合要求 ； 限速装 置灵敏 有效。 | 车辆 伤害 | 1.动力系统 运转平稳、线 路、管路无漏 电、漏水、漏 油，电气部分 完好，仪表、 照明、信号及 各安全附件 装置齐全，性 能良好，传动 系统运转平 稳，行驶系统 连接紧固、轮 胎无损伤，制 动系统安全 有效，制动距 离符合要 求， .限速装 置灵敏有效 第314页共32 | 1.厂内机动车辆 应及时报检和 定期检验，取得 厂内机动车辆 牌照、检验合格 后方可运行，使 用前及时进行 检查，发现问题 及时汇报处理 及时对车辆维 护保养，及时补 充防冻液，防止 水箱开锅或断 水 7页 | 设备安全 操作规程 培训，驾 驶人员持 证上岗， 每年进行 危险源安 全培训 | 1.佩戴防 砸劳保 鞋、安全 帽 | 1.停止作 业，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带并拔 打120急 救 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 下料作 业 | 作业 活动 | 下料作业 | 较大 风险 | 下料作业 | 吊物不 稳坠落 | 起重 伤害 | 安全装置齐 全有效，如急 停装置、超负 荷警示装置 | 严格执行“十不 吊”规定，固定 放置稳固，不超 负荷、按时检验 设备。 | 岗位操作 规程培 训；吊装 操作人员 有培训资 格证书 ； 防起重伤 害培训。 | 手套、安 全帽、防 护鞋、安 全距离 | 设备急 停，轻伤 人员进行 初级救 治，重伤 人员迅速 转移安全 地带拔打 120急救 电话救治 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 下料作 业 | 作业 活动 | 下料作业 | 较大 风险 | 下料作业 | 可燃气 体泄漏 或回火 | 火灾， 其他 爆炸 | 防回火装置， 气体泄漏检 测报警装置 | 定期检测气体 管路、设备，使 用不违反操作 规程。周边不应 有可燃物 | 岗位操作 规程培 训；防火 灭火消防 培训。 | 手套、安 全帽、眼 镜、工作 服 | 现场配备 灭火器， 对于初期 火情可使 用消防器 材进行扑 救，对于 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 | 车间负责 人 | 车间 |

| 6 | 叉车作 业 | 作业 活动 | 叉车作业 | 较大 风险 | 叉车作业 | 车辆正 常行使 时制定 组滞、车 轮抱死 现象，制 动时制 动踏板 动作不 正常，响 应不及 时，方向 盘抖动、 跑偏现 象，机动 车配备 的防抱 死制动 装置自 检功能 异常。 | 车辆 伤害 | 年检符合特 种设备使用 要求 | 定期维护，检查 更换刹车片、刹 车油；限位车 速，定期检测， 叉车司机持证 上岗。 | 叉车安全 驾驶培 训。 | 按要求规 范穿戴好 劳保护品 | 设置减速 带，现场 施救，拨 打急救电 话。设置 减速带， 现场施 救，拨打 急救电 话。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 叉车作 业 | 作业 活动 | 叉车作业 | 较大 风险 | 叉车作业 | 起重机 械及其 安全装 置未按 规定开 展定期 检验、检 测、维 修、保养 及大修。 | 起重 伤害 | 设备正常，安 全装置有效； 设置大、小行 车端头缓冲 和防冲撞装 置；过载保护 装置；主、副 卷扬限位、报 警装置；端梁 内侧应设置 安全防护设 施。 第317页共32 | 起重机械具有 相应资质的检 验机构检验合 格，并取得安全 使用证或标志 方可使用。使用 单位应当对在 用起重机械的 安全附件、安全 保护装置、测量 调控装置及有 关附属仪器仪 表进行定期校 验、检修，并作 出记录。未经定 期检验或者检 验不合格的起 重机械，不得继 续使用。对在用 起重机械设备 进行自行检查 和日常维护保 养时发现的异 常情况，应当及 时处理。 7页 | 防起重伤 害的培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 天车停到 安全位 置，断电； 现场施 救；拨打 120急 救。 先 进行简易 处置，如 伤口为创 口时，应 先止血， 再根据伤 口情况采 取措施 骨折急 救：限制 患处活 动，用木 板固定受 伤部位， 防止错 位，受伤 部位经处 理后，应 将伤员平 稳用硬板 担架搬 运；及时 汇报并拨 打120急 救电话。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 行车作 业 | 作业 活动 | 行车作业 | 较大 风险 | 行车作业 | 起重机 械及其 安全装 置未按 规定开 展定期 检验、检 测、维 修、保养 及大修。 | 起重 伤害 | 设备正常，安 全装置有效； 设置大、小行 车端头缓冲 和防冲撞装 置；过载保护 装置；主、副 卷扬限位、报 警装置；端梁 内侧应设置 安全防护设 施。 | 起重机械具有 相应资质的检 验机构检验合 格，并取得安全 使用证或标志 方可使用。使用 单位应当对在 用起重机械的 安全附件、安全 保护装置、测量 调控装置及有 关附属仪器仪 表进行定期校 验、检修，并作 出记录。未经定 期检验或者检 验不合格的起 重机械，不得继 续使用。对在用 起重机械设备 进行自行检查 和日常维护保 养时发现的异 常情况，应当及 时处理。 | 防起重伤 害的培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 天车停到 安全位 置，断电； 现场施 救；拨打 120急 救。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 灌装作 业 | 作业 活动 | 灌装作业 | 较大 风险 | 灌装作业 | 液氧罐 未按规 定安装， 稳定性 差、密封 不良、防 护不当、 支撑不 当、标志 设置缺 陷，安全 装置未 安装或 安装不 符合要 求 ； | 容器 爆炸， 中毒 和窒 息 | 严格按规定 安装，安全防 护装置齐全， 有效。设置温 度、压力监 控、安全阀及 泄漏报警等 装置。设置安 全放空管道。 | 有安全管理制 度和安全操作 规程，并严格执 行。不得超速、 超负荷操作。 定期对设备进 行维护保养，确 保设备状态良 好。 特种设备 注册登记，并按 时进行定期检 验，在检验有效 期内使用。 | 加强安全 培训，提 高安全意 识及操作 技能。 操作人员 有资格证 书 | 安全帽 、 工作服 、 防护眼镜 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 灌装作 业 | 作业 活动 | 灌装作业 | 较大 风险 | 灌装作业 | 设备因 振动、压 力波造 成的疲 劳，材料 性能变 差，介质 腐蚀而 老化、破 损，维 护、保养 不周，造 成设备 故障。 | 中毒 和窒 息 | 严格按规定 安装，安全防 护装置齐全， 有效。设置温 度、压力监 控、安全阀及 泄漏报警等 装置。设置安 全放空管道。 | 有安全管理制 度和安全操作 规程，并严格执 行。不得超速、 超负荷操作。 定期对设备进 行维护保养，确 保设备状态良 好。 特种设备 注册登记，并按 时进行定期检 验，在检验有效 期内使用。 | 加强安全 培训，提 高安全意 识及操作 技能。 操作人员 有资格证 书 | 安全帽 、 工作服 、 防护眼镜 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 配电室 作业 | 作业 活动 | 配电室作 业 | 较大 风险 | 配电室作 业 | 高低压 停送电 操作顺 序错误 | 触电， 火灾 | 电气装置完 好 | 1.设置电缆去向 标识。2.作业区 域铺设绝缘板。 3.配备高低压验 电笔验电。4.按 照停送电管理 制度操作。5.作 业时指定专人 监护。 | 1.作业人 员参加电 工培训并 取证上 岗。2.培 训停送电 操作规 程。3.触 电事故应 急演练。 4.火灾爆 炸应急预 案。 | 1.佩戴绝 缘靴手 套、绝缘 靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 | 主任 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 配电室 作业 | 作业 活动 | 配电室作 业 | 较大 风险 | 配电室作 业 | 电器部 件检维 修作业 时误送 电 | 触电 | 安全保护 装置完好 | 1.作业前用仪表 检测有无带电 现象2.作业前断 电并悬挂“禁止 合闸”标识牌， 指定专人监护3. 按照电工作业 标准操作 | 1.进行电 工安全作 业规程培 训，触电 事故应急 演练，火 灾爆炸应 急预案 | 1.佩戴绝 缘靴手 套、绝缘 靴 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部 位。2.呼 吸和心跳 均停止的 伤员，应 立即就地 进行人工 呼吸和胸 外心脏按 压，直到 医护人员 到达。3. 初期火灾 使用干粉 灭火器灭 火。对于 较大火 情，人员 应撤离现 场并拨打 火警电话 | 主任 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 模具有 | 限公司_ | 床控报告 |  |  | 变配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电室 | 设备 设施 | 配电室 | 较大 风险 | 配电室 | 室电气 符合规 范要求 ； 线路按 照 GB5016 9《电气 装置安 装工程 接地装 置施工 及验收 规范》, GB5006 5《交流 电气装 置的接 地设计 规范》执 行，配电 箱内应 有电路 图、不得 挂接其 他临时 用电设 备；外观 应完整、 牢固、防 潮、防 尘，箱内 无杂物， 保持清 洁 | 触电 | 电气设施按 照配电设计 相关规范标 准设置；安装 漏电保护装 置、安装接地 线 ； 第323页共32 | 制定安全操作 规程、岗位自 检，统一编号， 张贴警示标识； 7页 | 组织员工 触电应急 处置培 训，提高 员工安全 意 识 ； | 绝缘手 套、绝缘 靴 | 发生紧急 情况时， 立即启动 触电事故 专项应急 预案。 | 主任 | 车间 |

| 14 | 配电室 | 设备 设施 | 配电室 | 较大 风险 | 配电室 | 变压器 低压电 流正常 值，温度 在 6 0 度 以下。 | 火灾 | 1.设置过载 保护器 2500A断电 | 1.每2小时对高 低压、电压、电 流、温度检查进 行检查2.按照变 压器维护保养 手册要求保养 | 1.进行电 工安全作 业规程培 训2.作业 人员参加 培训并取 证上岗 每3年进 行复审培 训3.触电 事故应急 演练 | 1.地面铺 设绝缘 垫、穿戴 绝缘手 套、三防 一绝劳保 鞋 | 1.切断电 源，使触 电者脱离 带电部位 2.呼吸和 心跳均停 止的伤 员，应立 即就地进 行人工呼 吸和胸外 心脏按 压，直到 医护人员 到达 | 主任 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 液氩储 槽 | 设备 设施 | 液氩储槽 | 较大 风险 | 液氩储槽 | 按规定 设计安 装罐体， 安全防 护装置 齐全，有 效。设置 温度、压 力检测 装置、安 全阀泄 压装置， 泄漏报 警装置。 | 容器 爆炸， 中毒 和窒 息 | 正规设计并 正确安装 | 压力容器注册 登记，并定期检 验，安全附件定 期校验；不超负 荷运行；按时巡 检 | 特种设备 作业人员 培训，持 资格证上 岗 | 安全帽 、 工作服 | 定期开展 应急培 训、演练 活动。发 生事故， 立即报 告。迅速 抢救受伤 人员，拨 打120急 救电话。 | 主任 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 动火作 业 | 作业 活动 | 动火作业 | 较大 风险 | 动过作业 | 作业不 规范 | 火灾， 其他 爆炸 | 办理动火票 并设置警戒 线和警示牌 | 按照动火管理 规定进行审批， 落实各项防护 措施。涉及氧 气、丙烷等危险 区域动火必须 办理动火证，采 取防范措施；动 火前，必须清理 动火部位易燃 物、可燃物，用 防火毯、石棉热 或铁板覆盖动 火火星飞溅的 区域。 动火现 场有人监护。 | 动火作业 规定，防 火灭火消 防培训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 动火现场 配备灭火 器，对于 初期火情 可使用消 防器材进 行扑救， 对于较大 火情，人 员应撤离 现场并拨 打火警电 话 | 主任 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 行车吊 装作业 | 作业 活动 | 行车吊装 作业 | 较大 风险 | 行车吊装 作业 | 起重机 械及其 安全装 置未按 规定开 展定期 检验、检 测、维 修、保养 及大修。 | 起重 伤害 物体 打击 | 设备正常，安 全装置有效； 设置大、小行 车端头缓冲 和防冲撞装 置；过载保护 装置；主、副 卷扬限位、报 警装置；端梁 内侧应设置 安全防护设 施。 | 起重机械具有 相应资质的检 验机构检验合 格，并取得安全 使用证或标志 方可使用。使用 单位应当对在 用起重机械的 安全附件、安全 保护装置、测量 调控装置及有 关附属仪器仪 表进行定期校 验、检修，并作 出记录。未经定 期检验或者检 验不合格的起 重机械，不得继 续使用。对在用 起重机械设备 进行自行检查 和日常维护保 养时发现的异 常情况，应当及 时处理。 | 预防起重 伤害的培 训 | 工作服 、 安全帽 、 防砸工作 鞋。 | 天车停到 安全位 置，断电； 现场施 救；拨打 120急 救。 | 车间负责 人 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |