作业活动类隐患排查清单

基坑工程

2019年3月

基坑工程作业活动隐患排查清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  | 日常检查 |  | 专项 检查 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 等级 | 责任单位 | 作业 步骤 | 主要危险有害因素 (人、物、环、管) | 管控措施 | 班中 巡检 | 班中 交接班 | 每半年 /企业 | 每周/ 项目部 | 每月/企业 |
| 1 | 作业活动 | 降排水 | Ⅱ | 项目部 | 降水 | 水位较高，未采取有效的降水措施 | 工程措施：编制专项施工方案、对开挖深度范围内有地下水的必须设置井点降水。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：开挖过程中及开挖结束后检查坑底有无明水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施：现场设置应急抢险物资。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业活动 | 降排水 | Ⅱ | 项目部 | 降水 | 降水引发临近建（构）筑物等工程周边环境过量变形，未及时采取措施 | 工程措施：根据设计图纸要求深度了解地下及周边环境，发现问题立即整改。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：开挖过程中及开挖结束后检查坑底有无明水、监控周边建（构）筑物变形情况，及时采取措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施：现场设置应急抢险物资。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业活动 | 降排水 | Ⅱ | 项目部 | 排水 | 基坑边沿周围地面未设置排水措施 | 工程措施：基坑开挖前编制排水平面布置图、基坑四周设置集水井。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：检查集水井及排水设备是否完好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施：现场设置应急抢险物资。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅱ | 项目部 | 机械 挖土 | 未按设计和施工方案的要求分层、分段开完或开挖不均衡 | 工程措施：基坑开挖应按设计和施工方案要求遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅰ | 企业 | 机械 挖土 | 基坑支护结构混凝土强度未达到设计要求，提前开挖和超挖 | 工程措施：基坑支护结构应在混凝土达到设计要求的强度，并在锚杆（索）、钢支撑按设计要求施加预应力后，方可开挖下层土方。 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：开挖前组织作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅱ | 项目部 | 机械 挖土 | 基坑开挖下层土前，未对围护结构进行检测或检测不合格 | 工程措施：开挖下层土前，应请专业公司对现场围护结构进行检测，合格后方可开挖下层土方。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：安排专人对现场围护结构进行巡查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅱ | 项目部 | 机械 挖土 | 开挖过程中未采取设备、重物支撑、腰梁、锚杆等防碰撞措施 | 工程措施：开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：安全专职人员全程监督，确保不发生碰撞事故。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 8 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅲ | 施工班组 | 机械 挖土 | 基坑内施工机械未保证安全有效距离 | 工程措施：多台土方施工大型机械应保持大于10m的安全距离。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：设置专人进行现场监督巡查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅲ | 施工班组 | 人工 修整 | 基坑内开挖深度超过2m未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道 | 工程措施：基坑内设置标准定型化专用通道。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业活动 | 基坑 开挖 | Ⅲ | 施工班组 | 人工 修整 | 垂直交叉作业防护措施不到位 | 工程措施：垂直作业时，下层作业位置应在上层坠落半径之外，否则应设置安全防护层。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅲ | 施工班组 | 预应力锚杆 | 预应力锚杆在作业前未在张拉端设置有效的防护措施 | 工程措施：张拉作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件，确保完好；张拉设备应可靠，作业前必须采取安全防护措施。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 12 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅱ | 项目部 | 预应力锚杆 | 张拉过程中，孔口前方站人且下方人员进行其他操作 | 工程措施：张拉过程中孔口前方禁止站人；禁止在其下方进行其他操作。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：设置专人进行现场监督检查。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 13 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅲ | 施工班组 | 土层锚杆 | 锚杆长度不够、间距及角度不符合要求 | 工程措施：锚杆长度应严格按照专项施工方案下料，长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍；锚杆间距及角度严格按照专项施工方案布置，间距宜为1.5m，梅花形布置，与水平面夹角宜为5～20度。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：锚杆安装前检查其长度、间距及角度，并形成记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施：按照设计及方案施工，及时更换长锚杆、调整间距及角度。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅲ | 施工班组 | 注浆 | 使用灰浆泵前，泵内的灰浆等杂物未清理干净 | 工程措施：使用灰浆泵后，将输送管道中的灰浆全部泵出，并将泵和输送管道清洗干净。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：注浆作业前检查泵内有无干硬灰浆等杂物。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 15 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅱ | 项目部 | 注浆 | 注浆时，料斗内及注浆管内材料放空 | 工程措施：向锚杆孔注浆时，注浆料斗及管内应保持一定数量的砂浆，以防止管体放空，砂浆喷出伤人。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：注浆作业前对工人进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 16 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅱ | 项目部 | 混凝土面层施工 | 喷射混凝土时，泵管前站人 | 工程措施：在喷射混凝土时，泵管前严禁站人，防止混凝土出料时伤人。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：混凝土喷射作业前组织作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备安全劳动防护用品。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 17 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅲ | 施工班组 | 混凝土面层施工 | 喷射基坑边坡混凝土时，基坑边无防护措施 | 工程措施：基坑边坡喷射混凝土时，应在基坑上口采取隔离等防护措施，防止喷射混凝土伤人。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 18 | 作业活动 | 基坑 支护 | Ⅲ | 施工班组 | 泄水孔设置 | 基坑边有透水层时未设置泄水孔 | 工程措施：基坑边有透水层时，应按施工方案在混凝土面层上设置排水设施。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：检查基坑泄水孔是否严格按照方案设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 19 | 作业活动 | 基础 处理 | Ⅰ | 企业 | 换填 垫层 | 土质松动、雨水较多，造成地基承载力不符合设计要求 | 工程措施：及时调整专项施工方案，落实设计及方案内容，确保地基承载力满足设计要求。 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 20 | 作业活动 | 基础 处理 | Ⅲ | 施工班组 | 强夯法 | 使用国家明令禁止淘汰的机械 | 工程措施：严格落实机械进场验收，建立机械管理台账。 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 21 | 作业活动 | 基坑 监测 | Ⅱ | 项目部 | 监测 项目 | 未按设计及方案要求对基坑工程进行监测 | 工程措施：开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：检查基坑监测资料是否及时、真实、齐全。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 22 | 作业活动 | 基坑 监测 | Ⅱ | 项目部 | 监测 频率 | 监测的时间间隔不符合方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数 | 工程措施：基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497中表7.0.3和7.0.4条规定。 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 23 | 作业活动 | 基坑 监测 | Ⅱ | 项目部 | 监测报警值 | 监测报警值未根据土质特性、设计结果及当地经验等因素确定 | 工程措施：基坑监测频率应符合《建筑基坑监测技术规范》GB50497中表8.0.4和8.0.5条规定 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：基坑监测报警值当出现《建筑基坑监测技术规范》GB50497中8.0.7规定的任意一条，应对基坑支护结构及周边环境中的保护对象采取应急措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 24 | 作业活动 | 支撑 拆除 | Ⅱ | 项目部 | 拆除 顺序 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求 | 工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 25 | 作业活动 | 支撑 拆除 | Ⅱ | 项目部 | 机械 拆除 | 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力 | 工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围 | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |
| 26 | 作业活动 | 支撑 拆除 | Ⅲ | 施工班组 | 人工 拆除 | 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施 | 工程措施：支撑拆除施工时，应设置安全可靠的防护措施和作业空间，严禁非操作人员入内 | √ | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理措施：拆除时在一定位置设置警戒区域，并设置专人负责监护警戒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急措施： |  |  |  |  |  |