

                                                                                                                                                                                                   

A1：作业活动清单

ZY-01  单位：****有限公司                     No:01

	序号
	作业活动名称
	作业活动内容
	岗位/地点
	活动频率
	备注

	1
	原料卸料
	指挥汽车过磅，指挥过完磅的汽车至卸料区
	装卸组
	定期进行
	

	
	
	汽车停好后，打开车厢门，卸车 
	装卸组
	定期进行
	

	10
	厂内物料运输
	叉车运输物料
	仓库
	频繁进行
	

	11
	锅炉开停机
	燃气锅炉开机、燃气锅炉停机、巡检
	锅炉房
	定期进行
	

	12
	动火作业
	作业票证办理、气体分析、作业监护、现场动火作业、作业结束验收
	机修
	特定时间进行
	

	13
	有限空间作业
	作业票证办理、气体分析、作业监护、有限空间作业、作业结束验收
	机修
	特定时间进行
	

	14
	高处作业
	办理登高作业票、登高作业前准备工作、登高作业、交叉作业
	机修
	特定时间进行
	

	15
	临时用电
	安全条件确认、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况
	机修
	特定时间进行
	

	16
	动土作业
	危险辨识、安全措施编制、办理票证、安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁支撑、监护、完工验收
	机修
	特定时间进行
	

	17
	断路作业
	制定交通组织方案、办理票证、监护、设置交通警示标志、
	机修
	特定时间进行
	

	18
	吊装作业
	作业前办理票证、安全确认、吊装作业中
	机修
	特定时间进行
	

	19
	设备检维修
	准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况
	机修
	特定时间进行
	

	20
	低压送电
	确认低压电正常、打开接地刀锁、逆时针操作将开关合上， 然后顺时针反向蓄能操作、锁上开关锁
	电工组
	特定时间进行
	

	21
	低压断电
	断开总负荷开

关、用手按停电开关，听到开关动

作声为止、试电器检查、合上接地刀、锁上开关锁，挂

上“禁止合闸”警示牌
	电工组
	特定时间进行
	

	22
	设备拆除、报废
	制定方案、作业前准备、办理票证、完工验收
	机修
	特定时间进行
	

	23
	日常活动
	电源插头插拔，高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒，高处取物或档案室人员整理资料时物品从高处坠落，关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压，关门关窗或意外造成玻璃破裂发生的次生伤害事故，换水作业或搬运重物
	办公室
	频繁进行
	

	24
	办公日常行为
	吸烟，办公设施使用，空调水排放。
	办公室
	频繁进行
	


填表人：       填表日期：         审核人：       审核日期：

A2：工作危害分析（JHA）评价表
JHA-01           风险点：原料卸料           岗位：装卸           作业活动：原料卸料                No：01

	序号
	作业步骤
	危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	指挥汽车过磅
	车速过快，刹车失灵，异物进入轮胎、爆胎。
	车辆伤害
	1、设限速标志；2、规定行车路线
	设专人指挥车辆，入场前门岗确认，及时清理厂区卫生。
	入场前提醒驾驶员控制车速
	与车辆保持距离
	1、现场施救；2、拨打120急救电话
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	增加警示标志
	

	2
	指挥过完地磅的汽车至卸料区
	车速过快，刹车失灵。
	车辆伤害
	
	设专人指挥车辆，入场前门岗确认。
	
	
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	汽车停好后，打开车厢门，预备卸车
	车辆停不稳，打开车厢门时，原料塌陷埋人。
	车辆伤害、塌陷
	设置倒车档板

 
	设有专人指挥，人员站在侧面
	入厂前提醒驾驶员控制车速，岗前培训
	与车辆保持距离
	发生事故后积极抢救伤者，并迅速向管理部门报告。对于外伤出血者，及时包扎止血，及时送往医院。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	4
	卸车
	车辆误启动，停车不稳，打闹，违章作业，未正确穿戴劳动防护用品
	车辆伤害、其他伤害
	
	设置安全警示标识
	定期培训，班前班后教育
	手套、工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	五级（低风险）
	R=L×S=1×2=2


JHA-10           风险点：厂内物料运输            岗位：仓库         作业活动：叉车运输物料         No：10

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	搬运物料
	操作不规范砸伤
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	车辆行驶
	车辆带病运输；超速或违章驾驶；装车超高或不稳。
	车辆伤害、物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-11   风险点：锅炉开停机           岗位：锅炉房               作业活动：锅炉开停机       No：11

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	主要后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	蒸汽锅炉开机
	开机前未进行检查
	灼烫、锅炉爆炸、机械伤害
	
	严格执行制度和规程
	新员工入厂“三级”教育；每年对职工进行再教育；每月进行班组活动；参加特种作业人员培训并取得操作证书
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	
	蒸汽系统存在漏点
	灼烫、锅炉爆炸
	选用正规厂家生产的管道阀门
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	
	蒸汽系统未进行脱水
	灼烫、锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	
	蒸汽循环泵开启不正确
	触电、灼烫、锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	5
	蒸汽锅炉停机
	降温过快
	锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	6
	
	提前关闭蒸汽泵
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	巡检
	巡检人员未佩戴防护用品
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	8
	
	开机前未进行检查
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-12   风险点：动火作业                岗位：机修           作业活动：动火作业           No：12

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	作业票证办理
	危险有害因素辨识不够充分，有漏项，内容填写不全，危险分析不全面，动火方案不完善，代签，漏签；未到现场进行确认。
	火灾、中毒窒息
	分析合格、规范施工
	作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	气体分析
	检测仪器未进行检验，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品。
	火灾、中毒窒息
	规范施工
	监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	作业监护
	脱岗，或未对监护人培训。
	其他伤害
	
	现场持票监护，不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	现场动火作业
	未按制定的方案进行作业，或违章作业。
	火灾、中毒窒息
	规范施工；设警示标志或警戒线
	严格执行检修操作规程，按制定的方案进行动火作业，严格执行“三不动火”原则。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	作业结束验收
	监护人未进行确认，残留有火种。
	其他伤害
	
	确认现场无明火，安全设施可靠有效。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


JHA-13  风险点：有限空间作业            岗位：机修                  作业活动：有限空间作业           No：13

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：

	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	作业票证办理
	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位代签，漏签；未到现场进行确认
	火灾、中毒窒息
	分析合格、规范施工
	作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	气体分析
	通风不足；有毒有害气体超标；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品
	火灾、中毒窒息
	规范施工
	监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准，气体分析的时间间隔不超过30min,作业中断时间超过30min时重新分析。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	作业监护
	脱岗，或未对监护人培训。
	其他伤害
	
	现场持票监护，不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	有限空间作业
	未按制定的方案进行作业，或违章作业。
	火灾、中毒窒息
	规范施工；设警示标志或警戒线
	严格执行检修操作规程，按制定的方案进行有限空间作业。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	作业结束验收
	监护人未进行确认，未清点作业工具。
	其他伤害
	
	确认现场无遗漏工具，安全设施可靠有效。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


JHA-14 风险点：高处作业           岗位：机修                 作业活动：高处作业           No：14

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	办理登高作业票
	对工作内容不知或对不甚了解，辨识不够全面，存在漏项，作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全，票证不规范，代签，漏签。
	其他伤害
	
	登高作业证
	严格执行作业规程，作业部门必须办理登高作业票
	
	
	3
	2
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	登高作业前准备工作
	检查不细，遗漏或确定措施不到位。
	其他伤害
	
	登高作业证；领导监督，现场确认
	严格执行作业规程，作业部门确认作业场所没有危害因素，作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品，作业前对作业人员进行安全教育和危害告之
	
	
	3
	2
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	登高作业
	没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故
	其他伤害
	
	登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认
	严格执行作业规程，作业部门有专人监护，认真履行监护职责，安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	交叉作业
	其他作业相互影响，没有安全措施，可能造成事故
	其他伤害
	
	登高作业证
	严格执行作业规程，有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-15   风险点：临时用电            岗位：机修           作业活动：临时用电               No：15

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全条件确认
	对工作内容不知或对不甚了解
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	安全隔离
	周围有易导电物质，电线裸露
	火灾、触电
	拉警戒绳
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	安全辨识
	有害因素辨识不完全，有漏项
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	安全附件
	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	配备绝缘手套、绝缘鞋、拉杆等电工用具
	

	6
	验收情况
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


JHA-16  风险点：动土作业              岗位：机修            作业活动：动土作业           No：16

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	危险辨识
	辨识不全
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	按照作业票证规定严格执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	安全措施编制
	措施不详细，不具体
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	按照作业票证规定严格执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	办理票证
	票证是否有效
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	危险作业审批管理制度
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	安全确认
	确认不详细
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	危险作业审批管理制度
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	按作业方案图划线和立桩
	划线，立桩偏差
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	作业票证；监护人
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	6
	放坡处理和固壁支撑
	未按施工方案进行
	坍塌
	选择合适的工器具、材料，规范施工
	制定安全操作规程并严格执行。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	制定应急救援预案、并遵照执行
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	监护
	监护人员擅离职守
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	监护人职责；安监处督导，车间加强检查
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	完工验收
	验收不仔细
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	验收单签字
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-17  风险点：断路作业           岗位：机修           作业活动：断路作业            No：17

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	制定交通组织方案
	方案不具体
	其他伤害
	
	制定方案，专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	办理票证
	存在漏项
	其他伤害
	
	按照作业票证办理流程严格进行，现场确认
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	监护
	监护人员擅离职守
	其他伤害
	
	专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	配备合适的防护器材
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	设置交通警示标志
	标志不明确，摆放位置偏
	其他伤害
	现场设立隔离带、栅栏、警戒绳 ，夜间有警报灯
	安全员检查
	结合公司安全培训每年至少一次
	配备合适的防护器材
	制定应急救援预案、并遵照执行
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-18   风险点：吊装作业            岗位：机修           作业活动：吊装作业           No：18

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	作业前办理票证
	辨识不全，措施不详细，不具体，存在漏项
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	
	按规定办理票证，并按照作业票规定严格执行
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	安全确认表
	

	2
	安全确认
	确认不详细
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	
	按照作业票规定严格执行
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	吊装作业中
	高空坠物，物体打击等，监护人员擅离职守
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	设警示牌，拉警戒绳
	按照作业票规定严格执行；专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


JHA-19  风险点：设备检维修             岗位：机修         作业活动：设备检维修          No：19

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	准备工作落实情况
	无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好；
	火灾、触电
	
	检修作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	安全隔离
	周围有易导电物质，电线裸露
	火灾、触电
	拉警戒绳
	检修方案安全措施
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	安全辨识
	有害因素辨识不完全，有漏项
	火灾、触电
	
	工艺与电气配合规范施工现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	安全附件
	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善
	火灾、触电
	
	责任到人 ，现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；参与维修的作业人员不具备相应的特种作业证书；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	火灾、触电
	
	作业人员合格证；安监处督查，车间督导
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	配备绝缘手套、绝缘鞋、拉杆等电工用具
	

	6
	验收情况
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	火灾、触电
	
	作业票证
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


JHA-20 风险点：低压送电            岗位：电工                作业活动：低压送电              No：20

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	确认低压电正常。
	未正确穿戴防护用品，试电器故障
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	打开接地刀锁
	未打开、开关损坏
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	逆时针操作将开关合上， 然后顺时针反向蓄能操作
	接触带电部件
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	锁上开关锁
	非操作人员接触
	触电、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


JHA-21  风险点：低压断电               岗位：电工                  作业活动：低压断电             No：21

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	断开总负荷开关
	未正确穿戴防护用品，未断开、开关损坏
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	用手按停电开关，听到开关动作声为止
	未关闭、开关损坏
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	试电器检查
	试电器故障
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	合上接地刀
	未打开、开关损坏
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌
	非操作人员接触
	触电、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


JHA-22     风险点：设备拆除、报废          岗位：机修              作业活动：设备拆除、报废        No：22

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	作业

步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现用控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	制定方案
	无检修方案；
	火灾、触电
	
	检修作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	作业前准备
	周围有易导电物质，电线裸露，有害因素辨识不完全，有漏项，电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善。
	火灾、触电
	拉警戒绳
	检修方案安全措施，工艺与电气配合规范施工现场确认，责任到人 ，现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；参与维修的作业人员不具备相应的特种作业证书；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	火灾、触电
	
	作业人员合格证；安监处督查，车间督导
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	完工验收
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	火灾、触电
	
	作业票证
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


JHA-23     风险点：日常活动      岗位：安全员           作业活动：日常活动              No：23

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	工作步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评

价

级

别
	风

险

分

级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源插头插拔
	电击危险
	触电造成人员伤害
	
	
	日常培训教育
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒
	人员坠落
	坠落受伤
	梯子安装护栏
	专人监护
	日常培训教育
	佩戴防护用品
	现现场救治
	1
	4
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	高处取物或档案室人员整理资料时物品从高处坠落
	高处物品坠落
	高处物品坠落
	
	
	日常培训教育
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	4
	关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压
	玻璃破裂次生伤害
	玻璃破裂造成人员受伤尤其是易造成脸部损伤
	
	
	日常培训教育
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	5
	换水作业或搬运重物
	扭伤
	取放满桶纯净水时易造成腰部扭伤
	
	
	日常培训教育
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	6
	关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压
	挤压伤害
	造成人员伤害
	
	
	日常培训教育
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=1×4=4


JHA-24     风险点：办公日常行为      岗位：安全员               作业活动：办公日常行为              No：24

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	工作步骤
	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
	可能发生的事故类型及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评

价

级

别
	风

险

分

级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吸吸烟
	烟头没有熄灭或不彻底，办公室乱扔烟头易引发火灾
	发生火灾
	安装烟感报警仪
	严禁吸烟专人监护
	安全教育
	
	扑救或报警
	1
	4
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	办公设施使用
	电脑、复印机辐射，电源接地不好，非专业人员维修电器，违章修理调试，暖水瓶爆裂，长期连续操作电脑易患颈肩腕综合症。
	伤害眼睛、触电伤亡、电器报废或触电伤亡、电器报废或触电伤亡、人员受伤、有损人体健康
	
	
	
	
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	空调水排放
	地面湿滑
	行人摔伤
	排至沟槽
	地面干燥
	安全教育
	佩戴防护用品
	救治
	1
	4
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=1×4=4


A3：设备设施清单

     SB-01          单位: 山东众兴菌业科技有限公司                                 No：01

	序号
	设备名称
	类别
	型号
	位号/所在位置
	是否特种设备
	备注

	1
	叉车
	起重运输类
	CPCD
	前段
	
	

	2
	灭菌器
	其他设备类
	
	前段
	
	

	3
	分汽缸
	储罐及容器类
	
	中段
	
	

	4
	搅拌机
	其他设备类
	TM-C15000
	前段
	
	

	5
	臭氧发生器
	其他设备类
	XM-BF-20
	后段育菇房
	
	

	6
	高压清洗机
	其他设备类
	QL380
	后段育菇房
	
	

	7
	除湿机
	其他设备类
	FDH-2168BC
	后段育菇房
	
	

	8
	工业排风扇
	其他设备类
	1100*1100150FLJ-7
	原料库
	
	

	9
	射吸泵
	其他设备类
	JET-1.5自吸式1.1KW
	配罐
	
	

	10
	空框码垛机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	11
	滚筒传输
	其他设备类
	
	前段
	
	

	12
	韩国直线装
	其他设备类
	
	前段
	
	


	13
	五孔打孔机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	14
	盖盖机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	15
	三框装载机械手
	其他设备类
	
	前段
	
	

	16
	转弯机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	17
	皮带传输
	其他设备类
	
	前段
	
	

	18
	真空泵
	其他设备类
	
	前段
	
	

	19
	低压配电箱
	其他设备类
	
	前段
	
	

	20
	轴流风机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	21
	液态接种机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	22
	挖瓶机
	其他设备类
	
	前段
	
	

	23
	刷盖机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	24
	挖瓶外围传输
	其他设备类
	
	外墙
	
	

	25
	空气净化系统
	其他设备类
	
	中段
	
	

	26
	反渗透设备
	其他设备类
	4T/H
	空压机房
	
	

	27
	浮床软水器
	其他设备类
	30T/H
	主机房
	
	

	28
	大容量全温振荡器
	其他设备类
	DHZ-DA
	中段
	
	

	29
	灭菌小车
	其他设备类
	
	前段
	
	

	30
	磁力搅拌器
	其他设备类
	
	中段
	
	

	31
	无塔供水罐
	其他设备类
	
	中段
	
	

	32
	六框装载机械手
	其他设备类
	
	中段
	
	

	33
	接种前传输
	其他设备类
	
	中段
	
	

	34
	接种后传输
	其他设备类
	
	中段
	
	

	35
	揭盖机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	36
	去皮机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	37
	清洗机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	38
	注水机
	其他设备类
	
	中段
	
	

	39
	去皮传输
	其他设备类
	
	中段
	
	

	40
	冷干机
	其他设备类
	HAD-6SNF
	空压机房
	
	

	41
	吸附式干燥机
	其他设备类
	HAD-6MXF
	空压机房
	
	

	42
	发电机组
	其他设备类
	PE550C
	电房
	
	

	43
	高压配电柜
	其他设备类
	10KV
	电房
	
	

	44
	低压配电柜
	其他设备类
	
	电房
	
	

	45
	变压器
	其他设备类
	1250KVA 1600KVA
	电房
	
	

	46
	螺杆式冷水机组
	动力类
	RTHDE3F2F3
	空调主机房
	
	

	47
	冷却塔
	其他设备类
	
	空调主机房
	
	

	48
	育菇滚筒传输
	其他设备类
	
	后段育菇房
	
	

	49
	清库入库移动传输
	其他设备类
	
	后段育菇房
	
	

	50
	育菇电控箱
	其他设备类
	
	后段育菇房
	
	

	51
	菇根传输
	其他设备类
	
	包装
	
	

	52
	包装传输
	其他设备类
	
	包装
	
	

	53
	自来水消防水系统
	其他设备类
	
	消防池
	
	

	54
	锅炉
	炉类
	
	锅炉
	
	

	55
	螺杆式空气压缩机
	动力类
	
	维修
	是
	

	56
	储气罐
	储罐及容器类
	1m³
	维修
	
	

	57
	平衡重式电动叉车
	起重运输类
	FB16
	中段
	
	

	58
	灭火器
	其他设备类
	--
	全厂
	是
	

	59
	厂房
	其他设备类
	--
	全厂
	
	


填表人：      填表日期：             审核人：       审核日期：    
A4：安全检查分析（SCL）评价表

SCL-01    风险点：叉车       岗位：前段       设备设施：叉车         No：01

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	风险等级
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	制动
	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常
	车辆伤害
	
	制定叉车操作规程；定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速；
	叉车司机定期培训
	
	设置减速带，现场施救，拨打急救电话
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	2
	灯光
	照明机信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异
	车辆伤害
	
	定期检测灯光设施亮度、变换正常，检查使用情况，损坏的禁止使用。
	叉车司机定期培训
	
	现场施救，拨打急救电话


	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	喇叭
	喇叭能有效发声
	车辆伤害
	
	定期检测，喇叭能够有效发声，损坏的禁使用
	叉车司机定期培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	轮胎
	同轴两侧应装有同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形
	车辆伤害
	
	定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车司机持证上岗。
	叉车司机定期培训
	
	发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	油、线路
	电瓶固定可靠，不漏液，线路不应有明显老化，无滴漏破损
	火灾
	
	定期维保、检测，检测电瓶液位液位、线路
	按照安全标准化要求定期组织安全教育培训；
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-02    风险点：灭菌器       岗位：灭菌      设备设施：灭菌器        No：02

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有管控措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程措施
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	管道
	管道完好无破损
	灼烫、其他伤害
	管道外做保温隔热材料，设固定装置
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，在显著位置张贴警示标识
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	汽阀、水阀
	阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失
	灼烫、其他伤害
	
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，悬挂开关指向标示，定期维护保养
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	其它
	安全联锁正确投用并验证完好
	触电
	管道外做保温隔热材料，设固定装置
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，在显著位置张贴警示标识
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-03    风险点：分汽缸            岗位：锅炉房         设备/设施：分汽缸           No：03

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外观、基础
	1.目视设备本体无腐蚀、保温良好。2.基础无下沉、开裂、螺栓松动现象。3.介质流向及标识清晰齐全。
	容器爆炸、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	安全设施
	1.现场防护措施齐全可靠。2.安全标识齐全可靠。3.压力表、安全阀在有效期内
	容器爆炸、灼烫、其他伤害
	安装安全阀、压力表
	制定安全操作规程，并严格执行。安全阀、压力表定期校验，定期维护保养。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	3
	4
	12
	C
	黄
	车间级
	
	

	3
	其它
	安全联锁正确投用并验证完好
	容器爆炸
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=3×4=12


SCL-04    风险点：搅拌机            岗位：拌料        设备/设施：搅拌机           No：04

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	车间级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损，穿管敷设
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.制定检维修计划，并定期检维修；3.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响，无粉尘堆积
	触电、机械伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-05     风险点：臭氧发生器           岗位：育菇        设备/设施：臭氧发生器           No：05

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	物体打击
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	机械伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	蒸发器
	完好，无锈蚀、无渗漏
	灼烫、火灾爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	3
	3
	9
	C
	黄
	车间级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=3×3=9


SCL-06        风险点：高压清洗机            岗位：育菇      设备/设施：高压清洗机        No：06

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-07   风险点：除湿机              岗位：育菇         设备/设施：除湿机         No：07

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-08   风险点：工业排风扇           岗位：原料库       设备/设施：工业排风扇          No：08

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	4
	8
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	风叶
	无机械故障、有防护装置
	机械伤害、其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×4=8


SCL-09   风险点：射吸泵              岗位：配罐         设备/设施：射吸泵             No：07

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	泵体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	叶轮
	水泵无震荡，无异响
	其他伤害
	
	发现问题及时停泵检维修
	对操作工进行安全操作规程培训
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	4
	联轴器
	无异响，润滑
	机械伤害
	设置防护罩
	定期润滑，定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-10    风险点：空框码垛机     岗位：装卸        设备/设施：空框码垛机        No：10

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-11       风险点：滚筒传输        岗位：前段         设备/设施：滚筒传输      No：11

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-12        风险点：韩国直线装            岗位：前段        设备/设施：韩国直线装       No：12

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	机头
	动力传动满足负荷要求，无异响
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	链条
	按照周期进行换油
	机械伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-13    风险点：五孔打孔机       岗位：前段           设备设施：五孔打孔机       No：13

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-14    风险点：盖盖机            岗位：前段         设备/设施：盖盖机            No：14

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-15    风险点：三框装载机械手         岗位：前段       设备设施：三框装载机械手         No：15

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-16     风险点：转弯机        岗位：前段          设备设施：转弯机          No：16

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-17     风险点：皮带传输        岗位：前段           设备设施：皮带传输          No：17

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


 SCL-18    风险点：真空泵       岗位：前段          设备设施：真空泵          No：18

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	泵体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	叶轮
	水泵无震荡，无异响
	其他伤害
	
	发现问题及时停泵检维修
	对操作工进行安全操作规程培训
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	4
	联轴器
	无异响，润滑
	机械伤害
	设置防护罩
	定期润滑，定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	进出口及管道、法兰
	无泄漏
	其他伤害
	
	发现泄漏立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-19    风险点：低压配电箱      岗位：前段           设备设施：低压配电箱         No：19

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	保护装置
	灵敏可靠
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	发生故障保护器自动动作。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


 SCL-20    风险点：轴流风机       岗位：前段         设备设施：轴流风机          No：20

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	风叶
	无机械故障、有防护装置
	机械伤害、其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	传动装置
	传动装置是否完好
	机械伤害
	传动装置完好
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-21    风险点：液态接种机      岗位：接种       设备设施：液态接种机        No：21

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-22    风险点：挖瓶机        岗位：前段         设备设施：挖瓶机          No：22

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-23    风险点：刷盖机        岗位：中段           设备设施：刷盖机         No：23

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	环境
	零部件完好。
	设备运行产生噪声导致：其他伤害（职业病）
	
	按规定，每年进行职业危害因素检测，并定期维护保养设备。
	岗位员工佩戴耳塞，穿防护水靴。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	基础
	固定牢固。
	物体打击
	设备安装牢固。
	定期检查设备基础稳固情况，发现问题及时维修处理。
	岗位员工佩戴耳塞。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	机体
	1.设备机体外壳进行静电接地保护。2.设备安装完整，螺栓、螺母齐全。
	不符合导致后果：其他伤害
	1.用螺栓、螺母紧固设备。2.各零部件齐全、灵活好用。
	定期巡检，发现隐患及时上报解决。
	岗位员工佩戴防噪声耳塞。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	线路
	线路连接规范。
	线路破皮漏电导致：触电
	安装漏电保护器，并保证有效。
	发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。
	使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	盖板
	紧固完好。
	脱落导致：物体打击
	盖板固定支架牢固。
	严格按照操作规程进行作业，作业过程专人监护或采取二次防护措施。
	岗位员工佩戴耳塞。
	1.岗位员工经三级安全教育培训合格后上岗。2.加强员工设备操作规程培训。
	发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	6
	机盖液压装置
	完好有效。
	失灵导致：物体打击
	
	定期检查，发现故障及时维修。
	岗位员工佩戴耳塞。
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	转动部位
	电机等转动部位有防护罩。
	防护缺陷导致：机械伤害
	转动部位加装防护罩。
	1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。
	岗位员工佩戴耳塞。
	1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。
	发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-24    风险点：挖瓶外围传输     岗位：外墙            设备设施：挖瓶外围传输        No：24

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	驱动装置
	联轴器、护罩、链条须随时装上并保持关闭状态。
	其他伤害
	设置防护罩
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	3
	2
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	链条
	单链条固接在料斗后壁上；双链与料斗两侧相连。运转正常。
	其他伤害
	
	定期检维修，保持链条润滑
	
	
	
	1
	3
	3
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	机壳
	箱体完好，无锈蚀，无漏点
	其他伤害
	
	定期检查，定期检维修
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


 SCL-25    风险点：空气净化系统       岗位：中段           设备设施：空气净化系统       No：25

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	物体打击
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	
	
	发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120.执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	机械伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电器线路
	控制线路敷设规范
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-26    风险点：反渗透设备      岗位：空压机房           设备设施：反渗透设备      No：26

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	外观
	外观完好，无泄漏
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-27    风险点：浮床软水器     岗位：主机房       设备设施：浮床软水器       No：27

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	外观
	外观完好，无泄漏
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-28    风险点：大容量全温振荡器   岗位：中段          设备设施：大容量全温振荡器   No：28

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机座
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	


	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	传动装置
	传动装置是否完好
	机械伤害
	传动装置完好
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-29    风险点：灭菌小车        岗位：前段            设备设施：灭菌小车         No：29

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	外观
	外观完好，无锈蚀，无污损
	其他伤害
	
	制定安全生产管理制度和设备操作规程，并监督执行
	 新员工“三级教育”每年定期组织安全教育培训
	工作服、手套
	制定应急救援预案和车辆伤害现场处置方案，并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-30    风险点：磁力搅拌器        岗位：中段           设备设施：磁力搅拌器         No：30

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源线及电源开关
	完好无损，穿管敷设
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.制定检维修计划，并定期检维修；3.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电机
	运行良好，无异响，无粉尘堆积
	触电、机械伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-31  风险点：无塔供水罐     岗位：中段            设备设施：无塔供水罐        No：31

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	基础牢固，设有围堰
	其他伤害
	储罐基础夯实。
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	罐体
	罐体完好
	其他伤害
	
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	管道、阀门
	管道阀门无泄漏
	其他伤害
	
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-32  风险点：六框装载机械手         岗位：中段          设备设施：六框装载机械手        No：32

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-33  风险点：接种前传输   岗位：中段         设备设施：接种前传输        No：33

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-34   风险点：接种后传输     岗位：中段          设备设施：接种后传输     No：34

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-35  风险点：揭盖机     岗位：中段            设备设施：揭盖机        No：35

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-36    风险点：去皮机     岗位：中段            设备设施：去皮机        No：36

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-37  风险点：清洗机     岗位：中段          设备设施：清洗机       No：37

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-38  风险点：注水机     岗位：中段            设备设施：注水机        No：24

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电机
	运行良好，无异响
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-39  风险点：去皮传输     岗位：中段        设备设施：去皮传输        No：39

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-40  风险点：冷干机     岗位：空压机房            设备设施：冷干机        No：40

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	其他伤害
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	其他伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	压缩机
	运转正常，无异响
	爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-41  风险点：吸附式干燥机     岗位：空压机房          设备设施：吸附式干燥机     No：41

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	其他伤害
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	其他伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	压缩机
	运转正常，无异响
	爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-42  风险点：发电机组     岗位：电房           设备设施：发电机组        No：42

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	运行声音、管道、法兰、阀门
	运行声音无异常，管道法兰无泄漏，阀门开关状态正常。
	触电、火灾、噪声聋、机械伤害、其他伤害、灼烫

	1.消除或减弱危害：柴油卸车区设置人体静电消除装置。
2.燃油管道法兰盘安装跨线板。
3.设备的旋转部位全部安装有防护罩。
4.现场并机柜处设有绝缘板。
5.现场控制柜配有接地装置。

	1.制定制度：制定完善该工种安全操作规程及注意事项、作业流程、作业标准。
2.地下油库区设置有车辆静电接地报警仪。
3.安全互助体系：班组实行安全互保制度，确定互保对象，明确互保职责。
4.安全警示标识：区域设置各种危险警示标识牌。

	1.培训教育：对岗位操作人员进行技能培训，每两个月至少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。

	1.岗位配有劳保鞋、工作服及防护手套、防护面罩等防护用品。
2.配备有耳塞。

	1.制定应急预案：岗位制定柴油泄漏应急预案。
2.区域配备有灭火器及消防栓。

	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	油罐
	现场液位计0位以上（0位对应罐一半油位）
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	日用油箱、油泵
	正常油位在2/3以上。转换开关自动位。泵体无泄漏等异常现象。
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	柴油机
	冷却水箱液位在满位。机油位在标尺的Min-Max之间。机旁控制盘电源指示灯亮，操作开关自动位，紧急停止按钮拔出位，且无任何故障报警。蓄电池电压27V以上。冷却液温度32℃~97℃。机油压力4.8～6.0bar。
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	发电机
	转速1500rpm。频率50Hz。电压9.5~10.5kV。电流＜151.2A。功率因数0.8~0.95。
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	6
	手动自动按钮及急停按钮
	手动自动按钮在“自动位”。急停按钮在拔出位。
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	电气柜
	1＃、2＃、3#、4#进线断路器在“工作”位，且储能投入，储能灯亮，分闸灯亮。“动力中心”、“闪速熔炼”、“闪速吹炼”断路器在工作位。失电信号转换开关“自动”位。
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-43  风险点：高压配电柜     岗位：电房           设备设施：高压配电柜        No：43

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	保护装置
	灵敏可靠
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	发生故障保护器自动动作。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-44    风险点：低压配电柜     岗位：电房            设备设施：低压配电柜        No：44

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	保护装置
	灵敏可靠
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	发生故障保护器自动动作。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-45    风险点：变压器     岗位：电房            设备设施：变压器        No：45

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	基础牢固
	物体打击
	设备基础稳固，螺栓紧固，无倾斜。
	电工每日进行巡检。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	落实触电现场应急处置方案。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	储油槽
	沙子填充
	其他伤害
	储油吸收量满足要求
	
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	落实触电现场应急处置方案。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	3
	变压器本体
	铭牌清楚，设备完好。
	触电、火灾
	一次高压引下线、二次出线，外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器铭牌参数准确，壳体漆色完好。
	检查变压器的油液位和温度。用试验电阻接地试验三次，应正确动作。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	运行环境及防护
	周边安全防护和室内安全防护距离满足安全要求。
	触电
	10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。变压器设有防护栏。油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
	加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。应设置明显的禁止,警告标志。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-46    风险点：螺杆式冷水机组       岗位：空调主机房            设备设施：螺杆式冷水机组      No：46

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	设备机座牢固的固定在基础上，固定完好。
	其他伤害
	将设备进行固定。
	定期检查制冰机基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	5
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	设备主体
	设备外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。
	其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	线路
	接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。
	触电
	规范布线，且进行套管保护。
	每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	周边环境
	通风散热条件良好。
	其他伤害
	
	开窗通风
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-47  风险点：冷却塔     岗位：空调主机房            设备设施：冷却塔        No：47

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	塔体结构
	1.塔体支撑.墙壁无开裂。2.墙体无渗水现象。
	火灾、高处坠落、物体打击
	1.隔离：现场平台均设置护栏。楼梯口处围栏上锁，禁止私自进入。
	1.制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等-作业全部遵守作业规程。            2.安全互助体系-作业时执行人员互保，班前进行互保确认签名。3.培训每年进行不低于20学时的安全培训，每月进行一次安全考试 。
	对岗位操作人员进行技能培训，每两个月至少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
	员工规范穿戴工作服、安全帽、工作鞋等劳保用品。
	现场设置消防栓。
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	2
	基础
	牢固
	机械伤害、其他伤害
	螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-48  风险点：育菇滚筒传输     岗位：育菇房         设备设施：育菇滚筒传输        No：48

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


 SCL-49  风险点：清库入库移动传输     岗位：育菇房         设备设施：清库入库移动传输        No：49

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


 SCL-50  风险点：育菇电控箱     岗位：育菇房        设备设施：育菇电控箱        No：50

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	箱体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	加强员工专业知识及操作技能培训
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	保护装置
	灵敏可靠
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	加强员工专业知识及操作技能培训
	
	发生故障保护器自动动作。
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-51  风险点：菇根传输      岗位：包装           设备设施：菇根传输        No：51

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-52  风险点：包装传输     岗位：包装            设备设施：包装传输        No：52

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	8
	接地
	接地良好
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-53  风险点：自来水消防水系统       岗位：消防池          设备设施：自来水消防水系统       No：53

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	消防水池
	完好，无破损
	其他伤害
	
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	消防管网
	完好，无锈蚀，无泄漏
	其他伤害
	设置接地
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	消火栓
	栓体完好，配备有消防水带
	其他伤害
	
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


SCL-54      风险点：冷却塔     岗位：消防池          设备设施：冷却塔        No：54

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险等级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	塔体结构
	1.塔体支撑.墙壁无开裂。2.墙体无渗水现象。
	火灾、高处坠落、物体打击
	1.隔离：现场平台均设置护栏。楼梯口处围栏上锁，禁止私自进入。
	1.制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等-作业全部遵守作业规程。2.安全互助体系-作业时执行人员互保，班前进行互保确认签名。3.培训每年进行不低于20学时的安全培训b.每月进行一次安全考试 。
	对岗位操作人员进行技能培训，每两个月至少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
	员工规范穿戴工作服、安全帽、工作鞋等劳保用品。
	现场设置消防栓。
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	2
	基础
	牢固
	机械伤害、其他伤害
	螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-55    风险点：锅炉      岗位：锅炉          设备设施：锅炉          No：55

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	锅炉本体
	1.本体可见受压元件完好、无渗漏。2.管道、阀门、法兰无腐蚀渗漏。3.人孔、清理孔、人孔门密封良好，无漏烟气现象。4.炉体保温状况正常。5.有充足照明，整洁，无积料、积灰。6.现场清理常用工器具定置定位放置。
	锅炉爆炸
	由具备锅炉生产、安装资质的单位安装，并定期检验
	制定锅炉安全操作规程，定期巡检
	司炉工持证上岗；定期培训锅炉安全操作规程
	佩戴防护用品
	制定演练方案，并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	2
	安全阀
	1.每台锅炉至少安全两台安全阀。2.安全阀铅直安装，并装在汽包的最高位置。3.安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气通畅，排气管应予以固定，排气管上不允许装有阀门。4.锅炉安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封。
	锅炉爆炸
	
	制定锅炉安全操作规程，定期巡检；安全阀定期检验
	
	
	
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	3
	压力表
	标注最高压力标识，定期检验
	锅炉爆炸
	
	定期检查，压力表定期检验
	
	佩戴防护用品
	制定演练方案，并定期演练
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	4
	档案资料
	1.技术档案资料齐全。2.校验合格证有效且张贴在合适位置，安全阀与压力表校验合格。3.日常检查维护记录齐全。
	锅炉爆炸
	资料齐全设有专人管理
	定期检查
	
	
	
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	5
	连锁装置
	设置可燃气体报警仪，一旦发生泄露，立即切断进气阀
	锅炉爆炸
	
	定期检查
	
	
	
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	设置可燃气体报警仪，并定期检验
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-56    风险点：螺杆式空气压缩机        岗位：机修         设备设施：螺杆式空气压缩机         No：56

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有管控措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护
	应急措施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础
	空压机机座牢固的固定在基础上，储气罐固定完好。
	其他伤害
	空压机机座牢用地脚螺栓固定在基础上。
	定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	5
	E
	蓝
	岗位级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	2
	设备主体
	空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。
	其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	3
	线路
	接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。
	触电
	规范布线，且进行套管保护。
	每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	4
	压力表
	储气罐及空压机仪表显示正常。
	其他伤害
	规范安装合格压力表。
	每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	5
	安全阀
	安全阀整定压力小于罐体设计压力。
	压力容器爆炸
	规范安装合格安全阀。
	建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	6
	周边环境
	通风散热条件良好。
	其他伤害
	安装排气扇。
	开窗通风，夏季开排气扇通风。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-57    风险点：储气罐       岗位：机修          设备设施：储气罐          No：57

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有管控措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护
	应急措施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	压缩管道或法兰
	压缩管道或法兰间无漏点
	压缩空气突然泄露造成击伤
	
	每小时对压缩管道检查一次，及时维护保养，避免出现跑冒滴漏
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	2
	压缩气体
	干燥
	过湿导致产品不能使用
	安装除湿机，保证空气干燥
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	3
	设备表面
	设备表面完好
	影响罐体寿命，锈蚀出孔洞漏气漏压
	
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改，每年对罐体进行一次防腐处理
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	4
	安全附件（压力表）
	压力表设置高低限制，定期检测
	管道超压、损坏
	
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改。每半年对压力表进行检测
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	1
	4
	4
	D
	蓝
	班组级
	巡检时佩戴防噪声耳麦。
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×3=6


SCL-58  风险点：平衡重式电动叉车      岗位：中段      设备设施：平衡重式电动叉车      No：58

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有安全控制措施
	L
	S
	R
	风险等级
	风险分级
	管控层级
	建议改进（新增）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	制动
	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常
	车辆伤害
	
	制定叉车操作规程；定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速；
	叉车司机定期培训
	
	设置减速带，现场施救，拨打急救电话
	2
	5
	10
	C
	黄
	车间级
	
	

	2
	灯光
	照明机信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异
	车辆伤害
	
	定期检测灯光设施亮度、变换正常，检查使用情况，损坏的禁止使用。
	叉车司机定期培训
	
	现场施救，拨打急救电话


	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	喇叭
	喇叭能有效发声
	车辆伤害
	
	定期检测，喇叭能够有效发声，损坏的禁使用
	叉车司机定期培训
	
	
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	轮胎
	同轴两侧应装有同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形
	车辆伤害
	
	定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车司机持证上岗。
	叉车司机定期培训
	
	发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	蓄电池
	充电无异响，线路连接完好，放电正常
	火灾、其他伤害
	安装合格电池
	定期维保、检测，蓄电池定期更换
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.员工定期参加年度再培训，提高安全意识、安全操作技能。
	工作服、口罩、安全帽、劳保鞋、手套等
	配备灭火器，发生火灾紧急处置。火势较大时，启动应急预案
	2
	3
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	三级（一般风险）
	R=L×S=2×5=10


SCL-59    风险点：灭火器           岗位：通用            设备设施：灭火器            No：59

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	压力表
	压力正常
	火灾
	
	定期检查压力是否在规定的范围内， 当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	3
	2
	6
	D
	蓝
	班组级
	
	

	2
	筒体
	无破损、锈蚀
	火灾
	
	1.定期检查筒体有无变形，底部有无锈蚀，有无蜘蛛网；2.定期对筒体进行倒置，防止干粉结块。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	3
	喷管
	无破损、堵塞
	火灾
	
	定期检查喷粉管有无老化、裂纹，管口有无堵塞。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	4
	其他零部件
	完好有效
	火灾
	
	1.检查保险销有无锈蚀，转动是否灵活，铅封是否完好。  2.灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	5
	环境
	灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压
	火灾
	根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm，悬挂时不得超过1.5m。
	1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=3×2=6


SCL-60     风险点：厂房          岗位：安全员        设备设施：厂房             No：60

分析人员：           分析日期：         审核人：          审核日期：         审定人：       审定日期：
	序号
	检查项目
	标准
	不符合标准
情况及后果
	现有控制措施
	L
	S
	R
	评价级别
	风险分级
	管控层级
	建议新增（改进）措施
	备注

	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基础、结构
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	坍塌
	
	制定了隐患排查方案，定期进行安全检查
	对进入厂房的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。
	
	制定应急救援预案并定期进行演练
	1
	2
	2
	E
	蓝
	岗位级
	
	

	2
	安全通道、疏散门口
	建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	火灾
	设有应急灯和安全出口警示标志
	制定了隐患排查方案，定期进行安全检查
	对员工进行安全疏散应急知识培训。
	
	制定应急救援预案并定期进行演练
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口不得堵塞和上锁。
	

	3
	周边环境
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	火灾
	厂房四周为环形消防通道
	厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。
	对员工进行建筑防火知识教育。
	
	定期进行火灾应急处置方案演练。
	2
	2
	4
	D
	蓝
	班组级
	
	

	风险级别
	四级（低风险）
	R=L×S=2×2=4


A5：作业活动风险分级管控清单

单位：山东众兴菌业科技有限公司
	风险点
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	评价级别
	风险分级
	可能发生的事故类型及后果
	管控措施
	管控层级
	责任单位
	责任人

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	

	1
	作业活动
	原料卸料
	1
	指挥汽车过磅
	车速过快，刹车失灵，异物进入轮胎、爆胎。
	E
	蓝
	车辆伤害
	1、设限速标志；2、规定行车路线
	设专人指挥车辆，入场前门岗确认，及时清理厂区卫生。
	入场前提醒驾驶员控制车速
	与车辆保持距离
	1、现场施救；2、拨打120急救电话
	岗位级
	装卸
	操作工

	
	
	
	2
	指挥过完地磅的汽车至卸料区
	车速过快，刹车失灵。
	E
	蓝
	车辆伤害
	
	设专人指挥车辆，入场前门岗确认。
	
	
	
	岗位级
	装卸
	操作工

	
	
	
	3
	汽车停好后，打开车厢门，预备卸车
	车辆停不稳，打开车厢门时，原料塌陷埋人。
	E
	蓝
	车辆伤害、塌陷
	设置倒车档板
	设有专人指挥，人员站在侧面
	入厂前提醒驾驶员控制车速，岗前培训
	与车辆保持距离
	发生事故后积极抢救伤者，并迅速向管理部门报告。对于外伤出血者，及时包扎止血，及时送往医院。
	岗位级
	装卸
	操作工

	
	
	
	4
	卸车
	车辆误启动，停车不稳，打闹，违章作业，未正确穿戴劳动防护用品
	D
	蓝
	车辆伤害、其他伤害
	
	设置安全警示标识
	定期培训，班前班后教育
	手套、工作服、手套
	
	班组级
	装卸
	班组长

	2
	作业活动
	培养料配制
	1
	加入混合料和水
	注意力不集中，未正确佩戴劳保，搬运、放置不规范操作
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。
	工作服、手套
	发生机械伤害安全事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。对呼吸或心脏聚停者应立即实施心肺复苏术。
	岗位级
	拌料
	操作工

	
	
	
	2
	启动搅拌
	启动开关漏电
	E
	蓝
	触电
	设漏电保护
	电气设施定期检修
	岗前培训
	
	现场施救      

拨打120急救电话
	岗位级
	拌料
	操作工

	
	
	
	3
	运输
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	拌料
	操作工

	3
	作业活动
	装瓶
	1
	装料
	注意力不集中，未正确佩戴劳保
	E
	蓝
	其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。
	工作服、手套
	
	岗位级
	装瓶
	操作工

	
	
	
	2
	启动装瓶机
	启动开关漏电
	E
	蓝
	触电
	设漏电保护
	电气设施定期检修
	岗前培训
	
	现场施救      

拨打120急救电话
	岗位级
	装瓶
	操作工

	
	
	
	3
	装瓶
	注意力不集中，未正确佩戴劳保，瓶子有破口 
	E
	蓝
	其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。
	工作服、手套
	
	岗位级
	装瓶
	操作工

	4
	作业活动
	灭菌、冷却
	1
	填料瓶放入灭菌柜
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	灭菌
	操作工

	
	
	
	2
	开启蒸汽阀门通蒸汽
	未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏
	D
	蓝
	灼烫、其他伤害
	
	定期巡检，发现问题立即整改
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、工作服
	制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。
	班组级
	灭菌
	班组长

	
	
	
	3
	灭菌
	门没有关严，连接部位泄漏，未巡检
	D
	蓝
	灼烫、爆炸、其他伤害
	设置安全阀
	定期巡检，发现问题立即整改
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、工作服
	制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。
	班组级
	灭菌
	班组长

	
	
	
	4
	关闭阀门
	未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏
	D
	蓝
	灼烫、其他伤害
	
	定期巡检，发现问题立即整改
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、工作服
	制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。
	班组级
	灭菌
	班组长

	
	
	
	5
	开启排汽阀
	未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏
	D
	蓝
	灼烫、其他伤害
	
	定期巡检，发现问题立即整改
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、工作服
	制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。
	班组级
	灭菌
	班组长

	
	
	
	6
	出柜移入净化室
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	灭菌
	操作工

	5
	作业活动
	接种
	1
	启动净化系统
	电气开关
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护
	
	
	
	
	班组级
	接种
	班组长

	
	
	
	2
	接种
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	接种
	操作工

	6
	作业活动
	养菌
	1
	转入养菌室
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	养菌
	操作工

	
	
	
	2
	养菌
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	养菌
	操作工

	7
	作业活动
	搔菌
	1
	启动搔菌机
	开关按钮老化、漏电；操作不规范
	D
	蓝
	触电、其他伤害
	设有漏电保护器
	制定安全操作规程并监督执行
	利用日常培训对触电急救进行培训学习
	工作服、手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长

	
	
	
	2
	搔菌
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	去皮
	操作工

	8
	作业活动
	育菇、采菇
	1
	移入出菇室
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工

	
	
	
	2
	开启新风
	开关按钮老化、漏电；操作不规范
	D
	蓝
	触电、其他伤害
	设有漏电保护器
	制定安全操作规程并监督执行
	利用日常培训对触电急救进行培训学习
	工作服、手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长

	
	
	
	3
	育菇
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩、工作服
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工

	
	
	
	4
	运输
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工

	
	
	
	5
	采菇
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩、工作服
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工

	9
	作业活动
	包装
	1
	用保鲜袋进行包装
	操作不规范
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩、工作服
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工

	
	
	
	2
	入库待售
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套、口罩
	配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工

	10
	作业活动
	厂内物料运输
	1
	搬运物料
	操作不规范砸伤
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	仓库
	仓管

	
	
	
	2
	车辆行驶
	车辆带病运输；超速或违章驾驶；装车超高或不稳。
	D
	蓝
	车辆伤害、物体打击、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	仓库
	仓管

	11
	作业活动
	锅炉开停机
	1
	蒸汽锅炉开机
	开机前未进行检查
	E
	蓝
	灼烫、锅炉爆炸、机械伤害
	
	严格执行制度和规程
	新员工入厂“三级”教育；每年对职工进行再教育；每月进行班组活动；参加特种作业人员培训并取得操作证书
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	岗位级
	锅炉
	司炉工

	
	
	
	2
	
	蒸汽系统存在漏点
	D
	蓝
	灼烫、锅炉爆炸
	选用正规厂家生产的管道阀门
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉
	锅炉房负责人

	
	
	
	3
	
	蒸汽系统未进行脱水
	D
	蓝
	灼烫、锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉
	锅炉房负责人

	
	
	
	4
	
	蒸汽循环泵开启不正确
	E
	蓝
	触电、灼烫、锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	岗位级
	锅炉
	锅炉房负责人

	
	
	
	5
	蒸汽锅炉停机
	降温过快
	D
	蓝
	锅炉爆炸
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉
	锅炉房负责人

	
	
	
	6
	
	提前关闭蒸汽泵
	D
	蓝
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉
	锅炉房负责人

	
	
	
	7
	巡检
	巡检人员未佩戴防护用品
	E
	蓝
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	岗位级
	锅炉
	司炉工

	
	
	
	8
	
	开机前未进行检查
	D
	蓝
	其他伤害
	
	严格执行制度和规程
	
	规范佩戴劳动防护用品
	特种设备应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉
	司炉工

	12
	作业活动
	动火作业
	1
	作业票证办理
	危险有害因素辨识不够充分，有漏项，内容填写不全，危险分析不全面，动火方案不完善，代签，漏签；未到现场进行确认。
	D
	蓝
	火灾、中毒窒息
	分析合格、规范施工
	作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	气体分析
	检测仪器未进行检验，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品。
	D
	蓝
	火灾、中毒窒息
	规范施工
	监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	作业监护
	脱岗，或未对监护人培训。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	现场持票监护，不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。
	
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	现场动火作业
	未按制定的方案进行作业，或违章作业。
	C
	黄
	火灾、中毒窒息
	规范施工；设警示标志或警戒线
	严格执行检修操作规程，按制定的方案进行动火作业，严格执行“三不动火”原则。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	车间级
	生产车间
	生产车间

	
	
	
	5
	作业结束验收
	监护人未进行确认，残留有火种。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	确认现场无明火，安全设施可靠有效。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	

	13
	作业活动
	有限空间作业
	1
	作业票证办理
	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位代签，漏签；未到现场进行确认
	D
	蓝
	火灾、中毒窒息
	分析合格、规范施工
	作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	气体分析
	通风不足；有毒有害气体超标；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品
	D
	蓝
	火灾、中毒窒息
	规范施工
	监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准，气体分析的时间间隔不超过30min,作业中断时间超过30min时重新分析。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	作业监护
	脱岗，或未对监护人培训。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	现场持票监护，不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。
	
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	有限空间作业
	未按制定的方案进行作业，或违章作业。
	C
	黄
	火灾、中毒窒息
	规范施工；设警示标志或警戒线
	严格执行检修操作规程，按制定的方案进行有限空间作业。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	车间级
	生产车间
	生产车间

	
	
	
	5
	作业结束验收
	监护人未进行确认，未清点作业工具。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	确认现场无遗漏工具，安全设施可靠有效。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	14
	作业活动
	高处作业
	1
	办理登高作业票
	对工作内容不知或对不甚了解，辨识不够全面，存在漏项，作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全，票证不规范，代签，漏签。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	登高作业证
	严格执行作业规程，作业部门必须办理登高作业票
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	登高作业前准备工作
	检查不细，遗漏或确定措施不到位。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	登高作业证；领导监督，现场确认
	严格执行作业规程，作业部门确认作业场所没有危害因素，作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品，作业前对作业人员进行安全教育和危害告之
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	登高作业
	没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故
	D
	蓝
	其他伤害
	
	登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认
	严格执行作业规程，作业部门有专人监护，认真履行监护职责，安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	交叉作业
	其他作业相互影响，没有安全措施，可能造成事故
	D
	蓝
	其他伤害
	
	登高作业证
	严格执行作业规程，

有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	15
	作业活动
	临时用电
	1
	安全条件确认
	对工作内容不知或对不甚了解
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	安全隔离
	周围有易导电物质，电线裸露
	D
	蓝
	火灾、触电
	拉警戒绳
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	安全辨识
	有害因素辨识不完全，有漏项
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	安全附件
	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	5
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电线电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	6
	验收情况
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	临时用电作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	16
	作业活动
	动土作业
	1
	危险辨识
	辨识不全
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	按照作业票证规定严格执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	安全措施编制
	措施不详细，不具体
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	按照作业票证规定严格执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	办理票证
	票证是否有效
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	危险作业审批管理制度
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	安全确认
	确认不详细
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	危险作业审批管理制度
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	5
	按作业方案图划线和立桩
	划线，立桩偏差
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	作业票证；监护人
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	6
	放坡处理和固壁支撑
	未按施工方案进行
	D
	蓝
	坍塌
	选择合适的工器具、材料，规范施工
	制定安全操作规程并严格执行。
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	制定应急救援预案、并遵照执行
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	7
	监护
	监护人员擅离职守
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	监护人职责；安监处督导，车间加强检查
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	8
	完工验收
	验收不仔细
	D
	蓝
	坍塌，中毒窒息、触电
	
	验收单签字
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	17
	作业活动
	断路作业
	1
	制定交通组织方案
	方案不具体
	E
	蓝
	其他伤害
	
	制定方案，专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	岗位级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	办理票证
	存在漏项
	E
	蓝
	其他伤害
	
	按照作业票证办理流程严格进行，现场确认
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	岗位级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	监护
	监护人员擅离职守
	D
	蓝
	其他伤害
	
	专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	配备合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	设置交通警示标志
	标志不明确，摆放位置偏
	D
	蓝
	其他伤害
	现场设立隔离带、栅栏、警戒绳 ，夜间有警报灯
	安全员检查
	结合公司安全培训每年至少一次
	配备合适的防护器材
	制定应急救援预案、并遵照执行
	班组级
	机修
	班组长

	18
	作业活动
	吊装作业
	1
	作业前办理票证
	辨识不全，措施不详细，不具体，存在漏项
	D
	蓝
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	
	按规定办理票证，并按照作业票规定严格执行
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	安全确认
	确认不详细
	D
	蓝
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	
	按照作业票规定严格执行
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	吊装作业中
	高空坠物，物体打击等，监护人员擅离职守
	D
	蓝
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	设警示牌，拉警戒绳
	按照作业票规定严格执行；专人监护
	结合公司安全培训每年至少一次
	
	制定应急救援预案、并遵照执行
	班组级
	机修
	班组长

	19
	作业活动
	设备检维修
	1
	准备工作落实情况
	无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好；
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	检修作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	安全隔离
	周围有易导电物质，电线裸露
	D
	蓝
	火灾、触电
	拉警戒绳
	检修方案安全措施
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	安全辨识
	有害因素辨识不完全，有漏项
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	工艺与电气配合规范施工现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	安全附件
	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	责任到人 ，现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	5
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；参与维修的作业人员不具备相应的特种作业证书；工器具不防爆；临时用电电线电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	作业人员合格证；安监处督查，车间督导
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	6
	验收情况
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	作业票证
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	20
	作业活动
	低压送电
	1
	确认低压电正常。
	未正确穿戴防护用品，试电器故障
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	打开接地刀锁
	未打开、开关损坏
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	逆时针操作将开关合上， 然后顺时针反向蓄能操作
	接触带电部件
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	锁上开关锁
	非操作人员接触
	D
	蓝
	触电、其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	21
	作业活动
	低压断电
	1
	断开总负荷开

关
	未正确穿戴防护用品，未断开、开关损坏
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	用手按停电开关，听到开关动

作声为止
	未关闭、开关损坏
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	试电器检查
	试电器故障
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	绝缘靴、绝缘手套
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	合上接地刀
	未打开、开关损坏
	D
	蓝
	触电
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	5
	锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌
	非操作人员接触
	E
	蓝
	触电、

其他伤害
	
	制定安全操作规程并监督执行
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	岗位级
	机修
	班组长

	22
	作业活动
	设备拆除、报废
	1
	制定方案
	无检修方案；
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	检修作业票
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	2
	作业前准备
	周围有易导电物质，电线裸露，有害因素辨识不完全，有漏项，电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善。
	D
	蓝
	火灾、触电
	拉警戒绳
	检修方案安全措施，工艺与电气配合规范施工现场确认，责任到人 ，现场确认
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	3
	办理票证
	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；参与维修的作业人员不具备相应的特种作业证书；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	作业人员合格证；安监处督查，车间督导
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	
	制定应急救援预案、并定期演练
	班组级
	机修
	班组长

	
	
	
	4
	完工验收
	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。
	D
	蓝
	火灾、触电
	
	作业票证
	按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训
	配备绝缘手套等合适的防护器材
	
	班组级
	机修
	班组长

	23
	作业活动
	日常活动
	1
	电源插头插拔
	电击危险
	E
	蓝
	触电造成人员伤害
	
	
	日常培训教育
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	2
	高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒
	人员坠落
	D
	蓝
	坠落受伤
	梯子安装护栏
	专人监护
	日常培训教育
	佩戴防护用品
	现现场救治
	班组级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	3
	高处取物或档案室人员整理资料时物品从高处坠落
	高处物品坠落
	E
	蓝
	高处物品坠落
	
	
	日常培训教育
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	4
	关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压
	玻璃破裂次生伤害
	E
	蓝
	玻璃破裂造成人员受伤尤其是易造成脸部损伤
	
	
	日常培训教育
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	5
	换水作业或搬运重物
	扭伤
	E
	蓝
	取放满桶纯净水时易造成腰部扭伤
	
	
	日常培训教育
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	6
	关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压
	挤压伤害
	E
	蓝
	造成人员伤害
	
	
	日常培训教育
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	24
	作业活动
	办公日常行为
	1
	吸吸烟
	烟头没有熄灭或不彻底，办公室乱扔烟头易引发火灾
	D
	蓝
	发生火灾
	安装烟感报警仪
	严禁吸烟专人监护
	安全教育
	
	扑救或报警
	班组级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	2
	办公设施使用
	电脑、复印机辐射，电源接地不好，非专业人员维修电器，违章修理调试，暖水瓶爆裂，长期连续操作电脑易患颈肩腕综合症。
	E
	蓝
	伤害眼睛、触电伤亡、电器报废或触电伤亡、电器报废或触电伤亡、人员受伤、有损人体健康
	
	
	
	
	
	岗位级
	办公室
	办公人员

	
	
	
	3
	空调水排放
	地面湿滑
	D
	蓝
	行人摔伤
	排至沟槽
	地面干燥
	安全教育
	佩戴防护用品
	救治
	班组级
	办公室
	办公人员


A6：设备设施风险分级管控清单

单位：山东众兴菌业科技有限公司
	风险点
	检查项目
	标准
	评价级别
	风险分级
	不符合标准情况及后果
	管控措施
	管控层级
	责任单位
	责任人
	备注

	编号
	类型
	名称
	序号
	名称
	
	
	
	
	工程技术
	管理措施
	培训教育
	个体防护
	应急处置
	
	
	
	

	1
	设备设施
	叉车
	1
	制动
	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常
	C
	黄
	车辆伤害
	
	制定叉车操作规程；定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速；
	叉车司机定期培训
	
	设置减速带，现场施救，拨打急救电话
	车间级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	2
	灯光
	照明机信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期检测灯光设施亮度、变换正常，检查使用情况，损坏的禁止使用。
	叉车司机定期培训
	
	现场施救，拨打急救电话
	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	3
	喇叭
	喇叭能有效发声
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期检测，喇叭能够有效发声，损坏的禁使用
	叉车司机定期培训
	
	
	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	4
	轮胎
	同轴两侧应装有同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车司机持证上岗。
	叉车司机定期培训
	
	发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车
	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	5
	油、线路
	电瓶固定可靠，不漏液，线路不应有明显老化，无滴漏破损
	D
	蓝
	火灾
	
	定期维保、检测，检测电瓶液位液位、线路
	按照安全标准化要求定期组织安全教育培训；
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	仓库
	仓管
	

	2
	设备设施
	灭菌器
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	岗位级
	灭菌
	操作工
	

	
	
	
	2
	管道
	管道完好无破损
	E
	蓝
	灼烫、其他伤害
	管道外做保温隔热材料，设固定装置
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，在显著位置张贴警示标识
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	岗位级
	灭菌
	操作工
	

	
	
	
	3
	汽阀、水阀
	阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失
	D
	蓝
	灼烫、其他伤害
	
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，悬挂开关指向标示，定期维护保养
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	
	
	
	4
	其它
	安全联锁正确投用并验证完好
	D
	蓝
	触电
	管道外做保温隔热材料，设固定装置
	制定安全管理制度、安全操作规程、岗位自检，在显著位置张贴警示标识
	对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗
	正确佩戴手套、口罩、工作服、劳保鞋等劳动防护用品
	配备创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	3
	设备设施
	分汽缸
	1
	外观、基础
	1.目视设备本体无腐蚀、保温良好。2.基础无下沉、开裂、螺栓松动现象。3.介质流向及标识清晰齐全。
	E
	蓝
	容器爆炸、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	锅炉房
	司炉工
	

	
	
	
	2
	安全设施
	1.现场防护措施齐全可靠。2.安全标识齐全可靠。3.压力表、安全阀在有效期内
	C
	黄
	容器爆炸、灼烫、其他伤害
	安装安全阀、压力表
	制定安全操作规程，并严格执行。安全阀、压力表定期校验，定期维护保养。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	3
	其它
	安全联锁正确投用并验证完好
	D
	蓝
	容器爆炸
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	4
	设备设施
	搅拌机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	岗位级
	拌料
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损，穿管敷设
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.制定检维修计划，并定期检维修；3.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	班组级
	拌料
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响，无粉尘堆积
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	岗位级
	拌料
	操作工
	

	5
	设备设施
	臭氧发生器
	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	D
	蓝
	物体打击
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	
	
	
	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	D
	蓝
	机械伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	D
	蓝
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	
	
	
	4
	蒸发器
	完好，无锈蚀、无渗漏
	C
	黄
	灼烫、火灾爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	6
	设备设施
	高压清洗机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	D
	蓝
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	7
	设备设施
	除湿机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	8
	设备设施
	工业排风扇
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	净化室
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	净化室
	班组长
	

	
	
	
	3
	风叶
	无机械故障、有防护装置
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	净化室
	班组长
	

	9
	设备设施
	射吸泵
	1
	泵体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	叶轮
	水泵无震荡，无异响
	E
	蓝
	其他伤害
	
	发现问题及时停泵检维修
	对操作工进行安全操作规程培训
	
	
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	4
	联轴器
	无异响，润滑
	D
	蓝
	机械伤害
	设置防护罩
	定期润滑，定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	10
	设备设施
	空框码垛机
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	装卸
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	装卸
	班组长
	

	
	
	
	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	装卸
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	装卸
	班组长
	

	
	
	
	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	装卸
	班组长
	

	11
	设备设施
	滚筒传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	挖瓶
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	12
	设备设施
	韩国直线装
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	D
	蓝
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	机头
	动力传动满足负荷要求，无异响
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	C
	黄
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	链条
	按照周期进行换油
	D
	蓝
	机械伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	7
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	13
	设备设施
	五孔打孔机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	D
	蓝
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	14
	设备设施
	盖盖机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	装瓶
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	
	
	
	5
	转动部位
	无机械故障、有防护装置
	D
	蓝
	机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	15
	设备设施
	三框装载机械手
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	配罐
	班组长
	

	16
	设备设施
	转弯机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	去皮
	操作工
	

	
	
	
	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	D
	蓝
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	C
	黄
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	17
	设备设施
	皮带传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	18
	设备设施
	真空泵
	1
	泵体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	叶轮
	水泵无震荡，无异响
	E
	蓝
	其他伤害
	
	发现问题及时停泵检维修
	对操作工进行安全操作规程培训
	
	
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	4
	联轴器
	无异响，润滑
	D
	蓝
	机械伤害
	设置防护罩
	定期润滑，定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	5
	进出口及管道、法兰
	无泄漏
	E
	蓝
	其他伤害
	
	发现泄漏立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	
	岗位级
	机修
	操作工
	

	19
	设备设施
	低压配电箱
	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	E
	蓝
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	
	岗位级
	电工
	电工
	

	
	
	
	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	D
	蓝
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	
	班组级
	电工
	电工
	

	
	
	
	3
	保护装置
	灵敏可靠
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	
	班组级
	电工
	电工
	

	20
	设备设施
	轴流风机
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	风叶
	无机械故障、有防护装置
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	传动装置
	传动装置是否完好
	D
	蓝
	机械伤害
	传动装置完好
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	21
	设备设施
	液态接种机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	接种
	操作工
	

	
	
	
	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	D
	蓝
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	C
	黄
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	22
	设备设施
	挖瓶机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	挖瓶
	操作工
	

	
	
	
	2
	动力传动装置
	应设防护罩
	D
	蓝
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	3
	电动机、支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	4
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	C
	黄
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	23
	设备设施
	刷盖机
	1
	环境
	零部件完好。
	E
	蓝
	设备运行产生噪声导致：其他伤害（职业病）
	
	按规定，每年进行职业危害因素检测，并定期维护保养设备。
	岗位员工佩戴耳塞，穿防护水靴。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	
	岗位级
	配罐
	操作工
	

	
	
	
	2
	基础
	固定牢固。
	D
	蓝
	物体打击
	设备安装牢固。
	定期检查设备基础稳固情况，发现问题及时维修处理。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	岗位员工佩戴耳塞。
	发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	3
	机体
	1.设备机体外壳进行静电接地保护。2.设备安装完整，螺栓、螺母齐全。
	D
	蓝
	不符合导致后果：其他伤害
	1.用螺栓、螺母紧固设备。2.各零部件齐全、灵活好用。
	定期巡检，发现隐患及时上报解决。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	岗位员工佩戴防噪声耳塞。
	发生事故，及时呼救、上报，有人员伤亡时拨打急救电话。
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	4
	线路
	线路连接规范。
	D
	蓝
	线路破皮漏电导致：触电
	安装漏电保护器，并保证有效。
	发现线路破皮通知电工处理；发现电机自动跳闸或漏电现象，通知电工查明原因，再恢复供电。
	1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.每年对岗位员工安全知识再培训，提高员工自身安全意识。
	使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，穿绝缘防护鞋。
	紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	5
	盖板
	紧固完好。
	D
	蓝
	脱落导致：物体打击
	盖板固定支架牢固。
	严格按照操作规程进行作业，作业过程专人监护或采取二次防护措施。
	1.岗位员工经三级安全教育培训合格后上岗。2.加强员工设备操作规程培训。
	岗位员工佩戴耳塞。
	发生物体打击事故时，先利用急救药箱内药品进行先期处理，后送往职工医院就医，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	6
	机盖液压装置
	完好有效。
	D
	蓝
	失灵导致：物体打击
	
	定期检查，发现故障及时维修。
	
	岗位员工佩戴耳塞。
	
	班组级
	配罐
	班组长
	

	
	
	
	7
	转动部位
	电机等转动部位有防护罩。
	D
	蓝
	防护缺陷导致：机械伤害
	转动部位加装防护罩。
	1.维修工每日巡检，发现松动进行紧固。2.维修后及时复位。
	1.维修工经过三级教育培训合格后上岗。2.每年按照部门和公司培训计划，积极参加安全知识及维修知识再培训。
	岗位员工佩戴耳塞。
	发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。
	班组级
	配罐
	班组长
	

	24
	设备设施
	挖瓶外围传输
	1
	驱动装置
	联轴器、护罩、链条须随时装上并保持关闭状态。
	D
	蓝
	其他伤害
	设置防护罩
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	2
	链条
	单链条固接在料斗后壁上；双链与料斗两侧相连。运转正常。
	E
	蓝
	其他伤害
	
	定期检维修，保持链条润滑
	
	
	
	岗位级
	挖瓶
	操作工
	

	
	
	
	3
	机壳
	箱体完好，无锈蚀，无漏点
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期检查，定期检维修
	
	
	
	班组级
	挖瓶
	班组长
	

	
	
	
	4
	接地
	接地良好
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	25
	设备设施
	空气净化系统
	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	E
	蓝
	物体打击
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	
	
	发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120.执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》
	岗位级
	净化室
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	D
	蓝
	机械伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	净化室
	班组长
	

	
	
	
	3
	电器线路
	控制线路敷设规范
	D
	蓝
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	净化室
	班组长
	

	26
	设备设施
	反渗透设备
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	锅炉房
	司炉工
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉房
	司炉工
	

	
	
	
	3
	外观
	外观完好，无泄漏
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	锅炉房
	司炉工
	

	27
	设备设施
	浮床软水器
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	外观
	外观完好，无泄漏
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	28
	设备设施
	大容量全温振荡器
	1
	机座
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	传动装置
	传动装置是否完好
	D
	蓝
	机械伤害
	传动装置完好
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	工作服、手套
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	29
	设备设施
	灭菌小车
	1
	外观
	外观完好，无锈蚀，无污损
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全生产管理制度和设备操作规程，并监督执行
	 新员工“三级教育”每年定期组织安全教育培训
	工作服、手套
	制定应急救援预案和车辆伤害现场处置方案，并定期演练。
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	30
	设备设施
	磁力搅拌器
	1
	电源线及电源开关
	完好无损，穿管敷设
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.制定检维修计划，并定期检维修；3.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	班组级
	拌料
	班组长
	

	
	
	
	2
	电机
	运行良好，无异响，无粉尘堆积
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实2.定期检查，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.定期培训岗位安全操作规程，提高安全作业技能。
	工作服、手套、劳保鞋、口罩、耳塞
	1.设置灭火器、应急药箱；2.制定综合和专项应急救援预案，并定期演练；3.发生事故立即启动应急预案。
	班组级
	拌料
	班组长
	

	31
	设备设施
	无塔供水罐
	1
	基础
	基础牢固，设有围堰
	D
	蓝
	其他伤害
	储罐基础夯实。
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	拌料
	班组长
	

	
	
	
	2
	罐体
	罐体完好
	D
	蓝
	其他伤害
	
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	拌料
	班组长
	

	
	
	
	3
	管道、阀门
	管道阀门无泄漏
	D
	蓝
	其他伤害
	
	每日进行巡检。
	进行安全操作规程培训。
	工作服、手套、劳保鞋
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	拌料
	班组长
	

	32
	设备设施
	六框装载机械手
	1
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	执行机构（手部、手臂、躯干）
	传动轴、牵引、支架完好，正常
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动机构
	结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	5
	控制系统
	显示正常，无报警，机械手正常抓取工作
	D
	蓝
	其他伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	33
	设备设施
	接种前传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	接种
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	34
	设备设施
	接种后传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	接种
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	接种
	班组长
	

	35
	设备设施
	揭盖机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	36
	设备设施
	去皮机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	去皮
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长
	

	37
	设备设施
	清洗机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	清库
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	清库
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	清库
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	清库
	班组长
	

	38
	设备设施
	注水机
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	育菇
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	3
	电源线及电源开关
	完好无损
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护开关和操作开关。
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	4
	电机
	运行良好，无异响
	D
	蓝
	触电、机械伤害
	
	制定安全操作规程并严格执行
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	39
	设备设施
	去皮传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	去皮
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	去皮
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	去皮
	班组长
	

	40
	设备设施
	冷干机
	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	D
	蓝
	其他伤害
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	D
	蓝
	其他伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	压缩机
	运转正常，无异响
	D
	蓝
	爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	D
	蓝
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	41
	设备设施
	吸附式干燥机
	1
	基础、位置
	基础牢固，操作位置安全
	D
	蓝
	其他伤害
	设备进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。
	设备定置管理，保持设备卫生清洁。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	设备本体
	设备本体及各部件完好
	D
	蓝
	其他伤害
	设备各部件、工作台规律性运动。
	制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备维护保养，加注润滑油。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	压缩机
	运转正常，无异响
	D
	蓝
	爆炸、其他伤害
	
	1.制定安全管理制度、安全操作规程并严格执行；2.定期巡检，发现问题立即整改。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	电源及线路
	控制线路敷设规范
	D
	蓝
	触电
	设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。
	使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗。2.定期参加再培训。
	工作服、手套、安全帽、工作鞋
	1.配备应急救援器材；2.制定应急预案并定期演练。
	班组级
	机修
	班组长
	

	42
	设备设施
	发电机组
	1
	运行声音、管道、法兰、阀门
	运行声音无异常，管道法兰无泄漏，阀门开关状态正常。
	E
	蓝
	触电、火灾、噪声聋、机械伤害、其他伤害、灼烫

	1.消除或减弱危害：柴油卸车区设置人体静电消除装置。
2.燃油管道法兰盘安装跨线板。
3.设备的旋转部位全部安装有防护罩。
4.现场并机柜处设有绝缘板。
5.现场控制柜配有接地装置。
	1.制定制度：制定完善该工种安全操作规程及注意事项、作业流程、作业标准。
2.地下油库区设置有车辆静电接地报警仪。
3.安全互助体系：班组实行安全互保制度，确定互保对象，明确互保职责。
4.安全警示标识：区域设置各种危险警示标识牌。
	1.培训教育：对岗位操作人员进行技能培训，每两个月至少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
	1.岗位配有劳保鞋、工作服及防护手套、防护面罩等防护用品。
2.配备有耳塞。
	1.制定应急预案：岗位制定柴油泄漏应急预案。
2.区域配备有灭火器及消防栓。
	岗位级
	电房
	电工
	

	
	
	
	2
	油罐
	现场液位计0位以上（0位对应罐一半油位）
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	
	
	
	3
	日用油箱、油泵
	正常油位在2/3以上。转换开关自动位。泵体无泄漏等异常现象。
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	
	
	
	4
	柴油机
	冷却水箱液位在满位。机油位在标尺的Min-Max之间。机旁控制盘电源指示灯亮，操作开关自动位，紧急停止按钮拔出位，且无任何故障报警。蓄电池电压27V以上。冷却液温度32℃~97℃。机油压力4.8～6.0bar。
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	
	
	
	5
	发电机
	转速1500rpm。频率50Hz。电压9.5~10.5kV。电流＜151.2A。功率因数0.8~0.95。
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	
	
	
	6
	手动自动按钮及急停按钮
	手动自动按钮在“自动位”。急停按钮在拔出位。
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	
	
	
	7
	电气柜
	1＃、2＃、3#、4#进线断路器在“工作”位，且储能投入，储能灯亮，分闸灯亮。“动力中心”、“闪速熔炼”、“闪速吹炼”断路器在工作位。失电信号转换开关“自动”位。
	D
	蓝
	
	
	
	
	
	
	班组级
	电房
	班组长
	

	43
	设备设施
	高压配电柜
	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	E
	蓝
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	岗位级
	电工
	电工
	

	
	
	
	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	D
	蓝
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	班组级
	电工
	班组长
	

	
	
	
	3
	保护装置
	灵敏可靠
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	发生故障保护器自动动作。
	班组级
	电工
	班组长
	

	44
	设备设施
	低压配电柜
	1
	柜体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	E
	蓝
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	岗位级
	电工
	电工
	

	
	
	
	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	D
	蓝
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	班组级
	电工
	班组长
	

	
	
	
	3
	保护装置
	灵敏可靠
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上岗。
	
	发生故障保护器自动动作。
	班组级
	电工
	班组长
	

	45
	设备设施
	变压器
	1
	基础
	基础牢固
	E
	蓝
	物体打击
	设备基础稳固，螺栓紧固，无倾斜。
	电工每日进行巡检。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	落实触电现场应急处置方案。
	岗位级
	电工
	电工
	

	
	
	
	2
	储油槽
	沙子填充
	E
	蓝
	其他伤害
	储油吸收量满足要求
	
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	落实触电现场应急处置方案。
	岗位级
	电工
	电工
	

	
	
	
	3
	变压器本体
	铭牌清楚，设备完好。
	D
	蓝
	触电、火灾
	一次高压引下线、二次出线，外壳及各侧绕组必须可靠接地。变压器铭牌参数准确，壳体漆色完好。
	检查变压器的油液位和温度。用试验电阻接地试验三次，应正确动作。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	室内配备灭火器，落实触电现场应急处置方案。
	班组级
	电工
	班组长
	

	
	
	
	4
	运行环境及防护
	周边安全防护和室内安全防护距离满足安全要求。
	D
	蓝
	触电
	10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。变压器设有防护栏。油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。
	加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。应设置明显的禁止,警告标志。
	对电工进行专业安全技术及技能培训。
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具。
	室内配备灭火器，应急灯，落实触电现场应急处置方案。
	班组级
	电工
	班组长
	

	46
	设备设施
	螺杆式冷水机组
	1
	基础
	设备机座牢固的固定在基础上，固定完好。
	E
	蓝
	其他伤害
	将设备进行固定。
	定期检查制冰机基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备主体
	设备外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。
	D
	蓝
	其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	线路
	接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。
	D
	蓝
	触电
	规范布线，且进行套管保护。
	每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	周边环境
	通风散热条件良好。
	D
	蓝
	其他伤害
	
	开窗通风
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	47
	设备设施
	冷却塔
	1
	塔体结构
	1.塔体支撑.墙壁无开裂。2.墙体无渗水现象。
	C
	黄
	火灾、高处坠落、物体打击
	1.隔离：现场平台均设置护栏。楼梯口处围栏上锁，禁止私自进入。
	1.制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等-作业全部遵守作业规程。            2.安全互助体系-作业时执行人员互保，班前进行互保确认签名。3.培训每年进行不低于20学时的安全培训，每月进行一次安全考试 。
	对岗位操作人员进行技能培训，每两个月至少进行一次安全操作规程考试，提高其操作水平。
	员工规范穿戴工作服、安全帽、工作鞋等劳保用品。
	现场设置消防栓。
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	2
	基础
	牢固
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	放冷
	操作工
	

	48
	设备设施
	育菇滚筒传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	育菇
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	49
	设备设施
	清库入库移动传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	育菇
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	育菇
	班组长
	

	50
	设备设施
	育菇电控箱
	1
	箱体及部件
	低压配电设计规范GB50054-2011
	E
	蓝
	触电
	接地装置完好有效
	设防触电安全警示标志，定期对清理和维护保养
	加强员工专业知识及操作技能培训
	绝缘鞋、绝缘手套、绝缘工具
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	岗位级
	育菇
	操作工
	

	
	
	
	2
	开关及标识
	开关灵敏，标识有效。
	D
	蓝
	触电
	
	开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	
	制定触电现场应急处置方案，并定期演练。
	班组级
	育菇
	班组长
	

	
	
	
	3
	保护装置
	灵敏可靠
	D
	蓝
	触电
	设有漏电保护器
	定期检测保护装置的灵敏性
	加强员工专业知识及操作技能培训
	
	发生故障保护器自动动作。
	班组级
	育菇
	班组长
	

	51
	设备设施
	菇根传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	52
	设备设施
	包装传输
	1
	基础
	牢固，地脚螺栓无松动，无倾斜，沉降
	E
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	底座牢用地脚螺栓固定在基础上
	定期检查基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	岗位级
	包装
	操作工
	

	
	
	
	2
	螺机本体
	螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用
	D
	蓝
	机械伤害、其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	3
	设备机壳、盖板
	应由非燃烧材质制成
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	由非燃烧材质制成
	定期检查、维修，运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	定期培训其他伤害知识
	佩戴绝缘手套、绝缘靴
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	4
	驱动装置
	无异响，满足负荷要求
	C
	黄
	火灾爆炸、机械伤害
	设有防护装置
	定期进行维护保养，专人管理。运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	5
	支撑轴承等传动部位
	应避免积尘
	C
	黄
	火灾、其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	6
	电机、配电箱
	电机温度正常、配电箱接线完好
	D
	蓝
	触电、火灾
	
	定期进行维护保养，专人管理
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	制定应急预案并定期演练
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	7
	叶片
	无破损，焊接牢固
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期进行维护保养，专人管理。箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。
	对操作工进行安全操作规程培训
	工作服、手套
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	
	
	
	8
	接地
	接地良好
	D
	蓝
	火灾、其他伤害
	设置接地，线路穿管敷设
	接地定期检测，定期检查接地装置是否完好
	加强员工专业知识及操作技能培训
	工作服
	
	班组级
	包装
	班组长
	

	53
	设备设施
	自来水消防水系统
	1
	消防水池
	完好，无破损
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	消防管网
	完好，无锈蚀，无泄漏
	D
	蓝
	其他伤害
	设置接地
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	消火栓
	栓体完好，配备有消防水带
	D
	蓝
	其他伤害
	
	定期检查，发现问题立即整改
	
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	54
	设备设施
	锅炉
	1
	锅炉本体
	1.本体可见受压元件完好、无渗漏。2.管道、阀门、法兰无腐蚀渗漏。3.人孔、清理孔、人孔门密封良好，无漏烟气现象。4.炉体保温状况正常。5.有充足照明，整洁，无积料、积灰。6.现场清理常用工器具定置定位放置。
	C
	黄
	
	由具备锅炉生产、安装资质的单位安装，并定期检验
	制定锅炉安全操作规程，定期巡检
	司炉工持证上岗；定期培训锅炉安全操作规程
	佩戴防护用品
	制定演练方案，并定期演练
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	
	
	
	2
	安全阀
	1.每台锅炉至少安全两台安全阀。2.安全阀铅直安装，并装在汽包的最高位置。3.安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气通畅，排气管应予以固定，排气管上不允许装有阀门。4.锅炉安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封。
	C
	黄
	锅炉爆炸
	
	制定锅炉安全操作规程，定期巡检，安全阀定期检验
	
	
	
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	
	
	
	3
	压力表
	标注最高压力标识，定期检验
	C
	黄
	锅炉爆炸
	
	定期检查，压力表定期检验
	
	佩戴防护用品
	制定演练方案，并定期演练
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	
	
	
	4
	档案资料
	1.技术档案资料齐全。2.校验合格证有效且张贴在合适位置，安全阀与压力表校验合格。3.日常检查维护记录齐全。
	C
	黄
	锅炉爆炸
	资料齐全设有专人管理
	定期检查
	
	
	
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	
	
	
	5
	连锁装置
	设置可燃气体报警仪，一旦发生泄露，立即切断进气阀
	C
	黄
	锅炉爆炸
	
	定期检查
	
	
	
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	55
	设备设施
	螺杆式空气压缩机
	1
	基础
	空压机机座牢固的固定在基础上，储气罐固定完好。
	E
	蓝
	锅炉爆炸
	空压机机座牢用地脚螺栓固定在基础上。
	定期检查空压机组基础稳固情况，发现不稳固及时维修处理。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	2
	设备主体
	空压机、储气罐外壳完好，螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用。
	D
	蓝
	其他伤害
	零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧固到位。
	定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	线路
	接线规范，绝缘完好，穿管防护到位。
	D
	蓝
	其他伤害
	规范布线，且进行套管保护。
	每天检查设备线路情况，发现问题及时找电工进行维修。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	压力表
	储气罐及空压机仪表显示正常。
	D
	蓝
	触电
	规范安装合格压力表。
	每年对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	5
	安全阀
	安全阀整定压力小于罐体设计压力。
	D
	蓝
	其他伤害
	规范安装合格安全阀。
	建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	6
	周边环境
	通风散热条件良好。
	D
	蓝
	压力容器爆炸
	安装排气扇。
	开窗通风，夏季开排气扇通风。
	加强岗位员工安全知识培训，提高自身安全意识。
	工作服
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	56
	设备设施
	储气罐
	1
	压缩管道或法兰
	压缩管道或法兰间无漏点
	D
	蓝
	其他伤害
	
	每小时对压缩管道检查一次，及时维护保养，避免出现跑冒滴漏
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	压缩气体
	干燥
	E
	蓝
	压缩空气突然泄露造成击伤
	安装除湿机，保证空气干燥
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	岗位级
	机修
	操作工
	

	
	
	
	3
	设备表面
	设备表面完好
	D
	蓝
	过湿导致产品不能使用
	
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改，每年对罐体进行一次防腐处理
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	安全附件（压力表）
	压力表设置高低限制，定期检测
	D
	蓝
	影响罐体寿命，锈蚀出孔洞漏气漏压
	
	制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实。定期检查，发现问题立即整改，每半年对压力表进行检测
	加强员工专业知识及操作技能培训。
	
	制定应急救援预案并定期演练
	班组级
	机修
	班组长
	

	57
	设备设施
	平衡重式电动叉车
	1
	制动
	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常
	C
	黄
	管道超压、损坏
	
	制定叉车操作规程；定期维保、检查更换刹车片、刹车油；限制车速；
	叉车司机定期培训
	
	设置减速带，现场施救，拨打急救电话
	车间级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	2
	灯光
	照明机信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期检测灯光设施亮度、变换正常，检查使用情况，损坏的禁止使用。
	叉车司机定期培训
	
	现场施救，拨打急救电话


	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	3
	喇叭
	喇叭能有效发声
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期检测，喇叭能够有效发声，损坏的禁使用
	叉车司机定期培训
	
	
	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	4
	轮胎
	同轴两侧应装有同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形
	D
	蓝
	车辆伤害
	
	定期维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常，叉车司机持证上岗。
	叉车司机定期培训
	
	发生爆胎事故应握紧方向盘，减速直至停车
	班组级
	仓库
	仓管
	

	
	
	
	5
	蓄电池
	充电无异响，线路连接完好，放电正常
	D
	蓝
	车辆伤害
	安装合格电池
	定期维保、检测，蓄电池定期更换
	1.新员工“三级”培训教育合格后上岗；2.员工定期参加年度再培训，提高安全意识、安全操作技能。
	工作服、口罩、安全帽、劳保鞋、手套等
	配备灭火器，发生火灾紧急处置。火势较大时，启动应急预案
	班组级
	仓库
	仓管
	

	58
	设备设施
	灭火器
	1
	压力表
	压力正常
	D
	蓝
	触电
	
	定期检查压力是否在规定的范围内，当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	2
	筒体
	无破损、锈蚀
	D
	蓝
	火灾
	
	1.定期检查筒体有无变形，底部有无锈蚀，有无蜘蛛网；2.定期对筒体进行倒置，防止干粉结块。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	3
	喷管
	无破损、堵塞
	D
	蓝
	火灾
	
	定期检查喷粉管有无老化、裂纹，管口有无堵塞。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	4
	其他零部件
	完好有效
	D
	蓝
	火灾
	
	1.检查保险销有无锈蚀，转动是否灵活，铅封是否完好。  2.灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	
	
	
	5
	环境
	灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压
	D
	蓝
	火灾
	根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm，悬挂时不得超过1.5m。
	1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。
	公司定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。
	
	
	班组级
	机修
	班组长
	

	59
	设备设施
	厂房
	1
	基础、结构
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	E
	蓝
	坍塌
	
	制定了隐患排查方案，定期进行安全检查
	对进入厂房的操作工和车辆司机进行教育，严禁破环、碰撞建筑物主体。
	
	制定应急救援预案并定期进行演练
	岗位级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	2
	安全通道、疏散门口
	建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	D
	蓝
	火灾
	设有应急灯和安全出口警示标志
	制定了隐患排查方案，定期进行安全检查
	对员工进行安全疏散应急知识培训。
	
	制定应急救援预案并定期进行演练
	班组级
	生产车间
	车间主任
	

	
	
	
	3
	周边环境
	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
	D
	蓝
	火灾
	厂房四周为环形消防通道
	厂房周边严禁放置易燃物品。车间值班长每日进行巡查。
	对员工进行建筑防火知识教育。
	
	定期进行火灾应急处置方案演练。
	班组级
	生产车间
	车间主任
	


A7：风险点统计表

单位： 山东众兴菌业科技有限公司                              
	序号
	风险点名称
	类型
	区域位置
	可能导致的事故后果
	风险等级
	管控层级
	责任单位
	责任人
	备注

	1. 
	原料卸料
	作业活动
	装卸组
	车辆伤害、其他伤害
	蓝
	岗位级
	装卸
	操作工
	

	2. 
	培养料配制
	作业活动
	拌料组
	机械伤害、触电、物体打击、其他伤害
	蓝
	岗位级
	拌料
	操作工
	

	3. 
	装瓶
	作业活动
	装瓶组
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	4. 
	灭菌、冷却
	作业活动
	灭菌组
	灼烫、爆炸、其他伤害
	蓝
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	5. 
	接种
	作业活动
	接种组
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	接种
	班组长
	

	6. 
	养菌
	作业活动
	养菌组
	物体打击、其他伤害
	蓝
	班组级
	养菌
	班组长
	

	7. 
	搔菌
	作业活动
	去皮组
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	搔菌
	班组长
	

	8. 
	育菇、采菇
	作业活动
	育菇组
	物体打击、触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	育菇
	班组长
	

	9. 
	包装
	作业活动
	包装组
	物体打击、其他伤害
	蓝
	班组级
	包装
	操作工
	

	10. 
	厂内物料运输
	作业活动
	仓库
	车辆伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	仓库
	仓管
	

	11. 
	锅炉开停机
	作业活动
	锅炉房
	锅炉爆炸、灼烫、其他伤害
	蓝
	班组级
	锅炉
	锅炉房负责人
	

	12. 
	动火作业
	作业活动
	全厂
	火灾爆炸、中毒窒息、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	13. 
	有限空间作业
	作业活动
	全厂
	火灾、中毒窒息、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	14. 
	高处作业
	作业活动
	全厂
	高处坠落、其他伤害
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	15. 
	临时用电
	作业活动
	全厂
	火灾、触电
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	16. 
	动土作业
	作业活动
	全厂
	坍塌，中毒窒息、触电
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	17. 
	断路作业
	作业活动
	全厂
	其他伤害
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	18. 
	吊装作业
	作业活动
	全厂
	物体打击、高处坠落、其他伤害
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	19. 
	设备检维修
	作业活动
	全厂
	物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	20. 
	低压送电
	作业活动
	全厂
	触电、火灾
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	21. 
	低压断电
	作业活动
	全厂
	触电、火灾
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	22. 
	设备拆除、报废
	作业活动
	全厂
	火灾、中毒窒息、其他伤害
	蓝
	班组级
	维修
	班组长
	

	23. 
	日常活动
	作业活动
	办公室
	触电、高处坠落、其他伤害
	蓝
	班组级
	办公室
	办公人员
	

	24. 
	办公日常行为
	作业活动
	办公室
	火灾、其他伤害
	蓝
	班组级
	办公室
	办公人员
	

	25. 
	叉车
	设备设施
	前段
	车辆伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	26. 
	灭菌器
	设备设施
	前段
	灼烫、触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	27. 
	分汽缸
	设备设施
	中段
	灼烫、容器爆炸、其他伤害
	黄
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	28. 
	搅拌机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	拌料
	班组长
	

	29. 
	臭氧发生器
	设备设施
	后段育菇房
	触电、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	30. 
	高压清洗机
	设备设施
	后段育菇房
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	包装
	班组长
	

	31. 
	除湿机
	设备设施
	后段育菇房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	育菇
	班组长
	

	32. 
	工业排风扇
	设备设施
	原料库
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	33. 
	射吸泵
	设备设施
	配罐
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	34. 
	空框码垛机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	装卸
	班组长
	

	35. 
	滚筒传输
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	36. 
	韩国直线装
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	37. 
	五孔打孔机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	包装
	班组长
	

	38. 
	盖盖机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	装瓶
	班组长
	

	39. 
	三框装载机械手
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	配罐
	班组长
	

	40. 
	转弯机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	去皮
	班组长
	

	41. 
	皮带传输
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	42. 
	真空泵
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	43. 
	低压配电箱
	设备设施
	前段
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	44. 
	轴流风机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	45. 
	液态接种机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	46. 
	挖瓶机
	设备设施
	前段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	47. 
	刷盖机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	配罐
	班组长
	

	48. 
	挖瓶外围传输
	设备设施
	外墙
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	49. 
	空气净化系统
	设备设施
	中段
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	净化室
	班组长
	

	50. 
	反渗透设备
	设备设施
	空压机房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	锅炉房
	司炉工
	

	51. 
	浮床软水器
	设备设施
	主机房
	其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	52. 
	大容量全温振荡器
	设备设施
	中段
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	53. 
	灭菌小车
	设备设施
	前段
	灼烫、其他伤害
	蓝
	班组级
	灭菌
	班组长
	

	54. 
	磁力搅拌器
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	拌料
	班组长
	

	55. 
	无塔供水罐
	设备设施
	中段
	其他伤害
	蓝
	班组级
	拌料
	班组长
	

	56. 
	六框装载机械手
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	57. 
	接种前传输
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	58. 
	接种后传输
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	59. 
	揭盖机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	包装
	班组长
	

	60. 
	去皮机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	去皮
	班组长
	

	61. 
	清洗机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	清库
	班组长
	

	62. 
	注水机
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	育菇
	班组长
	

	63. 
	去皮传输
	设备设施
	中段
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	64. 
	冷干机
	设备设施
	空压机房
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	65. 
	吸附式干燥机
	设备设施
	空压机房
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	66. 
	发电机组
	设备设施
	电房
	火灾、触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	67. 
	高压配电柜
	设备设施
	电房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	68. 
	低压配电柜
	设备设施
	电房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	69. 
	变压器
	设备设施
	电房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	70. 
	螺杆式冷水机组
	设备设施
	空调主机房
	火灾、触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	71. 
	冷却塔
	设备设施
	空调主机房
	其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	72. 
	育菇滚筒传输
	设备设施
	后段育菇房
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	73. 
	清库入库移动传输
	设备设施
	后段育菇房
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	74. 
	育菇电控箱
	设备设施
	后段育菇房
	触电、其他伤害
	蓝
	班组级
	电工
	班组长
	

	75. 
	菇根传输
	设备设施
	包装
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	76. 
	包装传输
	设备设施
	包装
	触电、机械伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	生产车间
	车间主任
	

	77. 
	自来水消防水系统
	设备设施
	消防池
	其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	78. 
	锅炉
	设备设施
	锅炉
	锅炉爆炸、灼烫、其他伤害
	黄
	车间级
	锅炉房
	锅炉房负责人
	

	79. 
	螺杆式空气压缩机
	设备设施
	维修
	触电、机械伤害、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	80. 
	储气罐
	设备设施
	维修
	容器爆炸、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	81. 
	平衡重式电动叉车
	设备设施
	中段
	火灾、车辆伤害、其他伤害
	黄
	车间级
	仓库
	仓管
	

	82. 
	灭火器
	设备设施
	全厂
	火灾、其他伤害
	蓝
	班组级
	机修
	班组长
	

	83. 
	厂房
	设备设施
	全厂
	坍塌、火灾、其他伤害
	蓝
	班组级
	生产部
	安全员
	


A8：危险源统计表

	序号
	风险点名称
	各等级危险源数量
	合计
	备注

	
	
	红（1级）
	橙（2级）
	黄（3级）
	蓝（4级、5级）
	
	

	1. 
	原料卸料
	0
	0
	0
	4
	4
	

	2. 
	培养料配制
	0
	0
	0
	3
	3
	

	3. 
	装瓶
	0
	0
	0
	3
	3
	

	4. 
	灭菌、冷却
	0
	0
	0
	6
	6
	

	5. 
	接种
	0
	0
	0
	2
	2
	

	6. 
	养菌
	0
	0
	0
	2
	2
	

	7. 
	搔菌
	0
	0
	0
	2
	2
	

	8. 
	育菇、采菇
	0
	0
	0
	5
	5
	

	9. 
	包装
	0
	0
	0
	2
	2
	

	10. 
	厂内物料运输
	0
	0
	0
	2
	2
	

	11. 
	锅炉开停机
	0
	0
	0
	8
	8
	

	12. 
	动火作业
	0
	0
	1
	4
	5
	

	13. 
	有限空间作业
	0
	0
	1
	4
	5
	

	14. 
	高处作业
	0
	0
	0
	4
	4
	

	15. 
	临时用电
	0
	0
	0
	6
	6
	

	16. 
	动土作业
	0
	0
	0
	8
	8
	

	17. 
	断路作业
	0
	0
	0
	4
	4
	

	18. 
	吊装作业
	0
	0
	0
	3
	3
	

	19. 
	设备检维修
	0
	0
	0
	6
	6
	

	20. 
	低压送电
	0
	0
	0
	4
	4
	

	21. 
	低压断电
	0
	0
	0
	5
	5
	

	22. 
	设备拆除、报废
	0
	0
	0
	4
	4
	

	23. 
	日常活动
	0
	0
	0
	6
	6
	

	24. 
	办公日常行为
	0
	0
	0
	3
	3
	

	25. 
	叉车
	0
	0
	1
	4
	5
	

	26. 
	灭菌器
	0
	0
	0
	4
	4
	

	27. 
	分汽缸
	0
	0
	1
	2
	3
	

	28. 
	搅拌机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	29. 
	臭氧发生器
	0
	0
	1
	3
	4
	

	30. 
	高压清洗机
	0
	0
	0
	5
	5
	

	31. 
	除湿机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	32. 
	工业排风扇
	0
	0
	0
	3
	3
	

	33. 
	射吸泵
	0
	0
	0
	4
	4
	

	34. 
	空框码垛机
	0
	0
	0
	5
	5
	

	35. 
	滚筒传输
	0
	0
	1
	7
	8
	

	36. 
	韩国直线装
	0
	0
	1
	6
	7
	

	37. 
	五孔打孔机
	0
	0
	0
	5
	5
	

	38. 
	盖盖机
	0
	0
	0
	5
	5
	

	39. 
	三框装载机械手
	0
	0
	0
	5
	5
	

	40. 
	转弯机
	0
	0
	2
	2
	4
	

	41. 
	皮带传输
	0
	0
	1
	7
	8
	

	42. 
	真空泵
	0
	0
	0
	5
	5
	

	43. 
	低压配电箱
	0
	0
	0
	3
	3
	

	44. 
	轴流风机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	45. 
	液态接种机
	0
	0
	2
	2
	4
	

	46. 
	挖瓶机
	0
	0
	2
	2
	4
	

	47. 
	刷盖机
	0
	0
	0
	7
	7
	

	48. 
	挖瓶外围传输
	0
	0
	1
	3
	4
	

	49. 
	空气净化系统
	0
	0
	0
	3
	3
	

	50. 
	反渗透设备
	0
	0
	0
	3
	3
	

	51. 
	浮床软水器
	0
	0
	0
	3
	3
	

	52. 
	大容量全温振荡器
	0
	0
	0
	3
	3
	

	53. 
	灭菌小车
	0
	0
	0
	1
	1
	

	54. 
	磁力搅拌器
	0
	0
	0
	2
	2
	

	55. 
	无塔供水罐
	0
	0
	0
	3
	3
	

	56. 
	六框装载机械手
	0
	0
	0
	5
	5
	

	57. 
	接种前传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	58. 
	接种后传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	59. 
	揭盖机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	60. 
	去皮机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	61. 
	清洗机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	62. 
	注水机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	63. 
	去皮传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	64. 
	冷干机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	65. 
	吸附式干燥机
	0
	0
	0
	4
	4
	

	66. 
	发电机组
	0
	0
	0
	7
	7
	

	67. 
	高压配电柜
	0
	0
	0
	3
	3
	

	68. 
	低压配电柜
	0
	0
	0
	3
	3
	

	69. 
	变压器
	0
	0
	0
	4
	4
	

	70. 
	螺杆式冷水机组
	0
	0
	0
	4
	4
	

	71. 
	冷却塔
	0
	0
	1
	1
	2
	

	72. 
	育菇滚筒传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	73. 
	清库入库移动传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	74. 
	育菇电控箱
	0
	0
	0
	3
	3
	

	75. 
	菇根传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	76. 
	包装传输
	0
	0
	2
	6
	8
	

	77. 
	自来水消防水系统
	0
	0
	0
	3
	3
	

	78. 
	锅炉
	0
	0
	5
	0
	5
	

	79. 
	螺杆式空气压缩机
	0
	0
	0
	6
	6
	

	80. 
	储气罐
	0
	0
	0
	4
	4
	

	81. 
	平衡重式电动叉车
	0
	0
	1
	4
	5
	

	82. 
	灭火器
	0
	0
	0
	5
	5
	

	83. 
	厂房
	0
	0
	0
	3
	3
	

	合计
	0
	0
	36
	340
	376
	




