表B.16 吊篮隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设施
	吊篮
	Ⅱ
	项目部
	1
	安全装置
	安全锁安装应齐全有效。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、安装前对安全锁进行检查；

2、安装后由安全员巡查安全锁使用情况，发现安全锁失灵或损坏立即维修或更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	2
	安全装置
	安全锁使用不得超过标定期限。
	工程技术措施
	材料员检查安全锁合格证，其有效期为一年期限。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完成后由安全员检查，发现超过有效期，立即进行更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	安装完成后对作业人员进行安全教育，要求作业人员发现安全锁存在过期、超标现象，立即停止施工。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	设施
	吊篮
	Ⅳ
	作业人员
	3
	安全装置
	作业人员挂设安全带的安全绳及安全锁扣应专门设置，安全绳应固定在建筑物可靠位置。
	工程技术措施
	1、安全绳应符合现行国家标准《安全带》GB6095的要求，其直径应与安全锁扣的规格相一致；

2、安全绳不得有松散、断股、打结现象；

3、安全锁扣的配件应完好、齐全，规格和方向标识应清晰可辩。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	班前教育时提醒工人未设置专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣时不得作业，并及时上报安全员。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	切断电源停止施工。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	16
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	4
	安全装置
	吊篮安装的限位装置齐全有效。
	工程技术措施
	保证行程限位装置安装正确稳固，灵敏可靠。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、安装完成后对行程限位装置进行验收；

2、在使用过程中由安全员、班组进行定期检查，发现限位装置失灵，进行更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止设备运行，立即更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	21
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	5
	悬挂机构
	前梁外伸长度符合产品说明书规定。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装完成后，由安全员对前梁外伸长度进行检查，长度应符合说明书的规定要求。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	6
	悬挂机构
	前支架与支撑面垂直。
	工程技术措施
	根据验算数据调整，制定操作细则，明确技术要求和质量标准。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由专人定期巡检，发现存在不垂直现象立即停止施工，并按要求整改。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	7
	悬挂机构
	上支架固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处。
	工程技术措施
	确保前支架受力点平整，结构强度满足要求。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对搭设工人进行安全教育，并要求搭设的上支架固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员必须正确佩戴安全帽，系安全带。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	设施
	吊篮
	Ⅱ
	项目部
	8
	悬挂机构
	不得使用破损的配重块或采用其他替代物。
	工程技术措施
	选择质量合格、符合设计要求的配重块进行安装。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	班前检查，项目部检查，公司安全部门检查，发现有破损或其他替代物的立即更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对使用工人进行教育，要求发现破损的配重块或采用其他替代物时立即停止作业，并上报安全员。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止作业，立即更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	41
	设施
	吊篮
	Ⅱ
	项目部
	9
	悬挂机构
	配重块应固定牢靠，且重量符合设计规定。
	工程技术措施
	配重件应稳定可靠的安放在配重架上，应有防止随意移动的措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对安装工人进行安全教育，增强工人安全意识，不符合要求的配重块不允许使用。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止作业，立即更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	46
	设施
	吊篮
	Ⅱ
	项目部
	10
	钢丝绳
	钢丝绳无断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物现象。
	工程技术措施
	执行《起重机钢丝绳、保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972标准。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	定时检查，发现问题更换或维修钢丝绳。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	佩戴防护手套。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	11
	钢丝绳
	说明书钢丝绳的规格、型号与工作钢丝绳相同。
	工程技术措施
	使用符合说明书要求的钢丝绳，绳夹夹座扣在钢丝绳的工作段，U型螺栓扣在钢丝绳尾端，不得正反交错布置。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安排专人检查钢丝绳，发现不符合要求立即更换。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设施
	吊篮
	Ⅳ
	作业人员
	12
	钢丝绳
	利用吊篮进行电焊作业时，应进行相应的保护措施。
	工程技术措施
	1、吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品；

2、在吊篮内进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施，不得将电焊机放置在吊篮内，电缆线不得与吊篮的任何部位接触，电焊钳不得搭挂在吊篮上。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	吊篮进行电焊作业时由专职安全员检查，发现问题立即制止，并采取相应的保护措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育，电焊作业时应采取相应的保护措施。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	配备灭火器材。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	61
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	13
	吊篮构

配件
	吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求。
	工程技术措施
	1、吊篮的自制零部件应经检验合格后方可组装；

2、标准件、外购件、外协件应具有制造厂的合格证，否则应按有关标准进行检验，合格后方可进行组装。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、由专业安装人员，按吊篮说明书要求进行规范组装；

2、组装过程中进行隔离、封密。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	14
	吊篮构

配件
	吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品。
	工程技术措施
	吊篮组装的构配件必须为同一生产厂家的产品，且同一型号的零部件应具有互换性。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装前进行构配件检查，不符合要求的不允许安装。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对搭设工人进行安全教育，发现不是同一家生产的产品立即上报安全员。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	15
	防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置应符合规范要求。
	工程技术措施
	吊篮作业平台四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设腹杆，工作面的护栏高度不应低于0.8m，其余部位不应低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中载荷。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	根据方案进行检查验收，不符合要求的更换并处罚责任人。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对搭设工人进行安全教育，要求吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置符合规范。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	设施
	吊篮
	Ⅲ
	班组
	16
	防护
	多层作业应设置防护顶板。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、施工现场安全防护措施落实到位，划定安全区，设置安全警示标识；                         2、安排专人限期设置防护顶板并进行验收。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	做好班前教育，发现问题立即汇报安全员。
	√
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	√

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


