表B.18高处作业隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	检查项目
	标准
	管控措施
	班中

巡检
	班中

交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每季度/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	1
	安全帽
	安全帽符合国家标准。
	工程技术措施
	由材料员检查安全帽合格证及特种防护用品标志并符合国家标准。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	施工作业人员自查，项目部安全管理人员检查，发现存在不符合国家标准的立即更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	2
	安全网
	在建工程外侧采用密目式安全网封闭或网间封闭严密。  
	工程技术措施
	1、密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm,面积上大于或等于2000目；

2、安全网搭设应绑扎牢固、网间严密，边绳与网体连接必须牢固。   
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由安全员进行检查，发现存在使用的安全网不符合要求，或绑扎连接不严密立即更换和绑扎连接牢固。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	更换安全网。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	11
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	3
	安全网
	安全网规格、材质符合要求。  
	工程技术措施
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         安全网材质、规格物理性能、耐火性、阻燃性满足现行国家标准《安全网》GB5725的规定。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由安全员督促，进场后需进行取样复试，合格后方可使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	更换安全网。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	16
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	4
	安全带
	安全带质量应符合国家标准。
	工程技术措施
	1、安全带和安全绳材料必须采用锦纶、维纶、蚕丝料等；      

2、安全带及其金属配件、带、绳必须按照《安全带检验方法》国家标准进行测试，并符合安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	21
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	5
	临边防护设施
	工作面应设置临边防护。  
	工程技术措施
	坠落高度基准面2m以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安全管理人员进行检查，发现问题由专业人员进行整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、施工前组织工人进行进场安全教育；

2、进行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80培训学习。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工、立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	26
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	6
	临边防护设施
	临边防护应设置严密。  
	工程技术措施
	1、施工的楼梯口、楼梯平台，应安装防护栏杆；                    2、外设楼梯口、楼梯平台和梯段边应采用密目式安全立网封闭。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、施工作业人员自查；     

2、企业、项目部、班组安全管理人员巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	1、作业人员正确佩戴安全帽；

2、高处作业人员正确系安全带。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	设施
	高处作业
	Ⅳ
	作业人员
	7
	临边防护设施
	防护设施使用定型化、工具化。
	工程技术措施
	1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；

2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；

3、防护栏杆立杆间距不应大于2m；

4、挡脚板高度不应小于180mm。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	防护栏杆安装完成后，进行验收，并由安全员进行检查，发现存在不符合要求的安排专人进行整改到位。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工、立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	36
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	8
	洞口防护设施
	预留洞口、楼梯口、电梯井口，应采取防护措施。   
	工程技术措施
	1、洞口短边＜500mm的，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位；

2、大于500mm的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外（两硬一层软）；

3、大于1500mm的，还应在洞口四周设置防护栏杆；

4、电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、洞口防护及临边安装完成后进行验收，验收合格后方可使用，并做验收记录；    

2、项目部、班组安全管理人员巡检，发现隐患及时整改恢复。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、施工前组织工人进行进场安全教育；

2、进行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80培训学习。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工、立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	41
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	9
	洞口防护设施
	防护设施使用定型化、工具化。
	工程技术措施
	1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；

2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；

3、防护栏杆立杆间距不应大于2m，挡脚板高度不应小于180mm。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、防护栏杆安装完成后进行验收，验收合格后方可使用，并做验收记录；

2、严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止施工、立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	46
	设施
	高处作业
	Ⅳ
	作业人员
	10
	洞口防护设施
	电梯井内每隔两层（不大于10m）设置安全平网。   
	工程技术措施
	1、在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网；                           2、电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目部安全员进行检查，发现防护不到位，及时安排专人整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	11
	通道口防护设施
	防护棚使用材料符合要求。
	工程技术措施
	安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件脚手架或其他型钢材料搭设，严禁采用竹木杆件搭设防护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、施工作业人员自查；     

2、企业、项目部、班组安全管理人员巡检；

3、严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	设施
	高处作业
	Ⅳ
	作业人员
	12
	通道口防护设施
	防护棚宽度应大于通道口宽度。
	工程技术措施
	防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	设施
	高处作业
	Ⅳ
	作业人员
	13
	通道口防护设施
	防护棚长度符合要求。   
	工程技术措施
	防护棚搭设长度应满足建筑物坠落半径保护要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	14
	通道口防护设施
	建筑物高度超过24m，防护棚顶采用双层防护。   
	工程技术措施
	建筑物高度超过24m，防护棚顶采用双层防护，双层防护间距不应小于700mm，安全防护棚的高度不应小于4m。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	15
	通道口防护设施
	防护棚的材质符合要求。   
	工程技术措施
	当安全防护棚采用竹笆搭设时，应采用双层搭设，间距不应小于700mm，采用木质板或与其等强度的其他材料搭设时，可采用单层搭设，木板厚度不应小于50mm。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	设施
	高处作业
	Ⅳ
	作业人员
	16
	移动式操作平台防护设施
	移动式操作平台，轮子与平台的连接牢固可靠或立柱底端距离地面不应超过80mm。  
	工程技术措施
	移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	移动平台移动时严禁操作人员站在工作平台上，架体定位后要把可刹轮刹牢以防移动，同时必须把四角稳定翼架（抛脚）固定牢。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	17
	移动式操作平台防护设施
	操作平台的组装应符合设计和规范要求。
	工程技术措施
	移动式操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过5m，高宽比不应大于3:1，施工荷载不应超过1.5kN/㎡。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	移动式卸料平台安装完成后进行验收，验收合格后方可使用，并做验收记录。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	18
	移动式操作平台防护设施
	操作平台四周应按规定设置防护栏杆或设置登高扶梯。
	工程技术措施
	操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	搭设完成后由安排专人进行检查，发现防护栏杆或登高扶梯不符合要求的立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、施工前组织工人进行进场安全教育；

2、进行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80培训学习。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	1、作业人员正确佩戴安全，穿防滑鞋；

2、高处作业人员正确系安全带。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	19
	移动式操作平台防护设施
	操作平台的材质应符合要求。
	工程技术措施
	1、移动式操作平台采用门式脚手架；

2、门架材质应符合要求，不得采用变形、锈蚀等有缺陷的门架；

3、平台面满铺3cm厚的木板。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	搭设前由材料员检查移动式平台产品质量证明书符合要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	20
	悬挑式钢平台防护设施
	悬挑式钢平台的下部支撑系统与上部拉结点应设置在建筑物结构上。
	工程技术措施
	悬挑式操作平台必须与建筑物、构筑物结构可靠连接，平台在建筑物、构筑物上的搁置点、拉结点、支撑点可采用锚固环、螺栓等方式可靠连接，防止平台受外力冲击而发生移动。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、悬挑式钢平台每次进场组装前，应由项目技术负责人对组装作业人员进行书面安全技术交底，组装完成后，应组织对悬挑式钢平台的支撑系统和拉结点进行验收；

2、由项目部安全员进行定期检查，发现问题，立即安排专人整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	21
	悬挑式钢平台防护设施
	斜拉杆或钢丝绳，按要求在平台两边各设置两道。
	工程技术措施
	采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳，每一道均应作单独受力计算和设置。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	设施
	高处作业
	Ⅱ
	项目部
	22
	悬挑式钢平台防护设施
	钢平台按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板。
	工程技术措施
	悬挑钢平台的外侧应略高于内侧，外侧应安装防护栏杆和挡脚板。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安全员进行检查发现防护栏杆或挡脚板设置不齐全或随意拆除，立即安排专人按要求进行整改恢复。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	设施
	高处作业
	Ⅲ
	班组
	23
	悬挑式钢平台防护设施
	钢平台台面或钢平台与建筑结构之间铺板应严密。
	工程技术措施
	悬挑钢平台台面或钢平台与建筑结构之间铺板应严密且固定牢固。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


