
表B.4混凝土工程作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	1
	泵管搭设
	泵管固定不牢，对接不严密。
	工程技术措施
	1、水平泵管应采用支架固定，垂直泵管支架应与结构牢固连接；

2、对接处加密封圈。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员和泵管搭设人员共同检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	2
	泵管搭设
	泵管搭设到脚手架、模板支撑架体上。
	工程技术措施
	泵管应设置独立的加固体系，不应和脚手架、模板支撑架体相连。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	使用前由项目专职安全员进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	3
	混凝土场内运输
	车辆入口处，无交通安全指挥人员。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	在大门入口处设置交通安全指挥人员。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	4
	混凝土场内运输
	施工现场道路不畅，场地不平整。
	工程技术措施
	现场道路宜设置环形车道，对道路、场地进行疏通、平整。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对道路、场地进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	5
	混凝土场内运输
	夜间施工道路照明不足。
	工程技术措施
	夜间施工设置足够数量和照度的照明灯具。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	夜间施工前对照明情况进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	混凝土泵送
	Ⅳ
	作业人员
	6
	泵送混凝土
	混凝土泵送无专人指挥、通信不畅。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、配备有效通信工具，设置专职指挥人员；

2、由项目专职安全员巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	混凝土浇筑
	Ⅲ
	班组
	7
	混凝土布料
	布料设备固定不牢。
	工程技术措施
	布料设备应固定牢固，并采取抗倾覆措施，必要时采取加固措施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、编制布料机专项施工方案；

2、使用前由项目安全管理人员和设备安装人员共同检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	混凝土浇筑
	Ⅳ
	作业人员
	8
	混凝土布料
	外脚手架搭设、电梯井和洞口防护滞后。
	工程技术措施
	外脚手架防护高度宜高出作业层一步，电梯井和洞口应防护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	混凝土浇筑前由项目专职安全员进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	混凝土浇筑
	Ⅳ
	作业人员
	9
	混凝土布料
	作业层混凝土堆放过于集中。
	工程技术措施
	混凝土应均匀布料。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	混凝土浇筑
	Ⅲ
	班组
	10
	混凝土振捣
	振动棒、振动器漏电保护失效。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	定期对工具进行维修保养，专职电工现场检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	更换灵敏有效的漏电保护装置。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	51
	操作及作业活动
	混凝土浇筑
	Ⅳ
	作业人员
	11
	混凝土养护
	混凝土养护作业时安全防护措施不到位。
	工程技术措施
	混凝土四周应设置防护措施，混凝土未硬化前禁止上人。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对防护设施进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



