
表B.3模板工程作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	1
	木方下料
	机械上方未设置防护棚或防护棚设置不符合要求。
	工程技术措施
	机械上方搭设双层防护棚，防护棚强度和刚度应满足规范要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对防护棚搭设情况进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	2
	木方下料
	作业人员戴手套操作平刨。
	工程技术措施
	操作平刨时，作业人员不准带手套，衣袖要扎紧。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	3
	面板下料
	手持电锯作业完毕未切断电源。
	工程技术措施
	作业完毕切断电源。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定奖罚制度，对违章操作人员进行罚款并公示。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	4
	面板下料
	面板拼装不严密。
	工程技术措施
	面板板边要刨平刨直，接缝严密，不漏浆。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对木工进行安全操作技术规程培训。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	5
	模板堆放
	模板堆放高度过高。
	工程技术措施
	加工好的模板堆放高度应符合要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对模板堆放情况进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	模板下料
	Ⅳ
	作业人员
	6
	模板堆放
	模板加工区未配备灭火器材。
	工程技术措施
	模板加工区必须按规范要求配备灭火器材。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对灭火器材配备情况进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅳ
	作业人员
	7
	模板捆绑
	模板码放不整齐，捆绑不牢。
	工程技术措施
	模板吊运必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅲ
	班组
	8
	模板起吊
	吊运用钢丝绳起刺断股。
	工程技术措施
	钢丝绳应符合《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972标准要求。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	设置专人对钢丝绳进行定期检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅳ
	作业人员
	9
	模板起吊
	模板离地1米以上时作业人员靠近。
	工程技术措施
	吊运钢筋离地1米以上作业人员不得靠近。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅱ
	项目部
	10
	模板起吊
	超荷载吊运模板。
	工程技术措施
	塔吊力矩限位器应灵敏有效。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	设备管理人员进行检查，严格遵守“十不吊”。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅲ
	班组
	11
	模板起吊
	吊运时吊点不足。
	工程技术措施
	吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅳ
	作业人员
	12
	模板起吊
	夜间吊运照明不足。
	工程技术措施
	夜间吊运设置足够的照明灯具。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	夜间吊运作业前对现场照明灯具进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅳ
	作业人员
	13
	模板起吊
	恶劣天气进行模板吊装作业。
	工程技术措施
	恶劣天气不得从事露天起重作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员进行监督检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	立即停止作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	66
	操作及作业活动
	模板吊运
	Ⅳ
	作业人员
	14
	模板安放
	模板就位后未连接牢固即摘除卡环。
	工程技术措施
	卡环摘除应在模板就位并连接牢固后进行。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	模板安装
	Ⅳ
	作业人员
	15
	墙柱模板安装
	模板安装高度超过3m时，未搭设脚手架。
	工程技术措施
	模板安装高度超过3m时，必须搭设脚手架。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员进行不定期巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员系安全带。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	操作及作业活动
	模板安装
	Ⅳ
	作业人员
	16
	墙柱模板安装
	拼装高度2m以上的竖向模板未采取临时固定设施。
	工程技术措施
	拼装高度2m以上的竖向模板，安装过程中应设置临时固定设施。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对临时固定设施进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	操作及作业活动
	模板安装
	Ⅳ
	作业人员
	17
	梁板模板安装
	跨度大于4m时模板未起拱。
	工程技术措施
	跨度大于4m时模板应起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000-3/1000。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目技术负责人或技术员对起拱进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	操作及作业活动
	模板安装
	Ⅳ
	作业人员
	18
	梁板模板安装
	模板支架未采取防倾覆的临时固定措施。
	工程技术措施
	模板支架必须设置牢固的水平杆，且不得与门窗等临时构件连接。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对模板支架临时固定情况进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	操作及作业活动
	模板安装
	Ⅳ
	作业人员
	19
	梁板模板安装
	模板楞梁支点不足。
	工程技术措施
	模板楞梁应至少搁置两个支点上。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员进行不定期巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅲ
	班组
	20
	墙柱模板拆除
	临边模板拆除作业未系安全带。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对违章作业行为进行处罚并公示。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	98
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	99
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员系安全带。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅳ
	作业人员
	21
	墙柱模板拆除
	电梯井拆模无水平防护安全网。
	工程技术措施
	每隔两层且不超过10m设一道水平安全网。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	102
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对电梯井水平防护安全网进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	103
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅳ
	作业人员
	22
	梁板模板拆除
	拆模顺序不当。
	工程技术措施
	1、先支后拆，后支先拆；

2、先拆非承重模板，后拆承重模板；

3、从上而下进行拆除。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	107
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	拆模前对作业人员进行技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	108
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	作业人员正确佩戴安全帽。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅳ
	作业人员
	23
	梁板模板拆除
	作业层超荷载集中堆放模板。
	工程技术措施
	作业层模板堆放应分布均匀。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	112
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员不定期巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	113
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	114
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅲ
	班组
	24
	梁板模板拆除
	悬臂构件拆模时间过早。
	工程技术措施
	悬臂构件拆模应在混凝土强度完全达到设计强度时进行。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	117
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	悬臂构件拆模前应经项目技术负责人检查确认。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	118
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	操作及作业活动
	模板拆除
	Ⅳ
	作业人员
	25
	模板配件运输
	构配件运输未使用料斗。
	工程技术措施
	构配件的运输应使用料斗，料斗应不少于四个吊点。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	122
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	由项目专职安全员进行不定期巡检。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	123
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对作业人员进行安全教育。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√

	124
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



