
表B.11 施工升降机安拆作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	施工准备
	Ⅱ
	项目部
	1
	检查资料
	施工升降机安装前未检查施工升降机资料。
	工程技术措施
	施工升降机安装前应检查施工升降机的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等原始资料。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	在施工升降机安装前项目部管理人员应检查其原始资料，建立技术档案。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	不得进行安装。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	6
	操作及作业活动
	施工准备
	Ⅱ
	项目部
	2
	方案审批
	施工升降机安拆前未编制施工升降机安拆施工方案。
	工程技术措施
	施工升降机安拆前应编制施工升降机安拆施工方案。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	专项施工方案应由安装单位技术负责人批准后，报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核，并告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	不得进行安装。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	11
	操作及作业活动
	施工准备
	Ⅱ
	项目部
	3
	检查资质证书
	施工单位无资质证书，作业人员未持证上岗。
	工程技术措施
	1、施工升降机安拆单位必须具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证；

2、作业人员必须具有建筑施工特殊工种作业操作证书。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	在施工升降机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书和作业人员的特殊工种证书进行检查。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215；

2、特殊工种证书培训。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	退场，更换有资质的单位和人员。
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	√
	√

	16
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	4
	技术交底
	未对作业人员进行安全技术交底。
	工程技术措施
	施工升降机安拆施工前，应对作业人员进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	在施工升降机安装前，项目部管理人员应对作业人员的安全技术交底进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止安装。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	21
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅱ
	项目部
	5
	基础验收
	施工升降机安装前未对基础进行验收。
	工程技术措施
	1、施工升降机地基、基础应满足专项施工方案的要求；

2、对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，应对基础支撑结构进行承载力验算；

3、施工升降机安装前应对基础进行验收，合格后方能安装。
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	使用前进行联合验收，不合格不得安装。
	
	
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	6
	检查工具、构件
	作业前未对使用的吊具、索具及施工升降机各构件进行检查。
	工程技术措施
	安装使用的吊具、索具和施工升降机的各个构配件，在安装前经检验合格后方可使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安装单位施工人员在施工升降机安装前对所有的工具、配件进行检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	施工现场配备备用的吊具、索具和构配件，发现问题，立即更换。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	31
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	7
	警戒隔离
	安拆施工升降机时，未设置警戒区。
	工程技术措施
	安拆施工升降机，应统一指挥，分工明确，地面设置警戒区，并有明显标志，现场派专人监护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	项目部安全管理人员和安装单位安全管理人员在施工升降机安装前检查警戒区和明显标志，派专人监护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	配备警戒线、警示标志，及时进行隔离。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	36
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅳ
	作业人员
	8
	安拆施工
	安拆作业人员未正确佩戴劳保防护用品。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安拆单位安全管理人员检查作业人员的防护用品佩戴情况。
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅳ
	作业人员
	9
	安拆施工
	拆装人员和指挥人员酒后作业。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	安拆单位安全管理人员进行监督、检查。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅳ
	作业人员
	10
	安拆施工
	采取投掷的方式传递工具或器材。
	工程技术措施
	传递工具或器材不得采取投掷的方式。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	对作业人员进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	11
	安拆施工
	恶劣天气情况下，违章顶升、安装、拆除作业。
	工程技术措施
	风力在四级以上时不得进行顶升、安装、拆除作业，作业时，突然遇到风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	时刻关注天气变化，恶劣天气不得安拆作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	56
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅳ
	作业人员
	12
	安拆施工
	吊笼顶上的零部件和工具放置不符合要求。
	工程技术措施
	吊笼顶上所有的零部件和工具应放置平稳，不得超出安全护栏。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查零部件、工具的放置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽、安全带，穿戴工作服、防滑鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	13
	安拆施工
	安装吊杆超载，吊物时开动施工升降机。
	工程技术措施
	在安装吊杆上有悬挂物时，严禁开动施工升降机，严禁超载使用安装吊杆。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	1、编制施工升降机安装方案；

2、对操作人员进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	1、学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215；

2、特殊工种岗位证书培训。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽、安全带，穿戴工作服、防滑鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止开动施工升降机。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	66
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	14
	安拆施工
	当遇到意外情况不能继续安装作业时，未采取安全措施离开现场。
	工程技术措施
	1、当遇到意外情况不能继续安装作业时，应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠，经确认合格后方能停止作业；

2、作业人员下班离岗时，应采取必要的防护措施，并应设置明显的警示标志。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查安全措施，不符合要求不得离开现场。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	15
	安拆施工
	电气设备未正确安装。
	工程技术措施
	1、电气设备安装应按施工升降机使用说明书的规定进行安装；

2、安装用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查电气设备安装是否符合要求，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止安装，禁止通电。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	76
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	16
	安拆施工
	安装作业时按钮盒或操作盒随意放置。
	工程技术措施
	安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查操作盒的位置，不符合要求，立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止安装，将操作盒放置规定位置再进行安装。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	81
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	17
	安拆施工
	每次加节完毕后，未按要求进行校正和调整限位。
	工程技术措施
	每次加节完毕后，应对施工升降机导轨架的垂直度进行校正，且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位，经验收合格后方能运行。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	82
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按要求进行校正，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	83
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	停止使用施工升降机。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	86
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	18
	安拆施工
	安装完毕后未按要求清理设施、物品。
	工程技术措施
	1、安装完毕后应拆除为施工升降机安装作业而设置的所有临时设施；

2、清理施工场地上作业时所用的索具、工具、辅助用具、各种零配件和杂物等。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	87
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按要求进行清理，不符合要求不得使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	88
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	正确佩戴安全帽、安全带，穿戴工作服、防滑鞋。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	禁止使用。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	91
	操作及作业活动
	安拆作业
	Ⅲ
	班组
	19
	安拆施工
	拆卸顺序错误。
	工程技术措施
	施工升降机拆卸时应先拆节、后拆除附着装置。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	 

	92
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	按方案进行拆除，施工时派专人进行监护。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	93
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



