表B.12 塔式起重机使用作业活动隐患排查清单
	风险点
	排查内容与排查标准
	日常检查
	专项检查
	综合性检查
	季节性检查
	重大活动及节假日检查
	事故类比检查
	复工前检查

	编号
	类型
	名称
	风险点等级
	责任单位
	作业步骤
	危险源或潜在事件
	管控措施
	班中巡检
	班中交接班
	每半年/企业
	每周/项目部
	每月/企业
	每季度/企业、项目部
	/企业、项目部
	/企业
	/项目部、施工班组

	
	
	
	
	
	序号
	名称
	
	
	每天/班组级
	每天/作业人员
	
	
	
	
	
	
	

	1
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅱ
	项目部
	1
	施工准备
	起重机司机未取得特种作业人员资格证书，无证上岗。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	上岗前对其证件进行检查，不符合要求应立即更换人员。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	√

	3
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅲ
	班组
	2
	施工准备
	作业前未检查设施、吊具是否安全可靠，就开始吊运。
	工程技术措施
	作业前应检查工具、索具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施是否安全可靠。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查工具、索具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施，不符合要求不得吊运。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅲ
	班组
	3
	施工准备
	夜间施工无足够照明。
	工程技术措施
	在夜间施工时，除塔机本身备有照明外，施工现场必须具备良好的照明条件，保证塔机司机和指挥人员视线不受影响。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查照明设施，无法满足时，应加设照明灯具。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	4
	起吊作业
	操作人员酒后作业。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	上机前检查作业人员是否饮酒。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	对工人进行安全技术交底。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅲ
	班组
	5
	起吊作业
	塔式起重机作业前未示意警示，起吊时无统一指挥。
	工程技术措施
	塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示，起吊时应统一指挥，明确指挥信号，当指挥信号不清楚时，不得起吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定设备管理制度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	6
	起吊作业
	塔式起重机斜吊或吊物与地面或其它物件之间存在吸附力或摩擦力，进行起吊。
	工程技术措施
	塔式起重机严禁斜吊，当吊物与地面或其它物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时，不得起吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查吊物的状态，不符合要求不能吊运。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	7
	起吊作业
	工作机构换向时未等运动停止后就转向另一方向。
	工程技术措施
	任何一个工作机构换向时必须待运动停止后再转向另一方向。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定设备管理制度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	8
	起吊作业
	塔式起重机不工作时，重物悬挂在吊钩上。
	工程技术措施
	塔式起重机不工作时，不得将重物悬挂在吊钩上。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查不工作时是否悬挂重物，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	39
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	9
	起吊作业
	有重物悬挂在空中时，操作人员离开岗位。
	工程技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定设备管理制度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	10
	起吊作业
	物件起吊时未绑扎牢固，悬挂其它物件。
	工程技术措施
	物件起吊时应绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其它物件，零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查吊物，不符合要求不得起吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅱ
	项目部
	11
	起吊作业
	遇到恶劣天气未停止作业。
	工程技术措施
	遇有风速在12m/s及以上的大风或大于、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	52
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	时刻关注天气变化，恶劣天气不得安拆作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	12
	起吊作业
	雨雪过后，未经过试吊就进行作业。
	工程技术措施
	雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习塔机使用操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	59
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	13
	起吊作业
	绑扎钢丝绳未按要求设置。
	工程技术措施
	钢丝绳与物件的夹角宜为45°～60°，且不得小于30°，吊索与吊物棱角之间未采取防护措施，不得起吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查钢丝绳绑扎，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	14
	落吊作业
	落吊时，吊物下方有人作业。
	工程技术措施
	在吊物落吊时，在吊物下方，不得有人作业和行走。              
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	落吊时响铃警示，下方有人不得落吊。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	68
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	学习塔机使用操作规程。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	69
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅳ
	作业人员
	15
	落吊作业
	未正确地选择工作速度，越级调速。
	工程技术措施
	根据吊重物的重量和现场的情况，正确地选择工作速度，调速时应逐级增减，禁止越级调速。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	72
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	制定设备管理制度。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	73
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	操作及作业活动
	塔式起重机使用
	Ⅲ
	班组
	16
	停止作业
	作业完毕后，未按要求停止作业。
	工程技术措施
	作业完毕后，应松开回转制动器，各部件位置应置于非工作状态，控制开关应置于零位，并切断总电源。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	77
	
	
	
	
	
	
	
	管理措施
	检查各部位的设置，不符合要求立即整改。
	√
	
	
	√
	√
	
	
	√
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	培训教育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	个体防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	应急处置
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	


