XXXX有限公司

粗苯罐区粗苯泄漏事故、焦炉煤气泄漏着火事故

专项应急预案桌面演练方案

编写：

审核：

批准：

2020年10月

一、演练科目

（一）名 称：粗苯罐区粗苯泄漏、焦炉煤气泄漏着火事故

（二）时 间：2020年10月25日   16：30

（三）地 点：调度室

（四）级 别：公司级演练

二、演练目的 

（一）在事故发生前暴露预案和程序的缺点。

（二）提高整体应急水平。

（三）改善各种反应人员、部门和机构之间的协调水平。

（四）增强应急反应人员的熟练性和信心，应急人员掌握处置办法。

（五）通过此项演练发现应急体系、指挥中心、抢险人员的组织机构中的缺陷。

（六）辨识出缺乏的人力和设备资源的不足。

（七）事发单位现场人员熟知事故上报内容及程序，伤员急救处理方法。

三、演练组织体系及职责

1、演练组织体系


2、职责：

（一）抢险救灾组：由化产车间、焦炉车间、发电车间应急人员以及现场作业班组和安全科人员组成（车间主任留一人值班其他人员全部参加），负责人XXX。负责现场处置泄漏灭火抢险应急作业和抢救被困人员。

（二）警戒疏散消防组：负责人XXX。负责人员的疏散。负责事故现场划定警戒区，阻止无关人员进入现场，保护事故现场不遭破坏控制损失，物资抢救。组织灭火消防工作。

（三）医疗救护组：负责人XXX。负责受伤人员的救治和联系120或送医院急救。

（四）通讯保障组：负责人XXX。负责建立事故救援联络单位名单、内外通讯，确保应急电话畅通、救援协作网络正常运行。

（五）物资供应组：负责人XXX。负责应急物资供应。

四、模拟发生事故场景

在10月25日16时许，化产车间粗苯工段，粗苯储槽底部法兰连接处因焊接点局部腐蚀，造成粗苯泄漏，在处置粗苯泄漏点的过程中由于静电引发火灾事故（轻拍桌面1声模拟粗苯泄漏，开始启动车间级预案处置泄漏点，稍停化产主任报告着火及引起大火），堵漏人员3人灼伤。
五、演练步骤

（一）安全副总XXX做简介：粗苯属于高毒物质，易燃易爆。化产车间粗苯生产区发生泄漏易发生中毒、火灾、爆炸等事故，为了进一步提高各级响应组织及有关部门在应急救援方面的组织协调能力，掌握应急处置办法特开展本次粗苯泄漏、煤气着火事故桌面演练。

（二）应急演练时间8:30，应急救援总指挥XXX宣布,应急预案演练开始。

（三）16：30XXX模拟1声。

（四）16:31现场岗位工向车间主任报告：粗苯生产区粗苯罐区发生粗苯泄漏，车间主任向王玉林报告粗苯泄漏，车间主任描述泄漏处置办法，稍停向副总王玉林报告发生着火及引起火灾，或直接向经理张文胜报告着火，车间主任简单描述着火场景，造成的后果，三人被灼伤。总指挥XXX命令启动应急预案。

（五）副总指挥XXX命令立即按照《危险化学品专项应急预案》开展救援：

1、副总指挥XXX向总指挥XXX汇报：粗苯储罐发生泄漏引发大火，员工三人受伤，请求立即启动公司应急预案。

张总命令：立即启动应急救援预案。

2、副总指挥指挥：立即启动应急救援预案，调度人员下达各应急组织立即携带应急物资，佩戴防护用品实施应急响应。

A、调度人员：拉响警报，各应急小组携带应急物资在粗苯院门口集合。

B、抢险救灾组组长：佩戴空气呼吸器，重型防护服，开启泡沫水泵，打开泡沫罐进水阀门，打开泡沫管道阀门，推出手推式干粉灭火机，向火焰根部喷干粉灭火剂实施灭火，组织人员使用沙土覆盖泄漏粗苯着火，同时将受伤人员就出转移至安全处。
C、机动车间主任：安排当班人员电工紧急安装防爆通风机强制通风。操作工在通风机的上风向进行倒灌应急作业，制作铁卡子对泄露处打包固定堵漏，切断泄漏源。关闭围堤排水口阀门，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

D、警戒疏散组：

（1）警戒现场并对周边道路进行管制，保持公司主干道通畅，阻止无关人员进入现场。疏散周围围观的人员，并撤离相关设备及人员。

（2）组织人员携带消防栓灭火器进行灭火作业。

E、抢险救护组：

（1）立即安排人员携带应急药品赶往现场，对伤者进行紧急处置。

（2）同时拨打120急救：我是邯郸金华焦化有限公司员工，现在发生粗苯泄漏火灾事故，有3人被烧伤，请求救护，位置是：武安市康二城镇车王口村西，厂区中部。
（3）安排人员到公司大门引导120急救车至事故现场。

F、物资供应组:

（1）根据救援进程安排人员做好应急生活物资准备；

（2）通知仓库保管员随时做好抢险物资、器材器具的发放。
（六）总指挥XXX接到报告后，迅速赶至现场并督促各应急单位展开应急救援，随时将应急进展情况上报应急救援指挥中心。

（七）各应急小组负责人向副总指挥XXX报告：经过共同努力受伤人员已得到救治，现场应急处置完毕。

（八）副总指挥XXX向总指挥XXX报告各应急小组按照预案职责分工完成粗苯泄漏事故处理。

（九）总指挥XXX宣布演练结束。

（十）参加预案演练的全体人员，在金华公司办公室门口场地集中，分析粗苯泄漏事故应急预案的适宜性，对完善粗苯泄漏事故应急预案提出意见。

六、现场布置及所需材料

（一）应急救援体系负责人联络表

	应急指挥中心日常办公设置
	负责人
	联系电话

	应急演练总指挥
	
	

	应急演练副总指挥
	
	

	抢险救灾组
	
	

	警戒疏散组
	
	

	医疗救护组
	
	

	设备抢险组
	
	

	物资供应组
	
	


（二）应急材料表

	序号
	安全消防设施
	规格
	数量
	备注

	1
	泡沫灭火装置
	标准
	1套
	

	2
	蒸汽灭火装置
	标准
	1套
	

	3
	手推式灭火车
	35kg
	2台
	

	4
	呼吸阀、阻火器
	标准
	3个
	

	5
	长管式防毒面具
	标准
	3个
	

	6
	消防栓、消防水袋
	标准
	2套
	

	7
	消防沙、消防锹
	标准
	2套
	

	8
	手提式灭火器
	8kg
	27个
	

	9
	防火堤
	1米高
	35米
	

	10
	报警电话
	标准
	1部
	


    3、通过活动，使学生养成博览群书的好[image: image1.jpg]


习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 

C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 

中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)

G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)

J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 

J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ

P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ 

S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ 

S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 

Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√
A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
副总指挥





抢险救灾组


XXX





总指挥





警戒疏散消防组XXX


孙华轶





医疗救护组


XXX





物资供应组


XXX





设备抢险组


XXX








