仓库火灾事故案例解析

,. 

仓库火灾事故案例 

一、 天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故
调查报告 

8月18日，依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和
《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经国务
院批准，成立国务院天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重
大火灾爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由杨
焕宁同志（时任公安部常务副部长，现任安全监管总局局长）任
组长，公安部、安全监管总局、监察部、交通运输部、环境保护
部、全国总工会和天津市人民政府为成员单位，全面负责事故调
查工作。同时，邀请最高人民检察院派员参加，并聘请爆炸、消
防、刑侦、化工、环保等方面的专家参与事故调查工作。 
    调查认定，天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事
故是一起特别重大生产安全责任事故。 
    一、事故基本情况 

    （一）事故发生的时间和地点。 

    2015年8月12日22时51分46秒，位于天津市滨海新区吉
运二道95号的瑞海公司危险品仓库（北纬39°02′22.98″，东
经117 °44′11.64″。地理方位示意图见图1）运抵区（“待申
报装船出口货物运抵区”的简称，属于海关监管场所，用金属栅
栏与外界隔离。由经营企业申请设立，海关批准，主要用于出口
集装箱货物的运抵和报关监管）最先起火，23时34分06秒发生

,. 

第一次爆炸，23时34分37秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现
场形成6处大火点及数十个小火点，8月14日16时40分，现场
明火被扑灭。 

    （二）事故现场情况。 

    事故现场按受损程度，分为事故中心区（航拍图见图2、示
意图见图3）、爆炸冲击波波及区（示意图见图4）。事故中心区为
此次事故中受损最严重区域，该区域东至跃进路、西至海滨高速、
南至顺安仓储有限公司、北至吉运三道，面积约为54万平方米。
两次爆炸分别形成一个直径15米、深1.1米的月牙形小爆坑和一
个直径97米、深2.7米的圆形大爆坑。以大爆坑为爆炸中心，150
米范围内的建筑被摧毁，东侧的瑞海公司综合楼和南侧的中联建
通公司办公楼只剩下钢筋混凝土框架；堆场内大量普通集装箱和
罐式集装箱被掀翻、解体、炸飞，形成由南至北的3座巨大堆垛，
一个罐式集装箱被抛进中联建通公司办公楼4层房间内，多个集
装箱被抛到该建筑楼顶；参与救援的消防车、警车和位于爆炸中
心南侧的吉运一道和北侧吉运三道附近的顺安仓储有限公司、安
邦国际贸易有限公司储存的7641辆商品汽车和现场灭火的30辆
消防车在事故中全部损毁，邻近中心区的贵龙实业、新东物流、
港湾物流等公司的4787辆汽车受损。 

    爆炸冲击波波及区分为严重受损区、中度受损区。严重受损
区是指建筑结构、外墙、吊顶受损的区域，受损建筑部分主体承
重构件（柱、梁、楼板）的钢筋外露，失去承重能力，不再满足

,. 

安全使用条件。中度受损区是指建筑幕墙及门、窗受损的区域，
受损建筑局部幕墙及部分门、窗变形、破裂。 

    严重受损区在不同方向距爆炸中心最远距离为：东3公里（亚
实履带天津有限公司），西3.6公里（联通公司办公楼），南2.5
公里（天津振华国际货运有限公司），北2.8公里（天津丰田通商
钢业公司）。中度受损区在不同方向距爆炸中心最远距离为：东
3.42公里（国际物流验放中心二场），西5.4公里（中国检验检
疫集团办公楼），南5公里（天津港物流大厦），北5.4公里（天
津海运职业学院）。受地形地貌、建筑位置和结构等因素影响，同
等距离范围内的建筑受损程度并不一致。 

    爆炸冲击波波及区以外的部分建筑，虽没有受到爆炸冲击波
直接作用，但由于爆炸产生地面震动，造成建筑物接近地面部位
的门、窗玻璃受损，东侧最远达8.5公里（东疆港宾馆），西侧最
远达8.3公里（正德里居民楼），南侧最远达8公里（和丽苑居民
小区），北侧最远达13.3公里（海滨大道永定新河收费站）。 
    （三）人员伤亡和财产损失情况。 

    事故造成165人遇难（参与救援处置的公安现役消防人员24
人、天津港消防人员75人、公安民警11人，事故企业、周边企
业员工和周边居民55人），8人失踪（天津港消防人员5人，周
边企业员工、天津港消防人员家属3人），798人受伤住院治疗（伤
情重及较重的伤员58人、轻伤员740人）；304幢建筑物（其中
办公楼宇、厂房及仓库等单位建筑73幢，居民1类住宅91幢、2

,. 

类住宅129幢、居民公寓11幢）、12428辆商品汽车、7533个集
装箱受损。 

    截至2015年12月10日，事故调查组依据《企业职工伤亡事
故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核
定直接经济损失68.66亿元人民币，其他损失尚需最终核定。 
    （四）环境污染情况。 

    通过分析事发时瑞海公司储存的111种危险货物的化学组分，
确定至少有129种化学物质发生爆炸燃烧或泄漏扩散，其中，氢
氧化钠、硝酸钾、硝酸铵、氰化钠、金属镁和硫化钠这6种物质
的重量占到总重量的50%。同时，爆炸还引燃了周边建筑物以及
大量汽车、焦炭等普通货物。本次事故残留的化学品与产生的二
次污染物逾百种，对局部区域的大气环境、水环境和土壤环境造
成了不同程度的污染。 

    1.大气环境污染情况。事故发生3小时后，环保部门开始在
事故中心区外距爆炸中心3－5公里范围内开展大气环境监测。8
月20日以后，在事故中心区外距爆炸中心0.25－3公里范围内增
设了流动监测点。经现场检测与专家研判确定，本次事故关注的
大气环境特征污染物为氰化氢、硫化氢、氨气和三氯甲烷、甲苯
等挥发性有机物。 

    监测分析表明，本次事故对事故中心区大气环境造成较严重
的污染。事故发生后至9月12日之前，事故中心区检出的二氧化
硫、氰化氢、硫化氢、氨气超过《工作场所有害因素职业接触限

,. 

值》（GBZ2-2007）中规定的标准值1－4倍；9月12日以后，检
出的特征污染物达到相关标准要求。 

    事故中心区外检出的污染物主要包括氰化氢、硫化氢、氨气、
三氯甲烷、苯、甲苯等，污染物浓度超过《大气污染物综合排放
标准》（GB16297-1996）和《天津市恶臭污染物排放标准》
（DB12/059-95）等规定的标准值0.5－4倍，最远的污染物超标
点出现在距爆炸中心5公里处。8月25日以后，大气中的特征污
染物稳定达标，9月4日以后达到事故发生前环境背景值水平。 
    采用大气扩散轨迹模型、气象场模型与烟团扩散数值模型叠
加的空气质量模型模拟表明，事故发生后，在事故中心区上空约
500米处形成污染烟团，烟团在爆炸动力与浮力抬升效应以及西
南和正西主导风向的作用下向渤海方向漂移，13－18小时后逐步
消散。这一模拟结果与卫星云图显示的污染烟团在时间和空间上
的变化吻合。对天津主城区和可能受事故污染烟团影响的地区（北
京、河北唐山、辽宁葫芦岛、山东滨州等区域）事故发生后3天
内6项大气常规污染物（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、
PM10、PM2.5）的监测数据进行分析，并模拟了事故发生后18小
时内污染烟团扩散对上述区域近地面大气环境的影响，均显示污
染烟团基本未对上述区域的大气环境造成影响。 

    本次事故对事故中心区外近地面大气环境污染较快消散的主
要原因是：事故发生地位于渤海湾天津市东疆港东岸线的西南侧，
与海岸线直线距离仅6.1公里；在事故发生后污染烟团扩散的24

,. 

小时内，91.2%的时间为西南和正西风向，在以后的9天内，71.3%
的时间为西南和正西风向。事故发生地的地理位置和当时的气象
条件有利于污染物快速飘散。 

    2.水环境污染情况。本次事故主要对距爆炸中心周边约2.3
公里范围内的水体（东侧北段起吉运东路、中段起北港东三路、
南段起北港路南段，西至海滨高速；南起京门大道、北港路、新
港六号路一线，北至东排明渠北段）造成污染，主要污染物为氰
化物。事故现场两个爆坑内的积水严重污染；散落的化学品和爆
炸产生的二次污染物随消防用水、洗消水和雨水形成的地表径流
汇至地表积水区，大部分进入周边地下管网，对相关水体形成污
染；爆炸溅落的化学品造成部分明渠河段和毗邻小区内积水坑存
水污染。8月17日对爆坑积水的检测结果表明，呈强碱性，氰化
物浓度高达421毫克/升。 

    天津市及有关部门对受污染水体采取了有效的控制和处置措
施，经处理达标后通过天津港北港池排入渤海湾。截至10月31
日，已排放处理达标污水76.6万吨，削减氰化物64.2-68.4吨，
折合121-129吨氰化钠。目前，由于雨雪水和地下水的补给，爆
坑内仍有少量污水，正在采用抽取外运及工程隔离措施开展处置。 
    由于海水容量大，事故处置过程中采取的措施得当，并从严
执行排放标准，本次事故对天津渤海湾海洋环境基本未造成影响。
在临近事故现场的天津港北港池海域、天津东疆港区外海、北塘
口海域约30公里范围内开展的海洋环境应急监测结果显示，海水

,. 

中氰化物平均浓度为0.00086毫克/升，远低于海水水质I类标准
值0.005毫克/升。此外，与历史同期监测数据相比，挥发酚、有
机碳、多环芳烃等污染物浓度未见异常，浮游生物的种类、密度
与生物量未见变化。 

    事故发生后，在事故中心区外5公里范围内新建了27口地下
水监测井，监测结果显示：24口监测井氰化物浓度满足地下水III
类水质标准；3口监测井（2口位于爆炸中心北侧753米处，1口
位于爆炸中心南侧964米处）氰化物超过地下水III类水质标准，
同时检出硫酸盐、三氯甲烷、苯等本次事故的相关污染物。近期
超标地下水监测井的监测结果表明，污染浓度有逐步下降的趋势。
初步分析，事故中心区外局部30米以上地下水受到污染，地表污
染水体下渗、地下管网优势通道渗流是地下水受污染的主要原因。
事故中心区及其附近地下水的污染范围与成因仍在进一步勘查确
认中。 

    3.土壤环境污染情况。本次事故对事故中心区土壤造成污染，
部分点位氰化物和砷浓度分别超过《场地土壤环境风险评价筛选
值》（DB11/T 798-2011）中公园与绿地筛选值的0.01－31.0倍和
0.05－23.5倍，苯酚、多环芳烃、二甲基亚砜、氯甲基硫氰酸酯
等有检出，目前仍在对事故中心区的土壤进行监测。事故对事故
中心区外土壤环境影响较小，事故发生一周后，有部分点位检出
氰化物。一个月后，未再检出氰化物和挥发性、半挥发性有机物，
虽检出重金属，但未超过《场地土壤环境风险评价筛选值》中公

,. 

园与绿地的筛选值；下风向东北区域检测结果表明，二恶英类毒
性当量低于美国环保局推荐的居住用地二恶英类致癌风险筛选值，
苯并[a]芘浓度低于《场地土壤环境风险评价筛选值》中公园与绿
地的筛选值。 

    4.特征污染物的环境影响。事故造成320.6吨氰化钠未得到
回收。经测算，约39%在水体中得到有效处置或降解，58%在爆炸
中分解或在大气、土壤环境中气化、氧化分解、降解。事故发生
后，现场喷洒大量双氧水等氧化剂，极大地促进了氰化钠的快速
氧化分解。但是，截至10月31日，事故中心区土壤中仍残留约
3%不同形态的氰化钠，以及少量不易降解、具有生物蓄积性和慢
性毒性的化学品与二次污染物。 

    5.事故对人的健康影响。本次事故未见因环境污染导致的人
员中毒与死亡的情况，住院病例中虽有17人出现因吸入粉尘和污
染物引起的吸入性肺炎症状，但无实质损伤，预后良好；距爆炸
中心周边约3公里范围外的人群，短时间暴露于大气环境污染造
成不可逆或严重健康影响的风险极低；未采取完善防护措施进入
事故中心区的暴露人群健康可能会受到影响。 

    6.需要开展中长期环境风险评估。由于事故残留的化学品与
产生的污染物复杂多样，需要继续开展事故中心区环境调查与区
域环境风险评估，制定、实施不同区域、不同环境介质的风险管
控目标，以及相应的污染防控与环境修复方案和措施。同时，开
展长期环境健康风险调查与研究，重点对事故中心区工作人员与

,. 

住院人员开展健康体检和疾病筛查，监测、判断本次事故对人群
健康的潜在风险与损害。 
    二、事故直接原因 
    （一）最初起火部位认定。 

    通过调查询问事发当晚现场作业员工、调取分析位于瑞海公
司北侧的环发讯通公司的监控视频、提取对比现场痕迹物证、分
析集装箱毁坏和位移特征，认定事故最初起火部位为瑞海公司危
险品仓库运抵区南侧集装箱区的中部。 
    （二）起火原因分析认定。 

    1.排除人为破坏因素、雷击因素和来自集装箱外部引火源。
公安部派员指导天津市公安机关对全市重点人员和各种矛盾的情
况以及瑞海公司员工、外协单位人员情况进行了全面排查，对事
发时在现场的所有人员逐人定时定位，结合事故现场勘查和相关
视频资料分析等工作，可以排除恐怖犯罪、刑事犯罪等人为破坏
因素。 

    现场勘验表明，起火部位无电气设备，电缆为直埋敷设且完
好，附近的灯塔、视频监控设施在起火时还正常工作，可以排除
电气线路及设备因素引发火灾的可能。 

    同时，运抵区为物理隔离的封闭区域，起火当天气象资料显
示无雷电天气，监控视频及证人证言证实起火时运抵区内无车辆
作业，可以排除遗留火种、雷击、车辆起火等外部因素。 
    2. 筛查最初着火物质。事故调查组通过调取天津海关H2010

,. 

通关管理系统数据等，查明事发当日瑞海公司危险品仓库运抵区
储存的危险货物包括第2、3、4、5、6、8类及无危险性分类数据
的物质，共72种。对上述物质采用理化性质分析、实验验证、视
频比对、现场物证分析等方法，逐类逐种进行了筛查：第2类气
体2种，均为不燃气体；第3类易燃液体10种，均无自燃或自热
特性，且其中着火可能性最高的一甲基三氯硅烷燃烧时火焰较小，
与监控视频中猛烈燃烧的特征不符；第5类氧化性物质5种，均
无自燃或自热特性；第6类毒性物质12种、第8类腐蚀性物质8
种、无危险性分类数据物质27种，均无自燃或自热特性；第4类
易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质8种，除
硝化棉外，均不自燃或自热。实验表明，在硝化棉燃烧过程中伴
有固体颗粒燃烧物飘落，同时产生大量气体，形成向上的热浮力。
经与事故现场监控视频比对，事故最初的燃烧火焰特征与硝化棉
的燃烧火焰特征相吻合（见图5、图6）。同时查明，事发当天运
抵区内共有硝化棉及硝基漆片32.97吨。因此,认定最初着火物质
为硝化棉。