动火施工方案

编写：

审核：

审批：

施工单位：xx安装分公司

目录

1.   工程概况 ---------------------------------------------------1

2.   指导思想和目标 ------------------------------------------1

3.   组织机构 ---------------------------------------------------1

4.   施工步骤 ---------------------------------------------------2

5.   作业前准备 ------------------------------------------------2

6.   作业时 ------------------------------------------------------2

7.   作业完毕 ---------------------------------------------------3

8.   安全措施 ---------------------------------------------------3

9.   应急预案 ---------------------------------------------------3

一、   工程概况

本工程为采油 * 厂 集输作业区 ** 联合站掺水阀组流量计安装。

二、指导思想和目标

1、   坚持诚信思想，精心组织，合理安排，科学管理，加强过程控制，严把工期质量关，满足业主的合理要求。

2、   质量目标

确保本工程一次成功，全部工程质量合格。

3、   安全目标

严格遵守岗位职责，确保施工、交通、消防安全零事故。

4、   工期目标

确保工程在合同期限内竣工。

三、   组织机构及岗位责任分工：

现场成立施工项目组

现场负责人： ***

安全员： ***

现场负责人职责：

认真落实动火施工方案安全措施，协调好本次进入动火作业的资源配置，组织检查施工现场安全状况，对检查发现的安全隐患及时组织处理，并组织制订防范措施。发生重大事故时，及时到现场组织救护，进行事故调查处理。做好进入施工现场前的技术交底工作，监控施工过程是否按施工组织设计进行施工，对作业全过程进行质量进行监控。

安全员职责：

做好动火前的安全交底（包括风险识别）、检查施工现场安全措施落实是否到位，对作业全过程安全进行监护。

四、施工步骤

1.   施工前准备施工机具。

2.   施工前在现场拉好警戒带，做好警示标志，摆放好灭火器（ 8Kg 干粉灭火器 2 具）。

3.   使用多功能气体检测仪进行检测，确认现场空气质量安全合格后再施工。

4.   将施工材料、管线运至现场，不得占用消防通道。

5.   流量计工艺预制焊接。

6.   预制工作完成后，由甲方负责施工管线停产泄压至常压， A 、 B 处动火点依次切割管线，新流程与原流程连接。动火点就近打接地，接地电阻不得大于 10 欧姆。

7.   施工完毕后，清理现场。

五、作业前准备：

1 、施工单位、建设单位、现场负责人员、监护人、管理单位、工程、技术、消防、安全部门监督人员到现场并落实措施，施工单位必须有主管领导为现场负责人。

2 、技术员应首先熟悉现场，并根据当天气象条件，路况条件，等确定是否适合动火。

3 、施工队伍的特殊工种必须持证上岗；

4 、进站前所有人员经过安全教育，掌握应急预案，熟知逃生路线。技术人员要与施工人员进行施工交底，熟悉工艺流程，对危险源，危险因素，安全措施有清楚的认识。

5 、专业消防戒备人员熟悉施工方案、应急预案、戒备规定。

6 、进入油气区的监护、施工人员劳保护具齐全、穿戴整齐（拆除、安装、吊装作业人员必须戴安全帽）。

7 、准备好消防器材（动火现场备 8Kg 干粉灭火器 6 具，消防锹 2 把），动火区域用警戒带与生产区域隔离。

8 、使用多功能气体检测仪检测，现场空气质量安全合格后方可施工。

9 、施工单位开工许可证、站库出入证等证件齐全。

六、作业时，

1.   动火区域巡回检查，随时检测有无油气泄露，及时消除隐患。并在动火点周围设立警戒线，与生产区域隔离。

2.   施工现场摆放干粉灭火器、消防锹等消防设施。

3.   做好现场安全防范措施，动火点有专人监护。

4.   不定时进行空气质量检测，确保施工现场空气质量安全合格。

5.   站内做好准备，让站内人员交底，听从甲方安排，一切安全措施落实到位后，开始焊接作业。

6.   施工结束后，清理现场。

7.   记录备案。

七、作业完毕：

1 、确认按设计要求完成了该工程。

2 、清理现场，拆除施工工具，回收垃圾，恢复整洁干净的施工现场。

八、安全措施

1.   划定动火区域，拉好警界带，挂好警示标识和施工作业无关的人员禁止入内，把消防器材工具摆放到上风口适当的位置。

2.   动火作业前由施工现场负责人与所有参加作业人员进行现场风险识别和安全教育，现场技术人员对施工人员进行安全技术交底，施工作业人员要熟悉工艺流程、施工方法、危害因素、安全措施、应急预案等。受教人需签字确认；

3.   现场组建安全检查小组，负责动火现场的协调和管理，检查和确认动火措施的落实；

4.   动火作业现场配置 4 具 8KG 干粉灭火器、铁锹 2 把；

5.   施工人员必须将劳动保护用品穿戴齐全，特种作业人员持证上岗操作，遵守施工方案制定的安全措施和站内工业动火的有关规定，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。

6.   施工人员在施工过程中严禁开启与施工无关的阀门，施工时有专人监护。现场管理人员认真组织，分工明确，与甲方认真协调，确保施工现场安全规范。

7.   施工现场严禁吸烟，严禁携带与作业无关的火种和易燃易爆品进入现场；

8.   动火施工作业前，应对动火及操作区域空气中可燃气体浓度进行检测， 保证 作业现场的空气质量。氧气含量应在 19.5% 以上， 23.5% 以下。其有害有毒气体符合国家标准、易燃 / 可燃气体浓度应小于最低爆炸下限 10 ％（体积），一氧化碳浓度应小于 25ppm 、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求， 管线焊接施工中要连续不间断的对每个动火点周围气体进行复测，停止施工超过 30 分钟要重新复测；动火作业期间，如发现异常情况，应立即停止动火作业，待查明原因和排除隐患后再进行施工。

9.   动火现场 5 米 以内应无易燃易爆物、无积水、无障碍物，便于紧急情况下施工人员迅速撤离。非动火人员不得随意进入动火现场；

10.   施工所用设备均需经检测部门检测合格后方可入场；

11.   准备工作做完以后，施工单位安全小组先自检，报请监督部门、监理、运营单位、消防等部门进行联合检查，措施到位后，签字确认，办理特种作业手续，方可施工；

12.   电焊机等电器设备应有良好的接地装置；氧气、乙炔气瓶保持 5 米安全距离、与动火点保持 10 米安全距离。

13.   遇有 5 级以上大风（含 5 级）时，不准动火；

14.   施工人员遵守纪律，听从指挥，坚守岗位，施工完毕后清 理施工现场。

15.   施工车辆进入现场服从指挥，按指定路线行驶，靠边停放，驾驶员应坚守岗位，不得擅自离开车辆。

16.   作业过程中，现场负责人应及时组织对现场作业进行监督检查，及时发现和督促整改隐患问题，确保作业安全；

下面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢！

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦 xx 老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬 ! 特别是我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意 !

感谢这三年来我的朋友以及汽修 0932 班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待，和睦共处，不是兄弟胜是兄弟 ! 正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独，马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记。）你们有好的前途，失败不要灰心，你的背后还有汽修 0932 班这个大家庭 !

最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们，要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康，我不会让你们失望的，会好好工作回报社会的。

致谢词 2

在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导，提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。
开学自我介绍范文：首先，我想说“荣幸”，因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学，好朋友。其次我要说“幸运”，因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。）的班集体。最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力学习最后都能够考入我们自己理想中的大学，为老师争光、为家长争光，更是为了我们自己未来美好生活和个人价值，加油。哦，对了，我的名字叫“ *** ”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福的事！！

）查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。