兖煤菏泽能化有限公司兖煤菏泽赵楼综合利用电厂工程
职业病危害控制效果评价报告                                报告书编号：鲁职防评字2014XP0017

     有限公司
职业病危害风险分级报告

1  分级管控依据和范围

1.1 分级管控目的

在对     有限公司作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。

1.2 分级管控依据 

《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号

《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号

《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号

《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》       鲁安发﹝2016﹞16号

《工作场所职业病危害作业分级 第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010

《工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物》    GBZ/T229.2-2010

《工作场所职业病危害作业分级 第三部分：高温》 GBZ/T 229.3-2010

《工作场所职业病危害作业分级 第四部分：噪声》 GBZ/T 229.4-2012

《职业性接触毒物危害分级》                    GBZ230-2010

《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》GBZ/T 189.10-2007
DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则

1.3 分级管控内容和范围

对     有限公司在生产运行期间存在的职业病危害因素进行识别并对其危害程度进行现场检测、实验室分析，对职业病危害的健康效应、防护水平以及职业卫生管理措施等进行分析，确定各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险等级，制订针对性的管控措施方案。
1.4 分级管控程序

职业病危害风险分级管控体系建设，一般分4个阶段进行。

（一）准备阶段

收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。

（二）实施阶段

依据风险分级评估方案开展职业卫生现场调查和工程分析，并测定工作场所职业病危害因素的浓度（强度）。

（三）资料整理分析阶段

汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出各岗位、作业场所和用人单位的职业病危害风险等级。

（四）制订分级管控措施方案

根据职业病危害及其防护措施分析和风险等级，提出有针对性的管控措施建议，编制职业病危害风险分级报告和职业病危害风险分级管控措施方案。工作流程见图1。
图1  用人单位职业病危害风险分级工作流程图

[image: image1.wmf]S

M

P

C

T

n

´

´

´

=

å

=

1

i

i


2  用人单位概况

2.1用人单位基本情况
表2 用人单位基本情况
	用人单位名称
	     有限公司

	公司性质
	
	法人代表
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	单位地址
	
	占地面积
	

	经营范围
	

	所属行业
	
	职业病危害风险分类
	

	运行情况
	本企业自开工建设至今，生产设备运行良好，生产稳定，其产量和质量在设计要求范围之内。

    运行期间，公司设置了职业卫生防治管理机构，配备了职业卫生专职管理人员，各项职业卫生管理制度已建立和初步完善，工人进行了上岗前安全操作规程培训，其中包括相关职业卫生知识；发放了个人防护用品。每年公司组织相关人员进行职业健康查体，无职业病出现。


2.2地理位置及主要自然环境概况

（1）地理位置及周边

（2）自然环境概况

安丘隶属潍坊市，潍坊地处于北温带季风区，背陆面海，属暖温带季风型半湿润性气候。四季特点为：冬冷夏热，四季分明；春季风多雨少；夏季炎热多雨，温高湿大；秋季天高气爽，晚秋多干旱；冬季干冷，寒风频吹。
潍坊市年平均气温12.6℃，极端最高气温40.7℃，极端最低气温-24.2℃。冬季通风室外计算温度-5.7℃，1月平均气温在-5.9℃～-0.5℃之间，夏季通风室外计算温度30.1℃，7月平均气温在23.8℃～28.7℃之间。
潍坊全市年平均风速3.0米/秒，极大风速为36.2米/秒，风力达12级，于1978年7月9日出现在潍城。
3  职业病危害因素识别与危害程度分析

3.1 职业病危害因素识别

    职业病危害因素又称职业性危害因素，是指在职业活动中产生或存在的可能对工作人员健康、安全和作业能力造成不良影响的因素和条件。职业病危害因素按其来源可分为：生产工艺过程中产生的有害因素、劳动过程中的有害因素和生产环境中的有害因素。

在充分了解用人单位生产工艺、设备设施、物料成分及其理化性质的基础上，通过文献检索、系统分析和检测检验等方法，对照《职业病危害因素分类目录》、《工作场所有害因素职业接触限值》等标准规范，在职业卫生现场调查、工程分析的基础上，全面分析辨识用人单位生产工艺过程中生产环境中、劳动过程中的职业病危害因素，确定本单元运行中存在的职业病危害因素。用人单位评价单元按：机电车间单元、供料车间单元、烧成车间单元三个评价单元进行。

 3.1.1  生产工艺过程中产生的有害因素

（1）机电车间单元

化水车间反渗透清洗时使用盐酸、氢氧化钠，化水车间各设备等在运转时会产生噪声，AQC 锅炉、SP 炉使用余热进行运转，这一过程存在的职业病危害因素为高温和噪声，汽轮发电机在运转过程中会产生噪声、高温和工频电场。

因此，机电车间单元存在的主要职业病危害因素为噪声、高温、盐酸、氢氧化钠、工频电场。

机电车间单元存在的主要职业病危害因素及分布见表 3-1。

表 3-1 机电车间单元危害因素及其分布情况

	评价单元
	工种
	接害人数（人）
	工作时间（h）
	危害因素

	机电车间单元
	中控员
	
	
	-

	
	汽机工
	
	
	噪声、高温、工频电场

	
	锅炉工
	
	
	噪声、高温

	
	化水工
	
	
	盐酸、氢氧化钠、噪声


（2）供料车间单元

石灰石均化棚、辅材均化棚、煤均化棚内各类设备如石灰石取料机、石灰石堆料机、辅材破碎机、辅材堆料机、辅材取料机、煤堆料机、煤取料机在运转过程中存在粉尘和噪声的危害；配料站在对各类原辅料进行混合配料过程中存在粉尘、噪声；熟料放散过程存在粉尘、噪声；石灰石破碎机运转时产生粉尘、噪声。

因此供料车间存在的主要职业病危害因素为粉尘、噪声。

供料车间单元存在的主要职业病危害因素及分布见表 3-2。

表 3-2 供料车间单元危害因素及其分布情况

	评价单元
	工种
	接害人数（人）
	工作时间（h）
	危害因素

	供料车间单元
	装载机工
	1
	12
	粉尘、噪声

	
	辅取工
	
	
	粉尘、噪声

	
	煤棚工
	
	
	粉尘、噪声

	
	辅材破碎工
	
	
	粉尘、噪声

	
	调配库底工
	
	
	粉尘、噪声

	
	石破工
	
	
	粉尘、噪声

	
	石堆工
	
	
	粉尘、噪声

	
	石取工
	
	
	粉尘、噪声

	
	调配库顶工
	
	
	粉尘、噪声

	
	放散工
	
	
	粉尘、噪声

	
	调料工
	
	
	粉尘、噪声


（3）烧成车间单元

生料磨和煤磨在运转过程中产生粉尘和噪声；烧成窑的燃料为煤，其在运转过程中存在煤尘、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温和噪声的危害；链斗输送机在输送熟料过程中存在粉尘和噪声的危害；烧成车间内其他设备在运转过程中存在噪声。

因此，烧成车间存在的主要职业病危害因素为粉尘、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温和噪声。

烧成车间单元存在的主要职业病危害因素及分布见表 3-3。

表 3-3 烧成车间单元危害因素及其分布情况
	评价单元
	工种
	接害人数（人）
	工作时间（h）
	危害因素

	烧成车间单元
	生料磨工
	
	
	粉尘、噪声

	
	废气工
	
	
	二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声

	
	框架工
	
	
	二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声

	
	窑、篦冷机工
	
	
	二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高温、噪声

	
	煤磨工
	
	
	粉尘、噪声

	
	斜链斗工
	
	
	粉尘、噪声


3.1.2  劳动过程中的有害因素

用人单位生产工作人员需要倒班，存在夜班作业、单调作业和视屏作业。

夜班作业：夜班作业是轮班劳动中对劳动者身心影响最大的作业，若安排不当，对劳动者的安全健康影响较大，会产生“轮班劳动不适应综合征”。

单调作业，是指那种千篇一律、平淡无奇、重复、刻板的劳动（工作）过程。长期从事单调作业而不适应的劳动者，除产生疲劳症状外，常导致身心健康水平下降、劳动能力与生产能力下降、工伤事故增多、因病缺勤率增高、工人的创造精神受到抑制，下班后不想参加社会活动等。

视屏作业：指人员长时间采取坐式，两臂半曲前伸呈一定的强迫体位操作姿势，并伴有头、眼和手指的细微频繁的运动。若不纠正不良工效学因素影响，容易引起视屏作业人员的疲劳，产生头痛、眼损伤和颈肌等骨骼肌酸痛等症状。

3.1.3  生产环境中的有害因素

生产环境中的有害因素有夏季、冬季易受高温、低温的影响；所在地大气环境质量较高，不属于地方病区、自然疫源地，近年无大型传染病流行。

3.1.4  职业病危害因素对人体健康的影响
用人单位产生的职业病危害因素对人体健康的影响。

根据用人单位存在的职业病危害因素，对照《职业病分类和目录》（国卫疾控发〔2013〕48 号）的规定确定其可能导致的职业病见表 3-5。

表 3-5 用人单位可能导致的职业病及职业习惯损伤

	序号
	危害因素
	可能导致的职业病
	其他职业性损伤

	1
	粉尘
	尘肺  
	刺激、非特异性炎症等 

	2
	煤尘
	煤工尘肺
	刺激、非特异性炎症等  

	3
	二氧化氮
	二氧化氮中毒、慢性

阻塞性肺病
	吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，慢性作用表现为神经 

衷弱综合征及慢性呼吸道炎症，可引起牙齿酸蚀症

	4
	一氧化碳
	一氧化碳中毒
	一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡

	5
	氢氧化钠
	  接触性皮炎、化学性

皮肤灼伤 
	皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜腐烂、出血和休克 

	6
	二氧化硫
	二氧化硫
中毒
	长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。 

	7
	氨
	氨中毒
	中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎

	8
	盐酸
	   接触性皮炎、化学

皮肤性灼伤、化学性眼部灼伤、职业性牙酸蚀病
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等

	9
	噪声
	噪声聋
	消化系统、心血管系统、内分泌系统、植物性神经系统受影响

	10 
	高温
	中暑
	消化系统、心血管系统影响

	11
	工频电场
	-
	危害不确定


3.2  职业病危害因素检测

通过现场调查及对我公司存在的职业病危害因素识别分析，按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ 159-2004）的要求，在正常生产条件下，山东金朋健康股份有限公司于 2017 年 10 月 16 至 18 日对我公司生产过程和作业环境中产生的职业病危害因素进行现场检测。

3.2.1  检测项目的确定

根据现场调查和生产工艺分析，检测时根据当时所使用的原辅材料情况，选择接触人数多，接触频率高，接触时间长、原料中含量高，泄露可能性大，有检测方法及国家规定职业接触接触限值的职业病危害因素进行检测，主要包括：煤尘、矽尘、石灰石粉尘、游离二氧化硅含量、氢氧化钠、盐酸、二氧化硫、氨、二氧化氮、一氧化碳、工频电场、噪声、高温。

未检测项目：检测期间未进行维修作业，因此未对维修作业的电焊烟尘、电焊弧光、锰及其化合物进行检测。

3.2.2  检测点的设置

依据《工作场所中有害物质监测的采样规范》、《作业场所物理因素测量第 8 部分:噪声》、《作业场所物理因素测量第 3 部分:工频电场》等要求，在不同工作岗位分别设置工作场所的职业病危害因素测定点。

① 化学毒物检测点设置

A 检测点设在有代表性的劳动者接毒地点，靠近劳动者，但应避免生产过程中待测物质直接飞溅入检测采样器内；

B 检测点的布置包括空气中化学毒物浓度最高、劳动者接触时间最长的作业点，并作为重点检测点。

C 检测采样器设置在劳动者的呼吸带，约距地面 1.5m 处。

② 噪声检测点设置

针对产生噪声的作业场所，选择有代表性的岗位，测量时，将传声器放置在操作人员耳部高度，距耳部 10cm 左右，并将传声器指向声源的方向。

③其他

其他职业病危害因素检测点的设置原则参照相应的国家标准和地方、行业标准执行。

3.2.3  检测方法、仪器及频率

工作场所空气中化学毒物的时间加权平均浓度检测，使用个体毒物采样器测定其 8h 时间加权平均浓度，连续采样 3 个工作日。化学毒物的短时间接触浓度和最高容许浓度的检测采用定点短时间采样，在产生有毒物质的工作岗位，选择工作场所空气中化学毒物浓度最高的工作时段，分别在上午和

下午采二个样品，连续采样 3 个工作日。物理因素接触强度连续测定 3 次，取平均值。

3.2.4  职业病危害因素检测结果

用人单位工作岗位空气中粉尘、化学物、噪声、工频电场 、高温检测结果见表 3-7～11。游离二氧化硅检测结果见表 3-6。

                               表3-6游离二氧化硅检测结果
	样品名称
	采样地点
	检测结果（%）

	沉降尘
	配料站
	36.71

	沉降尘
	辅材均化棚
	46.76

	沉降尘
	煤均化棚
	7.45

	沉降尘
	熟料库
	8.98


表3-7工作岗位空气中粉尘毒物检测结果

	检测对象
	8h时间加权平均容许浓度
	判定结果

	
	检测项目
	检测结果
	接触限值
	

	供料车间装载机工
	矽尘
	0.4
	0.4
	0.4
	1
	不超标

	供料车间辅取工
	矽尘
	0.4
	0.4
	0.4
	1
	不超标

	供料车间辅材破碎工
	矽尘
	0.8
	0.7
	0.4
	1
	不超标

	供料车间石破工
	石灰石粉尘
	0.9
	0.9
	0.4
	8
	不超标

	供料车间石堆工
	石灰石粉尘
	1.0
	0.4
	0.4
	8
	不超标

	供料车间石取工
	石灰石粉尘
	0.4
	0.4
	0.4
	8
	不超标

	供料车间煤棚工
	煤尘
	0.4
	0.4
	0.8
	4
	不超标

	供料车间调料工
	矽尘
	0.4
	0.8
	0.6
	1
	不超标

	烧成车间放散工
	水泥粉尘
	0.4
	0.4
	0.4
	4
	不超标

	烧成车间生料磨工
	矽尘
	0.4
	0.4
	0.4
	1
	不超标

	烧成车间煤磨工
	煤尘
	0.4
	0.4
	0.4
	4
	不超标


表3-8工作岗位空气中化学物检测结果

	检测地点
	短时间接触浓度（mg/m3）
	判定结果

	
	检测项目
	检测结果
	接触限值
	

	机电车间化水间
	盐酸
	1.5
	1.5
	1.5
	7.5
	不超标

	
	氢氧化钠
	0.134
	0.095
	0.095
	2
	不超标

	烧成车间氨水罐
	氨
	＜1.3
	＜1.3
	＜1.3
	30
	不超标

	烧成车间回转窑1#窑头
	二氧化硫
	＜0.7
	＜0.7
	＜0.7
	10
	不超标

	
	二氧化氮
	0.018
	0.018
	0.018
	10
	不超标

	
	一氧化碳
	1.6
	2.8
	3.0
	30
	不超标

	烧成车间回转窑1#窑尾
	二氧化硫
	＜0.7
	＜0.7
	＜0.7
	10
	不超标

	
	二氧化氮
	＜0.016
	＜0.016
	＜0.016
	10
	不超标

	
	一氧化碳
	1.5
	2.7
	3.2
	30
	不超标


表3-9工作岗位噪声检测结果

	岗位/工种
	测量结果LEX,WdB(A)
	职业接触限值dB(A)
	判定结果

	机电车间锅炉工
	79.2
	78.7
	78.9
	85
	不超标

	机电车间汽机工
	82.9
	82.9
	83.3
	85
	不超标

	供料车间装载机工
	83.9
	84.3
	84.5
	85
	不超标

	供料车间辅取工
	80.4
	80.4
	80.4
	85
	不超标

	供料车间辅材破碎工
	80.9
	81.5
	80.9
	85
	不超标

	供料车间石破工
	84.2
	83.7
	83.9
	85
	不超标

	供料车间石堆工
	80.6
	81.1
	80.9
	85
	不超标

	供料车间石取工
	79.9
	80.2
	79.9
	85
	不超标

	供料车间煤棚工
	80.4
	80.3
	80.4
	85
	不超标

	供料车间调料工
	79.2
	79.4
	78.8
	85
	不超标

	烧成车间放散工
	78.2
	78.6
	78.2
	85
	不超标

	烧成车间生料磨工
	78.9
	79
	78.9
	85
	不超标

	烧成车间煤磨工
	79.2
	79.4
	78.7
	85
	不超标


表3-10工作场所工频电场检测结果

	检测地点
	检测项目
	检测结果（）
	职业接触限值
	判定结果

	机电车间汽轮发电机
	工频电场
	17.47
	5000
	不超标

	配电站
	工频电场
	11.12
	5000
	不超标

	南高压变频器
	工频电场
	7.7
	5000
	不超标

	北高压变频器
	工频电场
	8.2
	5000
	不超标

	高压柜
	工频电场
	20.3
	5000
	不超标

	SZ11-20000/110
	工频电场
	18.6
	5000
	不超标

	SZ11-25000/110
	工频电场
	9.7
	5000
	不超标


表3-11工作场所高温检测结果

	测量地点
	WBGT(。C)
	接触时间(min)
	职业接触限值(。C)
	判定结果

	机电车间AQC锅炉1#
	26.9
	1
	33
	不超标

	机电车间SP炉1#
	27.1
	1
	33
	

	烧成车间回转窑1#窑头
	28.8
	1
	33
	

	烧成车间回转窑1#窑尾
	28.1
	1
	33
	


4  风险点确定

4.1风险点确定原则

将接触职业病危害因素的作业岗位及其工作范围内存在职业病危害的设施、部位、场所或区域总和确定为职业病危害风险点。
5  职业病危害风险评价

5.1风险评价方法

5.1.1 作业岗位职业病危害作业分级（指数G）

5.1.1.1接触生产性粉尘作业分级

据《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》(GBZ/T229.1-2010)规定，生产性粉尘作业分级的技术依据包括粉尘中游离二氧化硅含量、工作场所空气中粉尘的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度等要素的权重数。分级指数G按式（1）计算：

G= WM×WB×WL………………………………….(1)

式中：

G-分级指数；

WM-粉尘中游离二氧化硅含量的权重数；

WB-工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数；

WL-劳动者的体力劳动强度的权重数。

（1）WM  -粉尘中游离二氧化硅含量的权重数取值

表12 游离二氧化硅含量的分级和取值

	游离二氧化硅含量(M),%
	权重数(WM)

	M＜10
	1

	10≤M≤50
	2

	50＜M≤80
	4

	M＞80
	6

	注：石棉及石棉纤维、木粉尘为确定人类致癌物粉尘，(WM)取值列入M＞80%一类。


（2）WB  工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数取值

根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，工作场所空气中粉尘的职业接触比值的权重数WB直接取粉尘的职业接触比值B，B=粉尘浓度实测值÷接触限值。

（3）  WL-劳动者的体力劳动强度的权重数取值

根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，劳动者体力劳动强度分级见表13，权重数WL取值见表14 。

表13常见职业体力劳动强度分级表
	体力劳动强度分级
	职业描述

	Ⅰ（轻劳动）
	坐姿：手工作业或腿的轻度活动（正常情况下，如打字、缝纫、脚踏开关等）；立姿：操作仪表，控制、查设备，上手臂用力为主的装配工作。

	Ⅱ（中等劳动）
	手和臂持续运动（如锯木头等）；臂和腿的工作（如卡车、拖拉机或建筑设备等非运转操作等）；臂和躯干的工作（如锻造、风动工具操作、粉刷、简短搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等）。

	Ⅲ（重劳动）
	臂和躯干负荷工作（如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等）。

	Ⅳ（极重劳动）
	大强度挖掘、搬运、快到极限节律的极强活动。


依据劳动者的体力劳动强度分级和权重数(WL)取值列于表14。
表14 体力劳动强度的分级和取值

	体力劳动强度级别
	权重数(WL)

	I（轻）
	1.0

	II（中）
	1.5

	III（重）
	2.0

	IV（极重）
	2.5


根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，按分级指数G将生产性粉尘作业分为如下4级，见表15。

表15  生产性粉尘作业分级

	分级指数(G)
	作业分级

	≤1
	相对无害作业

	1＜G≤6
	轻度危害作业

	6＜G≤16
	中度危害作业

	G＞16
	高度危害作业

	表16生产性粉尘危害因素检测与分级

	序号
	岗位
	游离SIO2
	WM
	GTWA
	PC-TWA
	B
	WB
	体力劳动级别
	WL
	G
	作业分级

	1
	供料车间装载机工
	36.71
	2
	0.4
	1
	0.4
	0.4
	Ⅱ
	1.5
	1.2
	轻度危害

	2
	供料车间辅取工
	46.76
	2
	0.4
	1
	0.4
	0.4
	Ⅱ
	1.5
	1.2
	轻度危害

	3
	供料车间辅材破碎工
	46.76
	2
	0.8
	1
	0.8
	0.8
	Ⅱ
	1.5
	2.4
	轻度危害

	4
	供料车间石破工
	　
	1
	0.9
	8
	0.1125
	0.1125
	Ⅱ
	1.5
	0.17
	相对无害

	5
	供料车间石堆工
	　
	1
	1
	8
	0.125
	0.125
	Ⅱ
	1.5
	0.19
	相对无害

	6
	供料车间石取工
	　
	1
	0.4
	8
	0.05
	0.05
	Ⅱ
	1.5
	0.08
	相对无害

	7
	供料车间煤棚工
	7.45
	1
	0.8
	4
	0.2
	0.2
	Ⅱ
	1.5
	0.3
	相对无害

	8
	供料车间调料工
	36.71
	2
	0.8
	1
	0.8
	0.8
	Ⅱ
	1.5
	2.4
	轻度危害

	9
	烧成车间放散工
	8.98
	1
	0.4
	4
	0.1
	0.1
	Ⅰ
	1
	0.1
	相对无害

	10
	烧成车间生料磨工
	　
	1
	0.4
	1
	0.4
	0.4
	Ⅱ
	1.5
	0.6
	相对无害

	11
	烧成车间煤磨工
	　
	1
	0.4
	4
	0.1
	0.1
	Ⅱ
	1.5
	0.15
	相对无害


注1：生产性粉尘应分别计算PC-TWA和超限倍数比值，选择最大值作为某类粉尘接触比值取值；同时具有呼吸性粉尘和总粉尘接触限值的粉尘，优先使用呼吸性粉尘的检测数据进行接触比值的计算。

注2：G= WM×WB×WL；WB取最大值；G≤1，相对无害作业；1<G≤6，轻度危害作业；6<G≤16，中度危害作业； G＞16，重度危害作业

5.1.1.2接触化学物作业分级

根据《工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010)，有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式（2）计算：

G= WD×WB×WL………………………………….(2)

式中：

G-分级指数；

WD-化学物的危害程度的权重数；

WB-工作场所化学物的职业接触比值的权重数；

WL-劳动者的体力劳动强度的权重数。

WD取值按照《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)进行，以毒物的急性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激及腐蚀性、实际后果与预后等9项指标为基础，分为4大类，每项指标均按照危害程度分为5个等级并分别赋分。

根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，化学物的危害程度由其危害指数（THI）决定，THI按表17。

表17化学物对应的危害指数

	序号
	中文名
	危害指数（THI）

	1
	盐酸
	50

	2
	氢氧化钠
	21

	3
	氨
	51

	4
	二氧化硫
	40

	5
	二氧化氮
	61

	6
	一氧化碳
	59


（1）化学物的危害程度的权重数WD取值见表18

表18   化学毒物的危害指数分级和权重数取值

	化学毒物危害指数THI
	化学物危害程度级别
	权重数(WD)

	THI<35
	轻度危害
	1

	35≤THI<50
	中度危害
	2

	50≤THI<65
	重度危害
	4

	THI≥65
	极重危害
	8

	注：《高毒物品目录》列入的化学物及剧毒化学品，其危害程度级别权重系数按8计算。


（2）WB取值
工作场所化学物职业接触比值的权重数WB直接取化学物的职业接触比值B，B=化学物浓度实测值÷接触限值。接触限值为PC-TWA、PC-STEL或超限倍数的，分别计算其接触比值，选择其中的最大值为某类化学物接触比值。工作岗位接触多种化学物时，接触比值为各种化学物接触比值之和，毒物危害程度级别取最严重的化学物的WD计算。
（3）WL取值依据表19

根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，体力劳动强度分级和权重数(WL)取值下表19
表19体力劳动强度的分级和取值

	体力劳动强度级别
	权重数(WL)

	I(轻)
	1.0

	II(中)
	1.5

	III(重)
	2.0

	IV(极重)
	2.5


根据分级指数G，将接触化学物作业分为如下四级，见表20。

表20 化学物作业分级

	分级指数(G)
	作业分级

	G≤1
	相对无害作业

	1＜G≤6
	轻度危害作业

	6＜G≤24
	中度危害作业

	G>24
	重度危害作业


根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，劳动者体力劳动强度分级见表13，权重数WL取值见表14。

	表21生产性化学物危害因素检测与分级

	序号
	岗位
	检测项目
	THI
	WD
	GTWA或CSTEL
	PC-TWA或PC-STEL
	B
	WB
	体力劳动级别
	WL
	G
	作业分级

	1
	机电车间化水间
	盐酸
	50
	4
	1.5
	7.5
	0.2
	0.2
	Ⅰ
	1
	0.8
	相对无害

	
	
	氢氧化钠
	21
	1
	0.108
	2
	0.054
	0.054
	Ⅰ
	1
	0.05
	相对无害

	2
	烧成车间氨水罐
	氨
	51
	4
	1.3
	30
	0.043
	0.043
	Ⅱ
	1.5
	0.26
	相对无害

	3
	烧成车间回转窑1#窑头
	二氧化硫
	40
	2
	0.7
	10
	0.07
	0.07
	Ⅱ
	1.5
	0.21
	相对无害

	
	
	二氧化氮
	61
	4
	0.018
	10
	0.0018
	0.0018
	Ⅱ
	1.5
	0.01
	相对无害

	
	
	一氧化碳
	59
	4
	2.47
	30
	0.082
	0.082
	Ⅱ
	1.5
	0.49
	相对无害

	4
	烧成车间回转窑1#窑尾
	二氧化硫
	40
	2
	0.7
	10
	0.07
	0.07
	Ⅱ
	1.5
	0.21
	相对无害

	
	
	二氧化氮
	61
	4
	0.016
	10
	0.0016
	0.0016
	Ⅱ
	1.5
	0.01
	相对无害

	
	
	一氧化碳
	59
	4
	2.47
	30
	0.082
	0.082
	Ⅱ
	1.5
	0.49
	相对无害


5.1.1.3 接触噪声作业分级

根据《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》(GBZ/T229.4 -2010) 对噪声作业场所进行危害分级，对于稳态噪声和非稳态连续噪声，按照GBZ/T189.8-2007的要求进行噪声作业测量，依据噪声暴露情况计算LEX,8h或LEX,w后，根据表22确定噪声作业分级。

表22  噪声作业分级表(G)

	分级
	等效声级LEX,8h dB
	危害程度

	I
	85≤LEX,8h＜90
	轻度危害

	II
	90≤LEX,8h＜94
	中度危害

	III
	95≤LEX,8h＜100
	重度危害

	IV
	8LEX,8h≥100
	极重危害

	注：表中声效等级LEX,8h和LEX,w等效使用。


	表23工作岗位噪声检测结果与分级

	序号
	工作岗位
	检测结果LEX.W
	职业接触限值
	作业分级
	危害程度

	1
	机电车间锅炉工
	79.2
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	2
	机电车间汽机工
	83.3
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	3
	供料车间装载机工
	84.5
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	4
	供料车间辅取工
	80.4
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	5
	供料车间辅材破碎工
	81.5
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	6
	供料车间石破工
	84.2
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	7
	供料车间石堆工
	81.1
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	8
	供料车间石取工
	80.2
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	9
	供料车间煤棚工
	80.4
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	10
	供料车间调料工
	79.4
	85
	Ⅰ
	轻度危害

	11
	烧成车间放散工
	78.6
	85
	Ⅰ
	轻度危害


5.1.1.4 电离辐射作业分级
密封源和射线装置产生的电离辐射，根据作业工人接触的年有效剂量（E），参照GB 18871
规定的职业照射剂量限值分为四个级别，见表24。年有效剂量（E）的测量参照GBZ 128。

表24电离辐射作业分级
	年有效剂量（E）
	作业分级

	≤1/10剂量限值
	轻度危害

	≤3/10剂量限值
	中度危害

	≤1/2剂量限值
	重度危害

	≤剂量限值
	极度危害


	表25电离辐射危害因素监测结果与分级

	

	序号
	检测地点
	检测项目
	检测结果（V/m)
	职业接触限值（Kv/m)
	作业分级

	1
	机电车间汽轮发电机
	工频电场
	17.47
	5000
	轻度危害

	2
	配电站
	工频电场
	11.12
	5000
	轻度危害

	3
	南高压变频器
	工频电场
	7.7
	5000
	轻度危害

	4
	北高压变频器
	工频电场
	8.2
	5000
	轻度危害

	5
	高压柜
	工频电场
	20.3
	5000
	轻度危害

	6
	SZ11-20000/110
	工频电场
	18.6
	5000
	轻度危害

	7
	SZ11-25000/110
	工频电场
	9.7
	5000
	轻度危害


5.1.1.5 高温作业分级
根据劳动者体力劳动强度、接触高温作业时间和WBGT测量结果按照GBZ/T 229.3的规定将高温作业分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）、重度危害(Ⅲ 级)和极度危害(Ⅳ级)。
	表26高温危害检测与分级

	序号
	测量地点
	体力劳动级别
	接触高温作业时间（min)
	WBGT（。C）
	穿着服装的阻热性
	作业分级

	1
	机电车间AQC锅炉1#
	Ⅱ
	60-120
	26.9
	0.6
	轻度危害

	2
	机电车间SP炉1#
	Ⅱ
	60-120
	27.1
	0.6
	轻度危害

	3
	烧成车间回转窑1#窑头
	Ⅱ
	60-120
	28.8
	0.6
	轻度危害

	4
	烧成车间回转窑1#窑尾
	Ⅱ
	60-120
	28.1
	0.6
	轻度危害


5.1.2作业岗位职业病危害风险分级（风险值T）

根据《用人单位职业病危害风险分级管控细则DB37/T 2973-2017》，作业岗位职业病危害风险按式（3）计算：

[image: image2.png]Hefuh iR |

WBGT #5% ('C)

iV ana|

(min)

29~30
(28~29)

31~32
(30~31)

35~36
(34~35)

37~38
(36~37)

39~40
(38~39)

60~120

121~240

241~360

361~

60~120

121~240

241~360

361~

60~120

121~240

241~360

361~

v
(Geez)

60~120
121~240

241~360

361~

E: 65 A WBGT fE5UEE M TRr=EHE NI REI 53 # -

1

<l

41~




............................. (3)
式中：T——风险值；
      n——职业病危害因素类别序号，i-n对应的取值(1～n)；
      Ci——各类职业病危害作业级别的权重数；

      M——职业病危害防控措施权重数；

      S——职业病或职业健康损伤发生结果的权重数。
      P——各作业岗位劳动定员的权重数。

各类职业病危害作业级别的权重数Ci取值见表27。
作业岗位劳动定员的权重数P取值见表28 。

职业病危害防控措施的权重数M取值见表29。

职业病或职业健康损伤发生结果的权重数S取值见表30。

根据以上对接触粉尘见表16、化学物见表21、噪声见表23、电离辐射见表25、高温见表26的岗位分级级别，分别赋以相应权重数(G)，按照表27分别确定各作业岗位职业病危害分级权重数(Ci)。
表27 职业病危害作业级别权重数取值
	权重数
(Ci)
	化学物作业等级
(G)
	粉尘作业等级
(G)
	噪声作业等级
(G)
	高温作业等级(G)
	电离辐射作业等级
(G)

	1
	相对无害
	相对无害
	轻度危害
	轻度危害
	轻度危害

	2
	轻度危害
	轻度危害
	中度危害
	中度危害
	中度危害

	4
	中度危害
	中度危害
	重度危害
	重度危害
	重度危害

	8
	重度危害
	重度危害
	极度危害
	极度危害
	极度危害


根据以上表3-1～3分别确定接触粉尘岗位人数、接触化学物岗位人数、接触噪声岗位人数、接触高温岗位人数、接触电离辐射人数，按照表28分别确定各作业岗位职业病危害接触人数权重数(P) 
表28 作业岗位劳动定员权重数取值(P)
	劳动定员(人)
	权重数(P)

	≤4
	1

	5～8
	2

	9～12
	3

	13～16
	4

	＞16
	5


表29 职业病危害防控措施权重数取值（M）
	防控措施
	权重数（M）

	工程技术、个体防护和管理措施完善
	1.0

	个体防护或管理措施缺失
	1.5

	工程技术措施部分缺失
	2.0

	工程技术措施全部缺失
	2.5

	全部防控措施缺失
	3.0


表30职业病或职业健康损伤的发生结果权重数取值（S）

	职业病或职业健康损伤发生结果
	权重数（S）

	无职业病或职业健康损伤
	0.5

	有职业健康损伤发生
	1.0

	有2例以下慢性职业病发生
	2.0

	有急性职业病发生或3例以上慢性职业病发生
	4.0

	职业病导致死亡
	8.0

	表31职业病危害风险分级标准

风险值（T）

风险分级

T≤1

低风险

1＜T≤8

一般风险

8＜T≤32

较大风险

 T＞32

重大风险

表32作业岗位职业病危害风险分级

	序号
	风险点名称
	职业病危害因素种类
	作业分级
	作业分级权重数(Ci)
	作业人数
	作业人数权重（P）
	防控措施权重数取值（M）
	职业健康损伤权重数取值（S）
	岗位各危害因素风险值（T）
	本作业岗位风险值（T）
	作业岗位风险分级

	1
	供料车间装载机工
	矽尘
	轻度危害
	2
	1
	1
	1
	0.5
	1
	1.5
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	1
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	2
	供料车间辅取工
	矽尘
	轻度危害
	2
	3
	1
	1
	0.5
	1
	1.5
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	3
	供料车间辅材破碎工
	矽尘
	轻度危害
	2
	3
	1
	1
	0.5
	1
	1.5
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	4
	供料车间石破工
	石灰石粉尘
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	1
	低风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	5
	供料车间石堆工
	石灰石粉尘
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	1
	低风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	6
	供料车间石取工
	石灰石粉尘
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	1
	低风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	7
	供料车间煤棚工
	煤尘
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	1
	低风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	8
	供料车间调料工
	矽尘
	轻度危害
	2
	3
	1
	1
	0.5
	1
	1.5
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	9
	烧成车间放散工
	水泥粉尘
	相对无害
	1
	9
	3
	1
	0.5
	1.5
	3
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	9
	3
	1
	0.5
	1.5
	
	

	10
	烧成车间生料磨工
	矽尘
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	2
	一般风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	11
	烧成车间煤磨工
	煤尘
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	1
	低风险

	
	
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	
	

	12
	机电车间化水间
	盐酸
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	2
	一般风险

	
	
	氢氧化钠
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	13
	烧成车间氨水罐
	氨
	相对无害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	低风险

	14
	烧成车间回转窑1#窑头
	二氧化硫
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	4
	一般风险

	
	
	二氧化氮
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	
	
	一氧化碳
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	
	
	高温
	轻度危害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	15
	烧成车间回转窑1#窑尾
	二氧化硫
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	4
	一般风险

	
	
	二氧化氮
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	
	
	一氧化碳
	相对无害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	
	
	高温
	轻度危害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	16
	机电车间锅炉工
	噪声
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	低风险

	17
	机电车间汽机工
	噪声
	轻度危害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	1
	低风险

	18
	机电车间汽轮发电机
	工频电场
	轻度危害
	1
	6
	2
	1
	0.5
	1
	1
	低风险

	19
	配电站
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	20
	南高压变频器
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	21
	北高压变频器
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	22
	高压柜
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	23
	SZ11-20000/110
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	24
	SZ11-25000/110
	工频电场
	轻度危害
	1
	13
	4
	1
	0.5
	2
	2
	一般风险

	25
	机电车间AQC锅炉1#
	高温
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	低风险

	26
	机电车间SP炉1#
	高温
	轻度危害
	1
	3
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	低风险


5.1.2.1风险分级管控原则

根据作业岗位的职业病危害风险级别进行分级管控：

（1）低风险作业（蓝色）：在目前的作业条件下，对劳动者健康不会产生明显影响，能够继续保持目前的作业方式和防护措施。该风险作业由岗位操作工负责职业病危害因素的控制管理，班组长监督管理执行。
（2）一般风险作业（黄色）：在目前的作业条件下，可能对劳动者的健康存在不良影响。要改善工作环境，降低劳动者实际职业病危害接触水平，工作场所设置警示标识和告知卡，对劳动者进行职业卫生培训，督促其正确佩戴个体防护用品，采取职业健康监护、定期进行作业场所监测等行动。该风险作业由班组长负责职业病危害因素的控制管理，当车间主任或部门负责人监督管理执行。
（3）较大风险作业（橙色）：在目前的作业条件下，很可能引起劳动者的健康危害。要在采取上述措施的同时，及时采取纠正和管理行动，降低劳动者实际职业病危害接触水平。该风险作业由车间主任或部门负责人负责职业病危害因素的控制管理，公司调度监控室监督管理执行。
（4）重大风险作业（红色）：在目前的作业条件下，极有可能造成劳动者严重健康损害。要立即采取整改措施，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。整改完成后，要重新对作业岗位进行职业病危害风险分级。该风险作业由分管经理负责职业病危害因素的控制管理，当公司总经理监督管理执行。

5.1.2.2职业病危害风险管控措施

	职业病危害风险分级管控清单

	

	

	序号
	岗位
	接触危害因素种类
	区域
	工程技术措施
	管理措施
	培训教育措施
	个体防护措施
	应急处置措施
	风险分级
	责任人

	1
	供料车间装载机工
	矽尘、噪声
	原料堆场
	消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	职业卫生培训
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	2
	供料车间辅取工
	矽尘、噪声
	辅材棚
	全面机械通风、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	3
	供料车间辅材破碎工
	矽尘、噪声
	辅材破碎
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	4
	供料车间石破工
	石灰石粉尘、噪声
	石灰石破碎
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	5
	供料车间石堆工
	石灰石粉尘、噪声
	石灰石堆料棚
	全面机械通风、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	6
	供料车间石取工
	石灰石粉尘、噪声
	石灰石
	全面机械通风、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	7
	供料车间煤棚工
	煤尘、噪声
	高压变频器及高压柜等
	全面机械通风、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	8
	供料车间调料工
	矽尘、噪声
	调配库
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	9
	烧成车间放散工
	水泥粉尘、噪声
	熟料库
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	10
	烧成车间生料磨工
	矽尘、噪声
	生料磨
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	11
	烧成车间煤磨工
	煤尘、噪声
	煤磨
	安装收尘器、消除二次扬尘，选用低噪声设备
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	戴防尘口罩、耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	12
	机电车间化水间
	盐酸、氢氧化钠
	化水间
	全面通风换气排除有毒物质
	设置职业病危害公告栏
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	佩戴防毒口罩、手套
	设置紧急救援站
	一般风险
	班组长

	13
	烧成车间氨水罐
	氨
	氨水罐
	生产装置密闭化、使操作人员不接触或少接触有毒物质
	设置职业病危害公告栏
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿防护服
	设置紧急救援站
	低风险
	岗位工

	14
	烧成车间回转窑1#窑头
	二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温
	1#窑头
	将有毒物质经管道净化后排入大气、使劳动者尽量远离热源
	设置职业病危害公告栏
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	佩戴防毒口罩、穿保温服
	设置紧急救援站
	一般风险
	班组长

	15
	烧成车间回转窑1#窑尾
	二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高温
	1#窑尾
	将有毒物质经管道净化后排入大气、使劳动者尽量远离热源
	设置职业病危害公告栏
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	佩戴防毒口罩、穿保温服
	设置紧急救援站
	一般风险
	班组长

	16
	机电车间锅炉工
	噪声
	锅炉
	选用低噪声设备，设置隔声操作室
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	佩戴耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	17
	机电车间汽机工
	噪声
	汽机房
	选用低噪声设备，设置隔声操作室
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	佩戴耳塞
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	18
	机电车间汽轮发电机
	工频电场
	发电机房
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	19
	配电站
	工频电场
	配电站
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	20
	南高压变频器
	工频电场
	南高压变频器
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	21
	北高压变频器
	工频电场
	北高压变频器
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	22
	高压柜
	工频电场
	高压柜
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	23
	SZ11-20000/110
	工频电场
	SZ11-20000/110
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	24
	SZ11-25000/110
	工频电场
	SZ11-25000/110
	按GB18871和环保部令〔2011〕第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》执行
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业卫生管理制度与操作规程；
	穿屏蔽服
	配置急救箱及急救药品
	一般风险
	班组长

	25
	机电车间AQC锅炉1#
	高温
	机电车间AQC锅炉1#
	高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	穿保温服
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工

	26
	机电车间SP炉1#
	高温
	机电车间SP炉1#
	高温作业地点采用局部送风降温、使劳动者尽量远离热源
	作业岗位设置职业病危害警示标识及告知
	学习职业病防治措施、个体防护用品使用
	穿保温服
	配置急救箱及急救药品
	低风险
	岗位工


5.1.3风险告知

详见风险告知卡。

编  制  分  级  报  告  阶  段





综合考虑作业场所职业病危害等级和职业卫生管理质量等级，确定用人单位职业病危害风险分级。





用人单位针对不同风险等级的作业岗位和作业场所，制定相应的岗位管控措施和综合管理措施。





作业场所职业病危害量化分级





资  料  整  理  分  析  阶  段





职业卫生管理质量分级





准   备   阶   段





开展初步现场调查





编制风险分级评估方案





熟悉分级方法和步骤





实   施   阶   段





职业病危害因素分布情况调查





岗位接触情况及频次调查





劳动强度分级情况调查





职业病危害因素检测





职业卫生管理情况调查








PAGE  
第  页 共 144 页                                         山东省职业卫生与职业病防治研究院
— 12 —


_1234567890.unknown

