	职业病危害告知卡

	作业场所产生粉尘,对人体有损害,请注意防护

	粉尘

[image: image1.jpg]



注意防尘
	健康危害
	理化特性

	
	长期接触生产性粉尘的作业人员，当吸入的粉尘量达到一定数量即可引发尘肺病，还可以引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、眼结膜损害等。
	无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘

	[image: image2.png]REHLOS




必须戴防尘口罩
	应急处理


	
	1、电焊作业中如发生不适症状或中毒现象，应立即停止工作，脱离现场到空气新鲜处；

2、发现身体状况异常时要及时去医院进行检查治疗。



	
	注意防护

	
	必须佩戴个人防护用品，按时、按规定对身体状况进行定期检查、对除尘设施定期维护和检修，确保 除尘设施运转正常，作场所禁止饮食、吸烟 

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119     


	职业病危害告知卡

	作业场所产生噪声,对人体有损害,请注意防护

	噪声Noise
[image: image3.jpg]



噪声有害
	健康危害
	理化特性

	
	致使听力减弱、下降，时间长可引起永久耳聋，并引发消化不良，呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病症。
	声强和频率的变化都无规律，杂乱无章的声音。

	[image: image4.png]INRE I E 28




    
	应急处理

	
	使用防声器如：耳塞、耳罩、防声帽等。如发现听力异常，则到医院检查、确诊。


	
	注意防护

	
	利用吸声材料或吸声结构来吸收声能：佩戴耳塞、隔声间、隔声屏，将空气中传播的噪声挡住、隔开。


	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生高温,对人体有损害,请注意防护

	高温

[image: image5.jpg]



注意高温
	健康危害
	理化特性

	
	对人体体温调节、水盐代谢等生理功能产生影响的同时，还可导致中暑性疾病，如热射病、热痉挛、热衰竭。
	热辐射

	
	应急处理

	
	将患者移至阴凉、通风处，同时垫高头部、解开衣服，用毛巾或冰块敷头部、掖窝等处，并及时送医院。


	
	注意防护

	
	隔热、通风；个人防护、卫生保健和健康监护；合理的劳动休息。


	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生电离辐射,对人体有损害,请注意防护

	电离辐射


	健康危害
	理化特性

	
	电离辐射可引起放射病，短时间内接受照射可引起机体是的急性损伤，长时间接受可引起慢性放射性损伤，造血障碍，白细胞减少 
	具有波的特性和穿透能力，分为外照射和内照射。



	[image: image6.jpg]EDLELE
Cautio
ionizing radiation





 当心电离辐射
	应急处理

	
	设备异常时应立即停止作业、关闭设备电源，发现身体不适时及时到医院检查、救治



	
	注意防护

	
	外照射采取间隔防护、距离防护、屏蔽防护。内照射采取围封隔离、除污保洁和个人防护。



	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生紫外线辐射,对人体有损害,请注意防护

	紫外线
	健康危害
	理化特性

	
	对眼睛会产生伤害，诱发皮肤癌变。强烈的紫外辐射能够损伤眼组织，导致结膜炎，损害角膜、晶状体，是白内障的主要诱因。

	位于电磁波谱紫色光之外，波长从160～400nm的辐射线

	[image: image7.jpg]/2\

Sl

Caution arc





当心紫外线辐射
	应急处理

	
	设备异常时应立即停止作业、关闭设备电源，发现身体不适时及时到医院检查、救治



	
	注意防护

	
	定期参加体检，设备安全防护设施有效，应备有透光较好的黄绿色眼镜，避免紫外线对皮肤的直接照射。



	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生铅烟,对人体有损害,请注意防护

	铅烟
	健康危害
	理化特性

	
	本岗位生产过程中可能存在铅烟，可能引起职业病的有害气体.可经吸入、经口进入人体,有害健康.主要损害神经、消化、造血系统，表现为口内有金属甜味，头痛、头晕、失眠、多梦、记忆力减退、乏力、贫血等
	蓝灰色柔软金属，可溶于硝酸、盐酸

	[image: image8.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	早期诊断，早期治疗，中毒者及时脱离作业岗位。



	
	注意防护

	
	工作场所空气中时间加权平均容许浓度（PC-TWA）不超过0.05mg/m3，IDLH浓度为700 mg/m3
加强作业场所的通风、确保通风机运行良好、安全设施有效，佩戴齐全防护用品，定期参加体检，工作场所禁止饮食、吸烟

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生乙醇,对人体有损害,请注意防护

	乙醇
	健康危害
	理化特性

	
	（1）皮肤接触：可能会产生轻微的过敏，尤其在重复和长期接触该产品的时候。(2)眼睛接触：可能会产生一些过敏反应。(3)不慎吸入： 如果产品不慎吸入，可能会使中枢系统产生抑制。
	易挥发，易燃烧。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸，与氧化剂反应剧烈，有发生燃烧爆炸的危险。

	[image: image9.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：脱掉所有被污染的衣服，用大量水彻底清洗被污染的皮肤。 

眼睛接触：立即用大量的水或生理盐水冲洗眼部至少15MIN。就医。
不慎吸入：将患者移至新鲜空气处。万一患者出现呕吐现象，请保持呼吸道系统畅通、干净。如果患者呼吸困难，请立即采取吸氧治疗或人工呼吸。

不慎食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	
	注意防护

	
	[image: image10.jpg]LARMFOT




    [image: image11.jpg]LREIFTE




    [image: image12.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所异丙醇,对人体有损害,请注意防护

	异丙醇

2-Propanol
	健康危害
	理化特性

	
	吸入高浓度蒸气可引起头痛倦睡、共济失调以及眼鼻喉刺激症状；口服可致恶心、呕吐、腹痛腹泻、倦睡昏迷甚至死亡；长期皮肤接触可致皮肤干燥皲裂
	无色透明具有乙醇气味的可燃性液体，能与水互溶。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸

	[image: image13.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒

	应急处理

	
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。 

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 

食入：饮足量温水，催吐，洗胃，就医。

	
	注意防护

	
	[image: image14.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image15.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image16.jpg]


 [image: image17.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image18.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所液氮,对人体有损害,请注意防护

	液氮

Liquid nitrogen
	健康危害
	理化特性

	
	皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。

	压缩液体，无色无臭。不燃，具窒息性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	[image: image19.jpg]ELY:3




当心冻伤
	应急处理

	
	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	注意防护

	
	[image: image20.jpg]


       [image: image21.jpg]LREIFTE




         [image: image22.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所甲醇,对人体有损害,请注意防护

	   甲醇

Methanol

	健康危害
	理化特性

	
	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致
代谢性酸中毒。
急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；
经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏
迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二
氧化碳结合力下降、呼吸加速等。
慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出
现脱脂、皮炎等。
	无色澄清液体，有刺激性气味。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	[image: image23.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或 1%大苏打溶液洗胃。就医。

	
	注意防护

	
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

戴化学安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所氧气,对人体有损害,请注意防护

	氧气

oxygen
	健康危害
	理化特性

	
	常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧
浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重
者可失明。皮肤接触液氧可致冻伤。
	无色无臭气体，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

	[image: image24.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	注意防护

	
	密闭操作。提供良好的自然通风条件。一般不需特殊防护。

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所硫酸,对人体有损害,请注意防护

	硫酸
SULFURIC ACID

	健康危害
	理化特性

	
	对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。吸入或食入可能致死，会腐蚀眼睛、皮肤、呼吸道，可能造成失明、肺水肿（症状可能延迟发生），含硫酸的无机酸雾滴具致癌性。
	无色至暗褐色液体，具有油性、吸湿性，无味，加热有窒息味，稀释硫酸时只能注酸入水，切不可注水入酸

	[image: image25.jpg]ETN




当心腐蚀
	应急处理

	
	吸入：移走污染源或将患者移至新鲜空气处。
皮肤接触：以温水缓和冲洗受污染的部位不少于20-30分钟。脱掉受污染的衣服、鞋子或皮饰品。立即就医。
眼睛接触：立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟。如果刺激感持续，反复冲洗。立刻就医。

食入：若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。不可催吐。给患者喝下240~300毫升的水，以稀释胃中的物质；若有牛奶，于喝水后再给予牛奶喝下。若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险，并让其漱口及反复给水。立刻就医。

	
	注意防护

	
	[image: image26.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image27.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image30.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所甲醇,对人体有损害,请注意防护

	   甲醇

Methanol

	健康危害
	理化特性

	
	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致
代谢性酸中毒。
急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；
经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏
迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二
氧化碳结合力下降、呼吸加速等。
慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出
现脱脂、皮炎等。
	无色澄清液体，有刺激性气味。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	[image: image31.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：饮足量温水，催吐，用清水或 1%大苏打溶液洗胃。就医。

	
	注意防护

	
	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

戴化学安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所甲苯,对人体有损害,请注意防护

	甲苯
	健康危害
	理化特性

	
	对皮肤粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用；短时间吸入较高浓度本品，可出现上呼吸道明显刺激作用眼结膜充血头昏恶心等症状，重症昏迷；长时间接触可发生神经衰弱综合症，皮肤皲裂等
	无色透明液体，易燃烧。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸。

	[image: image32.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	
	注意防护

	
	[image: image33.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image34.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image35.jpg]


 [image: image36.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image37.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所硝酸,对人体有损害,请注意防护

	硝酸

NITRIC ACID

	健康危害
	理化特性

	
	可引起眼和上呼吸道刺激症状，皮肤接触引起灼伤，长期接触可引起牙齿酸；
	本品助燃，具强腐蚀性，强刺激性，可致人体灼伤

	[image: image38.jpg]ETN




当心腐蚀
	应急处理

	
	吸入：移走污染源或将患者移至新鲜空气处。
皮肤接触：以温水缓和冲洗受污染的部位不少于20-30分钟。脱掉受污染的衣服、鞋子或皮饰品。立即就医。
眼睛接触：立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛0-30分钟。立刻就医。

食入：若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。不可催吐。给患者喝下240~300毫升的水，以稀释胃中的物质；若有牛奶，于喝水后再给予牛奶喝下。若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险，并让其漱口及反复给水。立刻就医。

	
	注意防护

	
	[image: image39.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image40.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image41.jpg]


 [image: image42.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image43.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所氢氧化钠,对人体有损害,请注意防护

	氢氧化钠

sodiun hydroxide

	健康危害
	理化特性

	
	本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
	本品助燃，具强腐蚀性，强刺激性，可致人体灼伤

	[image: image44.jpg]ETN




当心腐蚀
	应急处理

	
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。 

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。 

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	
	注意防护

	
	[image: image45.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image46.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image47.jpg]


 [image: image48.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image49.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所过氧化氢,对人体有损害,请注意防护

	过氧化氢

hydrogen peroxide
	健康危害
	理化特性

	
	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼睛直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。
	本品助燃，具强刺激性。

	[image: image50.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒

	应急处理

	
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

	
	注意防护

	
	[image: image51.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image52.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image53.jpg]


 [image: image54.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image55.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所可溶性镍化物,对人体有损害,请注意防护

	可溶性镍化物
	健康危害
	理化特性

	
	可经呼吸道进入人体；主要损害呼吸系统和皮肤；表现为咳嗽、咳痰、胸闷、气短、胸痛、哮喘，也可引起皮炎、湿疹、皮肤灼伤
	主要包括硫酸镍、氯化镍和硝酸镍等。加热、燃烧可产生腐蚀性有毒气体

	[image: image56.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒

	应急处理

	
	抢救人员穿戴防护用具，速将患者移植空气新鲜处，去除污染衣物，注意保暖、安静；皮肤污染或溅入眼内用流动清水清洗各至少20min，呼吸困难给氧，必要时用合适的呼吸器进行人工呼吸；立即与医疗急救单位联系抢救

	
	注意防护

	
	工作场所空气中加权平均允许浓度（PC-TWA）不超过0.5mg/m3。
加强作业场所的通风、确保通风机运行良好、安全设施有效,工作场所禁止饮食，吸烟。严格佩戴齐全防护用品，定期参加体检

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生异佛尔酮,对人体有损害,请注意防护

	异佛尔酮

(MP502 黑色)

(MY-001 稀释剂)
	健康危害
	理化特性

	
	对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。人接触后有烦躁感觉。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激；高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害，损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。
	与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火/高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	[image: image57.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 

眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 

吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 

食入：误服者，饮适量温水，催吐。就医。 

灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。

	
	注意防护

	
	[image: image58.jpg]LARMFOT




    [image: image59.jpg]LREIFTE




    [image: image60.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生环己酮,对人体有损害,请注意防护

	环己酮

Cyclohexanone
	健康危害
	理化特性

	
	该品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。
	该品易燃，具刺激性。微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。　易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

	[image: image61.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 

食入：饮足量温水，催吐。就医。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	注意防护

	
	[image: image62.jpg]LARMFOT




    [image: image63.jpg]LREIFTE




    [image: image64.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生乙酸乙酯,对人体有损害,请注意防护

	乙酸乙酯

Acetic ether
	健康危害
	理化特性

	
	对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可进行麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触该品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。
	无色透明液体。有水果香。易挥发。对空气敏感。能吸水分，水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。有刺激性。

	[image: image65.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 

误食：饮足量温水，催吐，就医。 

皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 

灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	
	注意防护

	
	[image: image66.jpg]LARMFOT




    [image: image67.jpg]LREIFTE




    [image: image68.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生苯乙烯,对人体有损害,请注意防护

	苯乙烯
	健康危害
	理化特性

	
	吸入高浓度苯乙烯气体会影响中枢神经系统和肺；对眼睛及皮肤有刺激，影响肝、肾及血液系统。
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化.

	[image: image69.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触，用肥皂水和清水冲洗皮肤

吸入，迅速移至新鲜空气处，保持呼吸畅通

	
	注意防护

	
	工作场所空气中苯乙烯的时间加权平均容许浓度PC-TWA 50mg/m3 ，短时间接触容许浓度PC-SETL100mg/m3生产过程密闭，加强通风。工作完毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯，定期参加体检，工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所硫酸,对人体有损害,请注意防护

	硫酸
SULFURIC ACID

	健康危害
	理化特性

	
	对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。吸入或食入可能致死，会腐蚀眼睛、皮肤、呼吸道，可能造成失明、肺水肿（症状可能延迟发生），含硫酸的无机酸雾滴具致癌性。
	无色至暗褐色液体，具有油性、吸湿性，无味，加热有窒息味，稀释硫酸时只能注酸入水，切不可注水入酸

	[image: image70.jpg]ETN




当心腐蚀
	应急处理

	
	吸入：移走污染源或将患者移至新鲜空气处。
皮肤接触：以温水缓和冲洗受污染的部位不少于20-30分钟。脱掉受污染的衣服、鞋子或皮饰品。立即就医。
眼睛接触：立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟。如果刺激感持续，反复冲洗。立刻就医。

食入：若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。不可催吐。给患者喝下240~300毫升的水，以稀释胃中的物质；若有牛奶，于喝水后再给予牛奶喝下。若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险，并让其漱口及反复给水。立刻就医。

	
	注意防护

	
	[image: image71.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image72.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image73.jpg]


 [image: image74.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image75.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所盐酸,对人体有损害,请注意防护

	盐酸

HYDROCHLORIC ACID
	健康危害
	理化特性

	
	极具腐蚀性，会严重刺激鼻紫、喉咙、眼睛。高浓度暴露可能造成致命的肺水肿、失明、牙齿糜烂。
	无色或淡黄色具刺鼻味的发烟液体，极具腐蚀性，与金属接触会产当易然气体

	[image: image76.jpg]ETN




当心腐蚀
	应急处理

	
	吸入：移走污染源或将患者移至新鲜空气处。
皮肤接触：以温水缓和冲洗受污染的部位不少于20-30分钟。脱掉受污染的衣服、鞋子或皮饰品。立即就医。
眼睛接触：立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟。如果刺激感持续，反复冲洗。立刻就医。

食入：若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。不可催吐。给患者喝下240~300毫升的水，以稀释胃中的物质；若有牛奶，于喝水后再给予牛奶喝下。若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险，并让其漱口及反复给水。立刻就医。

	
	注意防护

	
	[image: image77.jpg]BRAMFHEEL

Gas mastr oo



  [image: image78.jpg]LREIFTE






 INCLUDEPICTURE "http://t1.baidu.com/it/u=3967740877,2659089063&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image79.jpg]


 [image: image80.jpg]y Y

&/

IR BPARSE





 INCLUDEPICTURE "http://t3.baidu.com/it/u=4022393390,3859369615&fm=51&gp=0.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image81.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


	职业病危害告知卡

	作业场所产生异佛尔酮,对人体有损害,请注意防护

	异佛尔酮

(MP502 黑色)

(MY-001 稀释剂)
	健康危害
	理化特性

	
	对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。人接触后有烦躁感觉。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激；高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害，损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。
	与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火/高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	[image: image82.jpg]EREL

‘Warning poisoning




当心中毒
	应急处理

	
	皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 

眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 

吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 

食入：误服者，饮适量温水，催吐。就医。 

灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。

	
	注意防护

	
	[image: image83.jpg]LARMFOT




    [image: image84.jpg]LREIFTE




    [image: image85.jpg]




	急救电话 ：120                           消防电话 ：119    


